2026年涂装专业保洁项目公开招标公告

招

标

书

编制：

审核：

批准：

招 标 人：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

2025年10月

目录

第一部分 投标人须知前附表	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 投标文件编制	13

第四部分 技术标书 	16

第五部分 设备采购合同	37

第六部分 投标文件附件	55

# 第一部分投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1.项目说明 |  |
| 1.1 | 项目名称：2026年涂装专业保洁项目 |
|  | 采购形式编号：FSCZB2025100220 |
| 1.2 | - 招标内容：涂装专业保洁涉及厂房主体建筑及公用设施、烘房系统、喷漆室系统、空调机组、排风道、风机房、废弃物的清理转运、一般场所清洁、生产情况下每日提供PDAP分析以及颗粒分析报告、改造、扩建生产线的施工废物和施工生产的污染物清理等多领域清洁维护作业，需专业保洁人员操作。委外可借助第三方服务商的成熟经验和技术资源，进行涂装车间专业保洁作业。合同有效期1年，合同有效期内，中标人按为《附件-技术要求》所述，为招标人提供相应服务。 |
|  | 招标形式：公开招标 |
| 1.3 | 招标人名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司 技术联系人：孙许明 电话：13629784301 邮箱：sunxuming@sinotruk.com 商务联系人：赵力 电话：17860606595 邮箱：zhaoli@sinotruk.com |
| 1.4 | 资金来源：企业自筹，已落实。 |
| 1.5 | 报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。 报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。 投标限价：人民币67.7976万元（含税，税率6%），超过投标限价无法投标。 |
| 1.6 | 投标人条件： - 投标方注册资本不少于300万元人民币（或等值其他货币）。 - 具有整车制造行业相关专业保洁服务经验。 - 体系认证：具有ISO质量认证、职业健康认证。 - 主要设备：能提供大型洗衣机、烘干机、高压水枪、显微镜等相关保洁设备设施。 - 投标方满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力。 - 投标方有专业服务团队。 - 投标方信誉良好，无违法违规等不良行为，近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况。 - 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为。 - 投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。 - 没有被中国重汽集团列入黑名单。 - 法律法规对合格投标方的其他要求、规定。 - 不接受联合体投标。 |
| 2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名 |  |
| 2.1 | 发标时间：2025年10月29日; |
|  | 发标方式：中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。 |
|  | 如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。 提交疑问时间：2025年11月7日17:00前； 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。 同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。 |
| 2.2 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年11月7日17:00前； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。 |
| 2.3 | 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。 |
|  | 应标截止时间：2025年11月2日17时00分00秒 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。 |
| 3.5 | 投标文件递交截止时间：2025年11月22日下午17:00:00（北京时间） 注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。 |
| 3.6 | 投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。 |
| 4.投标保证金及投标有效期 |  |
| 4.1 | 投标保证金的缴纳形式：电汇或网银 |
| 4.2 | 投标保证金的金额：人民币10000.00元 单位名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司 收款账号：8112501012801267437 开户行名称：中信银行济南舜耕支行 开户行行号：302451037264 投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。 |
| 4.3 | 保证金缴纳截止时间：2025年11月22日17：00前（同应标截止时间） 供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 |
| 4.4 | 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。 |
| 5.开评标 |  |
| 5.1 | 开标时间：2025年10月23日9:30:00。 开标地点：线上。 |
| 5.2 | 评标方法：资质标审核→唱标→技术标评审→商务标评审。技术标入围后，原则上选取综合评分最高者中标。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。 |
| 6.合同签订 |  |
| 6.1 | 见第二部分投标须知第七条。 |
| 7.交货期及付款方式 |  |
| 7.1 | - 费用模式：月费包干制，在满足《附件-技术要求》的情况下，招标人与中标人约定月度包干服务费，年度服务费=月度服务费*12。 |
| 7.2 |  |
| 7.3 |  |
| 7.4 | - 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。 - 付款节点:按月度结算，月度服务结束，经招标人按合同约定验收合格，乙方向甲方开具与月度服务费金额一致的增值税专用发票，挂账次月支付。 |
| 7.5 | 增值税专用发票开票信息： 见最终合同签订信息 |
| 8.其它 |  |
| 8.1 | 设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。 |
| 8.2 | 中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。 |
| 8.3 | 中标方应在合同签订后5日内需根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料,其中包含设备的外形尺寸,运维空间,设备运行参数,材料材质,接口信息,规格,技术需求.等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。 |

# 第二部分 投标须知

## 一、项目名称

项目名称：见《投标须知前附表》。

- 招标内容及形式

见《投标须知前附表》。

对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。

具体要求详见《技术标书》。

- 交货及付款

交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。

## 四、投标说明

### 1.报名方式

投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。

投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。

不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。

- 投标条件

对于中国境内投标人，投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。

### 3.报价

3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

3.2所有设备的报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。

### 6.询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。

## 五、议程安排

### 1.发标时间

见《投标须知前附表》2.1。

### 2.发标方式

中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。

### 3.答疑

见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。

### 4.投标报名

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。

4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；

对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）；

4.3说明

4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

4.3.2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

4.3.2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

4.4投标报名截止时间

报名方式：见《投标须知前附表》2.3。

报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。

- 如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。

- 如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。

- 如果是代理商投标，除上述a)b)中要求的资料，要另外携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书。

### 5.开标时间

见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。

### 6.开标方式

原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评价原则

- 评标模式：合理最低价，技术标入围前提下，以项目执行年度（12个月）服务费总价（未税）为评分依据。

- 商务标：商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分.

评审小组先对投标人的技术提案进行技术评分，技术分80分以上的投标人入围商务标。低于80分的投标人淘汰离场。技术标评分机制如下：

| 序号 | 内容 | 具体标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近3年收入状况（5分） | 提供2022-2024年财务报表，营业收入逐年递增得6分，每出现一年下降扣2分 | 5 |
| 2 | 资质认证（10分） | AAA级企业信用认证、AAA级重合同守信用认证、城市生活垃圾收集、运输服务许可、物业二级资质认证、有害生物防治认证、中国电子洁净协会会员单位，荣获国家、省、市级以上各类荣誉等，每提供一项得2分，满分10分。 | 10 |
| 3 | 同类项目经验（15分） | 投标人承担类似规模的汽车涂装车间专业保洁经验情况，每提供1项得3分，满分15分 | 15 |
| 4 | 管理架构及制度（10分） | 架构清晰制度完善得10分；完整度欠佳得1-9分；无内容得0分 | 10 |
| 5 | 保洁技术方案（20分） | 方案专业优秀，科学合理得20分；欠佳得1-19分；无内容得0分 | 20 |
| 6 | 质量保证承诺（15分） | 质量承诺详细，品质高得15分，欠佳得1-14分，无内容得0分 | 15 |
| 7 | 人员配置方案（15分） | 人员充足，配置合理得15分，欠佳得1-14分，无内容得0分 | 15 |
| 8 | 应急方案(包含安全风险评估及保障措施)（5分） | 应急方案完善优质得5分，欠佳得1-4分，无内容得0分 | 5 |
| 9 | 优惠承诺及特色服务（5分） | 给予其他增值服务，每项得1分，满分5分 | 5 |
|  |  | 合计 | 100 |

### 对未中标单位不做任何解释

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件14；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：技术标入围后，原则上综合评分最高的投标方中标。

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

## 七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准

## 八、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

## 九、本次招标最终解释权归中国重型汽车集团有限公司。

# 第三部分 投标文件编制

## 一、投标文件的编制

1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

## 二、投标文件资料

## 三、投标文件的组成

本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。

详见附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

1.《投标文件（资质标）》包括：

1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；

1.2投标函（附件1）；

1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明；国内拟投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2025年6月份社会保险的凭据证明材料复印件）；国外品牌具备良好的信用和业绩。

1.4近三年经第三方机构审计的财务报表（报告页、资产负债表、损益表、现金流量表）复印件（需加盖公章），必须连续，同时填写投标人基本情况表（附件3）；

1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

1.6投标方信用记录良好，无失信被执行人记录、无采购违法、受行政处罚等行为。（提供在信用中国官网、中国政府采购网、中国执行信息公开网、国家税务总局网站的信息查询结果截屏，并加盖单位公章，做入投标文件中；（附投标当日系统内相关截图）；

1.7企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

1.8企业信用证明材料（信用报告）；

1.9投标方在本项目所使用控制软件必须具备完全的自主知识产权，投标方需提供相关证明材料，包括软件的专利证书、著作权登记证明等，以证明其软件具备自主知识产权；

1.10企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

1.11保密承诺函（附件4）；

1.12 2023年8月1日至今，企业同类项目业绩证明。

1.13投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

2.《投标文件（技术标）》：

2.1技术规格偏离表（附件5-1），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2.2设备分项配置表（附件5-2），列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息（要求分项明细与附表9-1完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；

2.3提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

2.4供货期及保证措施；

2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；

2.6交货进度及计划；

2.7投标产品技术支持材料；

2.8设备质量承诺函（附件7）；

2.9投标人需提交的其它资料。

3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：

3.1开标一览表（附件8）；

3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）；

3.3商务条款偏离表（附件10）；

3.4投标人承诺（附件11）；

3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；

3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

## 四、投标文件格式

详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

# 第四部分 技术要求

重汽（重庆）轻型汽车有限公司                                 车身部涂装车间专业保洁

技

术

要

求

一、项目概况

1、项目名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司双福工厂车身部涂装车间专业保洁。

2、项目地点：重汽（重庆）轻型汽车有限公司双福工厂（重庆市江津区双福新区潍柴路2号）。

二、委托服务范围

重汽（重庆）轻型汽车有限公司双福工厂车身部涂装车间所有专业保洁。

三、服务内容

- 服务基础

（1）涂装车间：厂房面积约34000㎡，含辅房（辅料间、冷冻机房、循环水池、调漆间、变配电站、空调平台等），具体见双福涂装车间现场；

- 能源情况：需方免费提供保洁所需的水、电、气；

- 办公设施：需方提供必要的办公场地和仓储场地、设备工作场地，供方自备办公所需的座椅、电脑等办公设施；

- 人员：由供方提供保洁所需的人员，（向甲方提供保洁人数，若中途增加人员或员工离职，需向甲方提前报备），支付员工的工资及福利；

- 设备：由供方提供保洁所需的设备、工具等，如洗衣机（容量30Kg以上）、单擦机、烘干设备（容量30Kg以上）、吸尘器、缝纫机、中压水枪（500KG）、粒子计数器、颗粒分析仪、金像显微镜（100倍）、滑撬清洗防护装备等，供方所用设备需满足需方现场要求；

- 材料：由供方提供保洁所需的工具、耗材（粘尘布、漆渣收集袋、静电服拉链、水管、塑料薄膜等）、及化学药品（油漆隔离剂、脱漆剂、工服清洗剂、地坪清洗剂等），供方使用的所有材料均需要经过需方确认后使用；

- 本保洁项目的服务范围包括了涂装车间内的所有设施、设备的一般性清扫，前处理电泳、烘炉、喷漆室、点补室、调漆室、空调机组等重点设施的专业技术清洁，PDAP分析以及涂装车间的深度保洁。

- 服务内容

保洁服务的内容包括常规和技术性保洁、深度保洁两部分，常规和技术性保洁内容如下：

- 厂房主体建筑及公用设施：包括厂房内部的顶棚、内墙、梁、构架、柱子、门窗、通道(包括焊装、涂装及总装之间过渡区域,即WBS和PBS区域)、灯管（罩）、消火栓、灭火器等，以及车间内制冷机组、纯水站、压缩空气站、液压站、配电室、整流电源间、风机房、制冷站设备外表及周围环境；

- 前处理电泳部分：包括各槽体、壁板、通道、各类喷嘴、接油盘、输送系统，和各个配套间的设备、地面和墙面等的清洁和以及过滤袋更换；

- 烘房系统：包含电泳烘炉、中涂烘炉、面漆烘炉、强冷室、三元体室、废气燃烧系统、管道等的清洁及过滤器、过滤棉等的更换；

- 喷漆室系统：包括各喷漆室内外表面、喷漆室内的格栅、喷漆室内输送链段、擦净室、流平室、动/静压室、隔膜泵、喷枪、喷管、照明设备、消防管道表面、电机、换热器及结构架的清洁，和过滤袋、过滤器、过滤棉等的更换，循环水池清理（含设备外表面和漆渣），以及机器人喷漆系统的一般清洁维护，另喷漆室、流平室墙壁需要用静电防尘涂料刷涂（涂料供方提供）；

- 空调机组、排风道、风机房：包括所有空调机组系统的清洁以及过滤材料更换、排风管道系统、送风管道系统、风机房以及相应管道等的清洁；

- 废弃物的清理：包括如漆渣打捞转运，前处理、电泳废弃物、工位垃圾、油漆废弃桶、密封胶桶的转运，以及危废处理站废弃物转运上车（需方须提供叉车支持）；

- 一般场所清洁：打磨擦净区域、注胶区域、钣金修复区域、点补区域、精饰区域的室体内外壁面、玻璃、灯管（罩）、格栅、管道、地板等的清洁；

- 输送系统：包括滑撬、输送链轨道、链条、框架、升降机、防护装置、吊具、前处理抱具、抱具定位销及支撑点、移行机、全线接油盘的清洁；

- 整个车间照明系统和整个车间控制系统一般清洁维护；

- 车间内所有厕所及办公区域的清洁（卫生球及清洗剂由供方提供）

- 静电服清洗(含修补及发放，并需要有发放记录)，车间人员出入记录及门卫管理；

- 改造、扩建生产线的施工废物和施工生产的污染物清理等；

- 生产情况下每日提供PDAP分析以及颗粒分析报告（所用设备由供方提供）；

- 深度保洁频次：车身部涂装车间深度保洁的频次为每年一次（含脱漆剂等费用），在停产时进行，主是五一、高温假、十一、春节期间，根据污染情况具体选择时间。

- 保洁服务对象的界定

涉及到涂装车间的设施、设备，专业保洁应遵循以下原则：

- 设备外表面的清洁，设备检修后的污染物；

- 电器设备、控制柜只作外表面不深入内部；

- 清洁设备时需关闭电源才能进行保洁；

（4）工艺设备只清洁不调试，如在清洁过程中对其有所影响，则需通知需方进行处理

和跟踪。

- 服务标准

1、双福工厂车身部涂装车间

（1）、日常保洁

| 区域 | 内容 | 质量要求 |  |  | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
| 技术支持 | PDAP颗粒分析（PDAP分析设备由供方提供） |  |  | ● | 1次/天 |
|  | PDAP空气颗粒计数（颗粒计数仪由供方提供） |  |  | ● | 1次/天 |
| 公共区域 | 静电服清洗及缝补（缝纫机、静电服拉链由供方提供） |  | ● |  | 按需要 |
|  | 循环返修车清洁（需有清洁记录） |  | ● |  | 2次/周 |
|  | 涂装车间内地坑清洁 |  |  | ● | 1次/2月 |
|  | 滑撬清洗（清洗防护装备由供方提供）（需有清洁记录） |  | ● |  | 随时 |
| 预处理区域 | 抱具定位销及支撑点清洁（需有清洁记录） |  | ● |  | 1次/月 |
|  | 更换预处理过滤袋（需有清洁记录） | ● |  |  | 1次/周 |
|  | 按频次清洗预处理各个槽体及护栏、内壁等 | ● |  |  | 1次/2周 |
|  | 接油盘除油清洁 | ● |  |  | 1次/周 |
|  | 工装清洗及转运（清洗药剂由供方提供） |  | ● |  | 1次/天 |
|  | 漆渣焊渣打捞及转运上车 |  |  | ● | 1次/周 |
|  | 吊具平台上铺薄膜（薄膜由供方提供） |  |  | ● | 1次/6月 |
|  | 阳极箱清洗 |  | ● |  | 1次/3月 |
|  | 各类喷嘴及喷淋管道系统清洗（需有清洁记录） |  | ● |  | 1次/3月 |
|  | 各类喷嘴疏通（需有清洁记录） |  | ● |  | 随时 |
|  | 室体内外壁板、玻璃门窗及结构架、灯箱等 |  |  | ● | 1次/天 |
|  | 工位格栅下水盒清洁 |  |  | ● | 1次/月 |
|  | 各类水洗槽倒槽清洗 | ● |  |  | 按需要 |
|  | 锆化槽倒槽清洗 | ● |  |  | 按需要 |
|  | 电泳槽及备用槽倒槽清洗 | ● |  |  | 按需要 |
|  | 磁棒打捞铁屑及清洁（需有清洁记录） | ● |  |  | 1次/周 |
|  | 预处理废漆桶及废溶剂桶转运 |  | ● |  | 按需要 |
|  | 电泳烘房系统及设备清洁 | ● |  |  | 1次/月 |
| 密封胶区域 | 密封胶、裙边胶废桶及废胶清理转运 |  |  | ● | 按需要 |
|  | 机运上下清洁及更换薄膜（薄膜由供方提供） |  |  | ● | 1次/月 |
|  | 各设备清洁 |  |  | ● | 1次/天 |
|  | 钢结构架及胶管清洁 |  | ● |  | 1次/天 |
| 中面涂区域 | 喷漆室体外表面清洁 | ● |  |  | 1次/月 |
|  | 喷漆室体壁板刷油漆隔离剂（油漆隔离剂由供方提供） | ● |  |  | 按需要 |
|  | 喷漆室所有管道（漆管、消防管道等）清洁并用薄膜包裹 | ● |  |  | 1次/月 |
|  | 喷漆室淌水板污漆清洁 | ● |  |  | 1次/3月 |
|  | 动/静压室（需有清洁记录） | ● |  |  | 1次/3月 |
|  | 循环水池漆渣打捞及刮渣机接渣并转运 |  |  | ● | 按需要 |
|  | 机器人一般清洁维护及衣服更换清洗及缝补（缝纫机由供方提供） | ● |  |  | 1次/天 |
|  | 喷漆室流平室每日洒水 | ● |  |  | 1次/天 |
|  | 格栅除漆清洗及更换转运（脱漆剂由供方提供） | ● |  |  | 1次/3月 |
|  | 调漆间设备、地面及涂料仓库清洁 | ● |  |  | 1次/天 |
|  | 室体内外壁板、玻璃门窗及结构架、灯箱等 |  |  | ● | 1次/天 |
|  | 中面漆喷房漆水分离室污漆清洁（需有清洁记录） |  | ● |  | 1次/月 |
|  | 调漆间罐体及漆桶外表面清洁 |  |  | ● | 1次/天 |
|  | 调漆间过滤器更换 |  | ● |  | 1次/3月 |
|  | 调漆间废漆桶及废溶剂桶转运 |  | ● |  | 按需要 |
|  | 中面漆区域轨道清洁 |  |  | ● | 1次/天 |
|  | 中面涂烘房及动静压室过滤器、过滤棉更换 | ● |  |  | 1次/3月 |
|  | 中面漆所有设备表面清洁 |  | ● |  | 1次/天 |
|  | 输调漆系统管道清洁 |  |  | ● | 1次/天 |
|  | 流平室玻璃、壁板、机运及地面清洁，更换薄膜（薄膜由供方提供） | ● |  |  | 1次/天 |
|  | 中面涂烘房系统及周边设备清洁 | ● |  |  | 1次/月 |
| 精饰小修 | 各室体内工位、玻璃、壁板、管路等清洁 |  | ● |  | 1次/天 |
|  | 各室体内下水盒清洁 |  |  | ● | 1次/月 |
|  | 各室体灯箱、结构架及滚床清洁 |  |  | ● | 1次/月 |
|  | 小修废溶剂转运到调漆间 |  |  | ● | 按需要 |
| 其他 | 11米平台壁板、控制柜等周边设备清洁 |  |  | ● | 1次/周 |
|  | 三楼空调清洁及过滤器更换 | ● |  |  | 1次/3月 |
|  | 三楼墙面、周边设备和地面清洁 |  |  | ● | 1次/周 |
|  | 风淋室内清洁及过滤器更换 |  |  | ● | 1次/3月 |
|  | 涂装工程部内卫生间清洁及各辅料房、大厅清洁 |  |  | ● | 1次/天 |
|  | 各工位垃圾清理及转运至垃圾场（垃圾桶、垃圾袋由供方提供） |  |  | ● | 1次/天 |
|  | 机器人衣服，静电服，手套，鞋套，蓝色小方帕等织物清洗（洗衣设备由供方提供，并自行负责安装） |  |  | ● | 1次/天 |
|  | 各工位下底棉、活性碳板更换 |  |  | ● | 1次/3月 |
|  | 三楼空调积水处理 |  |  | ● | 按需要 |
|  | 焊装到涂装通廊通道 |  |  | ● | 1次/月 |
|  | 涂装工程部外二楼办公区域清洁 |  |  | ● | 1次/天 |
|  | 涂装到总装通廊通道 |  |  | ● | 1次/月 |
|  | 危废处理站固废品装车 |  |  | ● | 按需要 |
|  | 污水处理站捞漆渣 |  |  | ● | 按需要 |

2、深度保洁

| 序号 |  | 清 洁 范 围 | 清 洁 对 象 | 质 量 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |
| 一 |  | 厂房主体建筑及公用设施 |  |  |  |  |
| 1 |  | 厂房内部各结构的顶棚、内墙、顶梁、构架、柱子、分厂屋顶、门窗 | 表面上灰尘 |  |  | ● |
| 2 |  | 焊装到涂装、涂装到总装吊具通道、墙壁、钢构及顶棚 | 表面上灰尘 |  |  | ● |
| 3 |  | 各钢筋混凝平台、楼梯、扶手、栏杆 | 表面上灰尘 |  |  | ● |
| 4 |  | 灯光设备、风扇、电缆、电机水泵（停止运转时）、各类输运管道外表面 | 表面污垢与灰尘 |  |  | ● |
| 5 |  | 人可在内活动的通风管道 | 内部灰尘 | ● |  |  |
| 6 |  | 涂装车间所有辅房及其内部设备、设施外表、地面、内墙等环境 | 灰尘 |  |  | ● |
| 7 |  | 各种管路外表面 | 灰尘 |  |  | ● |
| 8 |  | 消火栓、灭火器 | 灰尘 |  |  | ● |
| 9 |  | 涂装车间的办公区域（含办公室、厕所、过道的地面、门窗、内墙等） | 灰尘 |  | ● |  |
| 10 |  | 涂装车间内所有裸露地面、平台、楼梯 | 表面泥尘 |  |  | ● |
| 11 |  | 厕所、更衣室、浴室 | 污渍、异味 |  |  | ● |
| 12 |  | 循环水池等 | 漆渣、淤泥等 |  |  | ● |
| 二 |  | 前处理电泳部分（含一、二、三楼） |  |  |  |  |
| 1 |  | 前处理人工预擦洗：壁面、格栅、槽板 | 灰尘、污渍、油污 |  |  | ● |
| 2 |  | 前处理所有槽体外表面、地坑、各排水沟和排水坑 | 淤泥、灰尘、污渍、油污 |  |  | ● |
| 3 |  | 所有水喷淋，去纯水喷淋，浸洗区的槽体外表面 | 灰尘、污渍、油污 |  |  | ● |
| 4 |  | 前处理所有室体、槽体内外表面 | 灰尘、污渍、油污 |  | ● |  |
| 5 |  | 前处理辅助设备（磁滤机、油分离器、除渣机、加料设备等）的清洁 | 无灰尘、无污物 |  |  | ● |
| 6 |  | 前处理所有管道系统外表面（包含热交换器） | 灰尘 |  |  | ● |
| 7 |  | 前处理系统钢平台、栏杆 | 灰尘 |  |  | ● |
| 8 |  | 前处理所有水泵、电机、压力外表面 | 灰尘 |  |  | ● |
| 9 |  | 排水沟、积水坑 | 积垢、淤积物 |  |  | ● |
| 10 |  | 电泳部分所有槽体：内表面 | 漆渣、灰尘、淤积物 |  | ● |  |
| 11 |  | 电泳系统所用室体：内外表面、格栅 | 漆渣、灰尘、污渍、油污 |  |  | ● |
| 12 |  | 电泳系统所有管道和槽体系统外表面（包含热交换器） | 灰尘 |  |  | ● |
| 13 |  | 所有喷淋管道系统（含喷嘴）的疏通 | 杂质、油渣 |  |  | ● |
| 14 |  | 电泳系统及风机平台、栏杆 | 灰尘 |  |  | ● |
| 15 |  | 电泳所有水泵、电机、压力表外表面 | 灰尘 |  |  | ● |
| 16 |  | 电泳辅助设备（超滤、纯水、制冷、阳极、加料设备等）的清洁 | 无灰尘、无污物 |  |  | ● |
| 17 |  | 前处理滑触线的保洁 | 灰尘、油污 |  |  | ● |
| 三 |  | 烘房系统（包含底漆炉、中涂炉、面漆炉） |  |  |  |  |
| 1 |  | 烘房内壁 | 灰尘、油迹 | ● |  |  |
| 2 |  | 烘房外壁 | 灰尘、油迹 |  | ● |  |
| 3 |  | 烘房风箱内外壁、进出口 | 灰尘、油迹 | ● |  |  |
| 4 |  | 整个加热系统内外表面 | 灰尘、油迹 | ● |  |  |
| 5 |  | 排烟管道内外 | 灰尘、油烟 | ● |  |  |
| 6 |  | 烘房区域周边环境可及处 | 灰尘、油迹 |  | ● |  |
| 7 |  | 下水盒、淌水板 | 漆渣 | ● |  |  |
| 8 |  | 强冷室、风幕段 | 灰尘、油烟 | ● |  |  |
| 9 |  | 设备内外表面 | 外表面灰尘、内表面：积垢 |  | ● |  |
| 10 |  | 烘房内输送链段及其接油盘，升降机 | 灰尘、油烟 | ● |  |  |
| 11 |  | 四元体、过滤网、换热器 | 灰尘 | ● |  |  |
| 四 |  | 喷漆室系统（含点补室） |  |  |  |  |
| 1 |  | 各喷漆室外表面（含门、窗等） | 灰尘 |  | ● |  |
| 2 |  | 喷漆室内壁（含门、窗等） | 油漆 | ● |  |  |
| 3 |  | 擦净室、流平室 | 灰尘 | ● |  |  |
| 4 |  | 循环水池 | 废漆渣 |  |  | ● |
| 5 |  | 喷漆室所有水泵、电机、化学品加药系统 | 灰尘 |  | ● |  |
| 6 |  | 隔膜泵、喷枪的清洗 | 油漆 | ● |  |  |
| 7 |  | 面涂色漆前手喷 | 玻璃、内壁、门窗 | ● |  |  |
| 8 |  | 中涂前手喷漆段 | 内壁、往复机外表面、传送带 | ● |  |  |
| 9 |  | 中涂自动喷漆段 | 内壁、往复机外表面、传送带 | ● |  |  |
| 10 |  | 中涂后手喷漆段 | 内壁、往复机外表面、传送带 | ● |  |  |
| 11 |  | 色漆自动喷漆段 | 内壁、往复机外表面、传送带 | ● |  |  |
| 12 |  | 色漆后手喷漆段 | 玻璃、内壁、门窗、 | ● |  |  |
| 13 |  | 清漆前手喷漆段 | 玻璃、内壁、门窗、 | ● |  |  |
| 14 |  | 清漆自动喷漆段 | 内壁、往复机外表面、传送带 | ● |  |  |
| 15 |  | 清漆后手喷漆段 | 玻璃、内壁、门窗、 | ● |  |  |
| 16 |  | 室内输送链段 | 油漆、润滑油 |  |  | ● |
| 17 |  | 动/静压室 | 灰尘 | ● |  |  |
| 18 |  | 喷漆室区域周边环境 | 灰尘 |  | ● |  |
| 五 |  | 空调机组、送排风道、风机房 |  |  |  |  |
| 1 |  | 所有空调机组系统外部所有设备设施 | 灰尘 |  | ● |  |
| 2 |  | 排风管道系统内外（含管道内漆渣清理） | 灰尘 |  | ● |  |
| 3 |  | 所有送风系统管道（内部人员可进出部位含送风管道） | 灰尘 | ● |  |  |
| 4 | 空调平台（地面、格栅、墙面、房顶、钢构等） |  | 灰尘 |  | ● |  |
| 六 | 打磨擦净、注胶线、PVC区、点补、精饰区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室体内外壁面、玻璃窗 |  | 灰尘 |  | ● |  |
| 2 | 网格板、格栅板及其下水盒 |  | 灰尘、更换 |  | ● |  |
| 3 | 工位平台及其下地板 |  | 灰尘 |  |  | ● |
| 4 | 工位结构架、灯箱（罩） |  | 灰尘 |  |  | ● |
| 5 | 密封胶、PVC、裙边胶胶管 |  | 灰尘、残胶 |  |  | ● |
| 七 | 输送链系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 输送链轨道、链条、框架、传动站、升降机、防护装置、吊具、台车（滑撬）存储区、全线接油盘 |  | 灰尘、铁屑、油污 |  |  | ● |
| 八 | 整个车间照明、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具、灯箱 |  | 灰尘、铁屑 |  |  | ● |
| 2 | 各控制柜外表面、控制线 |  | 灰尘 |  |  | ● |
| 九 | 台车（滑撬）、吊具、工装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工装、配件返修车清洁 |  | 浸泡、除垢、清洗 |  |  | ● |
| 2 | 前处理吊具、PVC抱具清洁 |  | 除尘、去垢、冲洗 |  |  | ● |
| 3 | 前处理吊具锁紧装置清洁 |  | 除垢 |  |  | ● |
| 4 | 滑撬、吊具、工装保证与车身和滑撬有效接地（接触点见金属本色，确保滑撬与车身的接地电阻小于100Ω） |  | 剥离表面漆垢，保证与车身有效接地 |  |  | ● |

五、检查标准等级

| 级别 | 名称 | 区域 | 检查方法 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 超洁净区 | 擦净室、喷漆室内、流平室、烘干室内、调漆间等区域 | 使用白色无纤维抹布、压紧待检区域，滑行50CM | 抹布表面基本无颜色变化 |
| B | 洁净区 | 喷漆室外围、空气供应室、洁净室、扫尾室等区域 | 使用白色无纤维抹布、压紧待检区域，滑行30CM | 抹布表面基本无颜色变化 |
| C | 干净 | 中涂、面漆准备区，烘干室外围、如打磨室、pvc区前处理、电泳等设备区等区域 | 手擦拭检查10CM | 手擦拭无灰尘、无油污、无水迹，待检区域内手拭/目测无明显污渍。 |

六、保洁的要求

- 工作计划

- 供方负责制定详细的目标计划，包括周计划、月计划、年计划，并负责按照计划组织、实施保洁服务；

- 根据生产需要调整和修改计划，不断的改进清洁计划，在长时间停线（含可预知和不可预知）、节假日期间，需要提前向需方的涂装车间提供清洁计划，每次计划执行前都需要有需方审核、确认方能实施；

- 在出现长时间停线的情况，如需要临时调整保洁计划，则由需方拟定临时保洁计划（供方辅助制定），再由双方签字确认后，再实施。

- 现场管理

- 供方的相关人员应自觉遵守需方的各项规章制度，现场实行“6S”管理，保持良好有序的生产环境；

- 供方需编制保洁相关的文件，如作业指导书、员工工作分布图等；

- 供方每位员工上岗前必须进行安全、防火、技能、电器、健康、相关化学品知识等方面的培训，将化学品MSDS（安全数据表）提供给需方，如需更换或新增，必须征求需方同意并添加到MSDS；

- 供方根据保洁时所使用的MSDS清单，提供所有有害物质排放记录和化学品泄漏的紧急处理措施（即化学品泄漏紧急处理程序）；

- 供方需制定相应的化学品使用操作规范以及个人劳保穿戴标准，按照1SO14001的要求制定相应的标准作业程序；

- 供方在清理涂装工程部喷漆室时，必须按照涂装行业的安全和要求制定操作规范和落实相关注意事项，尤其是对喷涂设备的保洁（如：保证滑撬和车身的接地电阻小于100Ω）；

- 协助涂装车间收集环保信息，满足环境要求，提供可行性的管理方案；

- 成立应急处理小组，制定相应应急作业预案。

- 技术要求

- 供方所使用的粘尘布不能掉纤维，在保洁中使用的药品等耗材不得含有硅酮及其他影响车身油漆质量的物质，以免影响需方产品质量。供方进入现场使用的材料须由需方试验，验证合格后才能使用，未经需方允许，供方擅自使用导致需方产品质量问题的，由供方负全责；

- 供方在从事脱漆作业时不得对需方生产现场造成污染，对需方污水处理带来影响；

- 静电服管理由保洁公司提供详细的管理办法，保证喷漆工静电服及普通静电服每班清洗、每班更新，同时静电服不能掉纤维和有线头；

- 供方每月向需方提供1份保洁服务报告，汇报当月保洁工作完成情况；

- 在需方生产情况下，供方每日提供一份车身颗粒、絮状、漆渣等缺陷分析（含电泳底漆、中涂和面漆）报告及涂装工程部空气颗粒报告；

- 缺陷分析服务：针对涂装工程部产生的缺陷进行分析，找出污染源，并提出切实可行的改善措施；

- 空气颗粒测量服务：对关键区域定期进行灰尘颗粒测量并提出改善对策或建议；

- 材料控制服务：对所有进入车间的材料进行污染测试，建立污染源资料库；

- 灰尘控制：协助车间监控通道和门的开启关闭，对进入车间的人员、物流进行着装、污染监控；

- 供方在需方生产现场作业，须与需方签订安全生产协议，遵守需方安全生产管理规定及车间现场的各项管理要求，若出现安全事故所有责任和损失由供方承担；

- 隔栅按照需方要求到指定地点进行处理，保证需方的正常使用。若需要添置新隔栅，供方及时向需方提出购买申请；

- 空调及各烘房空气过滤材料由供方按照需方更换周期或条件进行定期或不定期的更换，更换掉的废材料及时运到需方指定地点。

七、质量目标及考核办法

- 连续一个月或一年内超过二个月（含二个月）的涂装面漆车身因供方原因使单车 “颗粒、絮状丝、漆渣”缺陷数、一交合格率、DPU及其提升要求不达标，严重影响到需方交付，需方则有权考核或取消供方的服务资格；

- 为确保指标的顺利实施，特把每月保洁费用的20%作为未完成指标的考核基数。

- 由需方组织人员共同对附表所有保洁内容进行验收检查，以判断供方的保洁效果是否满足需方的要求。具体不合格情况评判标准如下：

3.1日常保洁和深度保洁效果的检查，按照涂装专业保洁的内容和要求进行验收检查并评分，具体如下：

  - 0-79分为不合格，则全部扣除本月的考核基数；

  - 80-89为合格，则考核费用=（90－当月得分）×2000元；

  - 90-100为良好，不进行考核；

  - 所有检查项目中有未实施（即该项目未进行保洁）的项目则判断为不合格，则全部扣除本月的考核基数；

3.2供方必须对未实施项和不合格项进行限时整改；

3.3供方连续两次或一年内超过四次（含四次）的常规保洁效果检查不合格，或深度保洁效果检查不合格,供方拒绝整改或整改达不到需方要求的,需方有权取消供方的服务资格。

4.   供方需遵守需方现场各项管理制度及安全规定，如有违反视情节严重予以2000-5000元的经济处罚。

八、合同期限及人员配置

- 合同期限12个月，2026年12月31日止。供方保洁人员（含管理人员）配置至少13人，供方工作时间需满足需方生产安排；

- 若遇不可抗力(如：战争、严重火灾、水灾、台风、地震等自然灾害)造成停工，工期另行协商。

- 供方必须满足需方的技术要求。在供方以上人员满足不了技术要求时，必须无条件增加人员，产生的费用由供方全部承担。

九、现场服务安全计划

- 供方应遵循重汽（重庆）轻型汽车有限公司的所有健康、安全条款。

- 供方应负责准备、制订并执行需方安全要求的安全控制程序，在供方进入现场前提交需方，并须得到需方认可。

- 供方须任命安全员并时刻在现场负责安全问题，负责管理作业，建立安全操作规则，进行规范作业。供方同时还需考虑所有可能发生的安全问题的对策（应急响应方案），并向需方汇报。

- 供方须每时每刻保证所有进入涂装车间的供方人员严禁携带火种（香烟、打火机等），进入调漆间和喷房必须将对讲机、电话等通讯设备放到制定位置。

- 保洁安全计划包括：

总体安全

PPE（个人防护用品）的使用

化学品安全使用及发生意外的应急计划

防止高空摔落手段

有限空间进入防控办法

防火

人员、设备等安全

十、安全作业和文明作业

  - 供方应按相关规定，采取严格的安全防护措施，保证安全作业和文明作业，并承担由于自身安全事故造成的责任和费用。

  - 发生重大伤亡事故，供方应立即做出有效处理，并按规定及时上报主管部门，同时通知需方，还应按政府有关部门要求，处理好善后事宜。

  - 供方应遵守需方施工厂区有关安全保卫及厂规厂纪的规定。

  - 供方承担非夜间施工照明的责任和要求。

十一、双方责任

1、需方责任

- 需方应指定负责协调与支持的工程师：负责工作检查、安全监督等。

- 协助供方办理进入车间内作业所需的相关证件及批文。

- 向供方提供施工现场有关安全及其他规定。

- 无偿向供方提供开展工作所需的水、电、压缩空气等能源的供应。

- 对本项目有全面监督检查权，有责任监督供方保洁进度，有权审查供方清洁质量。需方若发现供方清洁质量等方面有问题，有权要求暂停设备的清洁。供方应立即采取措施，加以改进，直到达到规定的要求，并承担相应的费用。因供方工作质量未达标准导致需方产品涂装返工或报废的，供方需承担损失；

- 图纸及技术文件保密：供方提供给需方的清洁技术文件，需方负责保密，不得转让或泄漏给第三方。否则，需方将承担由此而造成的一切法律和经济责任，并承担一切相关费用。

2、供方责任

（1）、严格执行合同有关条款，向需方提供符合工期及质量标准的清洁服务。指派专人作为供方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由供方负责的各项事宜。

（2）、供方应按生产的需要组织足够、合格的管理人员、技术人员、以及清洁作业中必备的设备、工具、材料、化学品等辅材及清洁所必备的工具进行本项目的清洁作业，以保证清洁作业的顺利进行。

（3）、供方要安排现场负责人(现场经理)负责现场的安全和质量管理工作，做好细化到每日的工作计划。清洁施工过程中，每天上班时向需方现场代表递交前一天的工作完成情况及当天的工作计划，以确保需方进行检查调整。清洁过程中要做好质量检查和记录工作，要与需方的管理体系协调一致。

（4）、供方为了将设施服务工作可跟踪化和可评估化,建立了以下列举的报告沟通系统, 通过这些沟通手段,双方能对涂装车间的保洁,相关设备以及与保洁有关的油漆质量状态有一个全面的了解.供方也将与需方一起完善以下系统,并开发出适合涂装车间管理的作业系统。

- 安全事故报告，对于供方发生的安全事故，将及时汇报需方。

- 月度设施服务工作汇报，每月向需方总结与设施服务相关的安全、人员、质量、成本、响应等方面的情况

- 车间设施状况反映报告，供方会在设施服务过程中，及时发现车间内设施存在问题，并及时向需方汇报，并提出相应整改建议

（6）、供方人员自觉遵守需方工厂管理制度。

（7）、需方设备如发生清洁质量问题，供方在接到需方的通知后1小时内响应并到达现场整改，并按要求期限整改完毕。

（8）、图纸及技术文件保密：需方提供给供方的图纸及技术文件，供方负责保密，不得转让或泄漏给第三方，也不得用于本项目之外的其他工程。否则，供方将承担由此而造成的一切法律和经济责任，并承担一切相关费用。

（9）、供方配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

（10）、由于供方原因导致需方设备损坏的，由供方负责维修费用或赔偿。

（11）、供方现场人员着装：供方所有现场工作人员必须穿戴印有供方公司名称的统一工作服。现场负责人、安全经理、保洁人员的服装应有明显区别或标识。

# 第五部分 投标文件附件

说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方2026年涂装专业保洁项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

### 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就2026年涂装专业保洁项目现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表(格式)

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 | / |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件4 保密承诺函

项目名称：2026年涂装专业保洁项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件5 技术规格偏离表

项目名称：2026年涂装专业保洁项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

### 附件6  同类项目业绩一览表

项目名称：2026年涂装专业保洁项目目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有业绩合同总额汇总（必填） |  |  |  |  |  |  |

注：提供同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件7 设备质量承诺函

项目名称:2026年涂装专业保洁项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件8 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：2026年涂装专业保洁项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 交货及安装 时间 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国重汽集团卡车公司AEBS+BSD工站建设项目 | 4 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |  |

注：

- 此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。

3.需写明含税价、不含税价格、税率。

4.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 设备分项报价表

表 9-1

设备分项报价表

第   页 共  页

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 工序和工艺要求 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 原产地和制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[4×7]（不含税）(元) | 备 注 |
| 一、中国重汽集团卡车公司AEBS+BSD工站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AEBS标定工站 | 调试车间 |  | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BSD标定工站 | 调试车间 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                                      授权代表(签字)：                          年    月    日

表 9-2

运输及服务分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 数 量 | 单价(元)（不含税） | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 (1×2) | 4 |
| 1 | 包装费 |  |  |  |  |
| 2 | 运输费 |  |  |  | 运输方式及运输起止 地点 |
| 3 | 日常备件/文件及资料 |  |  |  |  |
| 4 | 运输保险费 |  |  |  |  |
| 5 | 装卸费 |  |  |  | 发生费用地点 |
| 6 | 其他 |  |  |  | 说明具体内容 |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ 元 |  |

注： 1.投标人需另附页给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-3

技术服务和培训分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 单位 | 单价(元)（不含税） | 数量 | 价格(元)（不含税） | 详 细 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安装调试 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 2 | 性能考核验收 |  |  |  |  | (可另附页) |
| 3 | 技术培训费 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 4 | 其它(列出明细) |  |  |  |  | (可另附页) |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ | 元 |

注：   1.投标人需给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-4

随机标准附件及易损件、备品备件、专用工具、专用检测仪器仪表 分项报价表

第   页共   页

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 备件或工具名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[4×6]（不含税）(元) | 更换 周期 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ 元 |  |  |

注：1.本表须详细列出质保期内全部随机备品备件和专用工具等的详细价格。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                              授权代表(签字)：                             年  月  日

表 9-5

价格汇总表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表 9- 1 总计 |  |  |
| 2 | 表 9-2 总计 |  |  |
| 3 | 表 9-3 总计 |  |  |
| 4 | 表 9-4 总计 |  |  |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价合计（不含税）￥ | 元 |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价合计（含税）￥ | 元 （税率： %） |

注：  1.此表格中的总价合计应与“投标货物数量及价目表”及开标一览表的价格一致。

2.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

3.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

### 附件10 商务条款偏离表

| 2026年涂装专业保洁项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件11 投标人承诺

项目名称：2026年涂装专业保洁项目

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

### 附件12 服务承诺函

项目名称：2026年涂装专业保洁项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件13 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本） 项目名称：2026年涂装专业保洁项目 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

### 附件14技术标评分标准

评审小组先对投标人的技术提案进行技术评分，技术分80分以上的投标人入围商务标。低于80分的投标人淘汰离场。技术标评分机制如下：

| 序号 | 内容 | 具体标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近3年收入状况（5分） | 提供2022-2024年财务报表，营业收入逐年递增得6分，每出现一年下降扣2分 | 5 |
| 2 | 资质认证（10分） | AAA级企业信用认证、AAA级重合同守信用认证、城市生活垃圾收集、运输服务许可、物业二级资质认证、有害生物防治认证、中国电子洁净协会会员单位，荣获国家、省、市级以上各类荣誉等，每提供一项得2分，满分10分。 | 10 |
| 3 | 同类项目经验（15分） | 投标人承担类似规模的汽车涂装车间专业保洁经验情况，每提供1项得3分，满分15分 | 15 |
| 4 | 管理架构及制度（10分） | 架构清晰制度完善得10分；完整度欠佳得1-9分；无内容得0分 | 10 |
| 5 | 保洁技术方案（20分） | 方案专业优秀，科学合理得20分；欠佳得1-19分；无内容得0分 | 20 |
| 6 | 质量保证承诺（15分） | 质量承诺详细，品质高得15分，欠佳得1-14分，无内容得0分 | 15 |
| 7 | 人员配置方案（15分） | 人员充足，配置合理得15分，欠佳得1-14分，无内容得0分 | 15 |
| 8 | 应急方案(包含安全风险评估及保障措施)（5分） | 应急方案完善优质得5分，欠佳得1-4分，无内容得0分 | 5 |
| 9 | 优惠承诺及特色服务（5分） | 给予其他增值服务，每项得1分，满分5分 | 5 |
|  |  | 合计 | 100 |

### 附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“工艺设备”，业务主管部门选择“工艺工匠研究院”。

### 附件16 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情