编号：FSCZB2025100153

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

卡车公司总装一部驾驶室淋雨及排序线维修项目

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇二五年十月

- 项目介绍

d

一、项目概况

（一）项目名称：卡车公司总装一部驾驶室淋雨及排序线维修项目

（二）地点：济南卡车股份有限公司莱芜工业园区

（三）、工作制度：全年工作 300 天、 双 班制、

（四）、使用环境：钢结构厂房内部

1）海拔高度：1000m以下；2）环境温度-6--+45℃，最大日温差：25℃；

3）年平均湿度：59%       4）地震裂度：七度

5）使用地点：室内

6）电源：符合中国制式，供电电压：380V±15%，供电频率50HZ±2%

- 项目内容及要求

- 招标方式：公开招标

项目内容：

自建厂以来，设备投入运行使用已有5年，随着产能提升，设备超负荷运转，两条板链线的链板已存在不同程度的形变，导致线体整体长度增加，组合链轮与链板配合存在偏差，链轮异常磨损，偶发跳齿的情况，两条板链线运行不同步，造成滑橇小车载运驾驶室淋雨运行过程存在跑偏。

更换两条链板线合计370米，跟换配套链轮登附件。

内容请参考技术内容要求。

（三）招标方在应标期间统一安排时间看现场。

第二章   投标人须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 本项目招标人为中国重汽集团济南卡车股份有限公司，以下简称“招标人” |
| 2 | 投标文件的式样和签署 | 招标方式为电子化线上及现场投标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。 投标文件编制目录及逐页编码，扫描为PDF版需加盖公司红章和电子版（开标后发给招标人） |
| 3 | 报价 | 1）投标人应根据技术需求书，在投标文件中提供其满足技术要求的产品的介绍、报价（格式见附件） 2）投标人应根据招标书中的要求，提供细化的分项报价表，具体格式见附件。 |
| 4 | 投标保证金及标书费用 | 投标人应提交人民壹万元投标保证金，待我公司招标结果审批流程通过后退还投标单位的保证金。 电子回单请注明：动能部--总装一部驾驶室淋雨及排序线维修项目 如未注明，保证金将无法退回。 |
| 5 | 投标保证金 形式 | - 交付形式：银行基本账户转账。（投标方需要在开标前，将投标保证金汇入指定账户，并截图发给招标联系人，否则视为无效报名） 账号：531900051810601 户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部 联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）； 说明： 1.投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标； 2.发生以下情况时，招标人有权没收保证金： 2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的； 2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的； 2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的； 2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的； 2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的； 2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。 2.7供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的； 2.8供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理； 2.9采购文件规定的其他情形。 |
| 6 | 招标书发送方式及投标有效期 | 招标书以电子化方式，发送到中国重汽e采通。 投标人在有效时间内进行应标。在截止时间内应标有效，过期无效。 |
| 7 | 递交投标文件截止时间 | 1）投标人在应标截止时间前完成资质文件、技术标、商务标、三年财务报表的填报，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 2）商务联系人：许世金 17860604079 3）技术联系人：李泉泉 18660808072 |
| 8 | 开标方式 和时间 | 1）开标方式：线上（现场)开标 2）应标截止时间：2025年10月29 日17时 3）投标截止时间：2025年11月4日09:00时 4）开标时间：2025年 11月4 日9:00时（暂定） |
| 9 | 如发现下列情况之一的，其投标文件将可能被拒绝 | 1）不满足招标文件对合格投标人的基本资质要求的； 2）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的； 3）投标人在投标文件中提供的工程施工及/或服务关键条款不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的； 4）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的； 5）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 6）投标文件或投标有效期不足的； 7）投标文件中提供虚假或失实资料的； 8）投标人的投标报价严重高于招标人及其同属二级公司2008年1月1日以来同种工程项目的价格的； 9）未按照招标文件规定的方式领取招标文件并按要求递交投标文件的； 10）评标领导小组认为不能实质上满足招标文件其它要求的。 |
| 10 | 评标 | - 评标方法：资质标审核→唱标→技术标评审→商务标评审。技术入围，商务合理最低价，对未中标单位不做任何解释。 - 定标准则 ①合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对招标方最为有利的投标方。（综合考虑报价、响应标书情况、设计方案的可实施性及先进性、前期是否合作过、是否存在质量缺陷、是否与国内外其它知名企业供过类似合作、施工进度及保证措施、安全环保、文明施工、售后服务等方面。） ②最低报价不是被授予合同的保证，招标方有接受和拒绝所有投标方的权利，并对所有采取的行为不作任何解释。 ③招标方授予合同时有变更数量的权利。 ④招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等，均作为签订合同的依据。 |
| 11 | 废标及终止招标 | 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。 （1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料； （2）投标人在报价有效期内撤回投标； （3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动； （4）投标人以任何方式诋毁其他投标人； （5）投标人串通投标； （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的； （7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的； （8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； （9）有效投标不足三家； （10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响； （11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的； （12）不同投标人的投标文件异常一致； （13）投标报价呈规律性差异的； （14）法律、法规规定的其他情况。 2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。 （1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的； （4）因重大变故，采购任务取消的； （5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失； （6）招标人认为其他应终止招标的情形。 |
| 12 | 中标人瑕疵滞后发现的处理原则 | 无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。 |

线上招标流程说明

投标人根据招标人在中国重汽e采通上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三章  资质文件规范组成资格证明文件中的1-13准备资料并上传，公示期间请尽快报名。

线上开标，投标厂家应提前登录中国重汽e采通进行注册备案，备案成功后在中国重汽e采通查看标书文件，不开通e采通开将无法进行招投标。招标应配备电脑（笔记本）进行流程操作，注意应标、投标、开标、再次报价时间开始、截止节点，如错过时间节点将无法进行招投标流程节点的操作。进入商务标后按招标方要求在重汽e采通进行价格报价和逐轮报价，商务标中还需提供开标一览表（价格分解表）。招标完成后以上所提供的所有材料投标方将（加盖红章）及电子标书（U盘）、及线上招标的所有的澄清资料送到招标人处，进行备案。

第三章  资质文件规范

一、基本要求

1、公司注册资本不少于500万元（人民币），公司成立两年以上（以营业执照成立日期到开标当日满两年为准）；

2、投标方须具有同类项目施工经验，或有相关工作经历和成功的工程案例；

3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录 ；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

4、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

5、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

6、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

7、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

8、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

二、投标人应按资质文件格式要求组成投标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）。

投标资质文件：

1.经年检合格的企业法人营业执照副本扫描件（需加盖公章）。

2.法定代表人授权书及身份证复印件（须提供原件并加盖公章，格式见附件3）、被授权人身份证复印件（复印件需加盖公章），如现场招标请携带被授权人身份证原件，需现场查验。

3.企业资质等级证书及与项目有关资质证明（如有，请提供）

4.安全资格证（如有，请提供），维修施工人员的相关证明材料及操作证。

5.加盖公章的投标保证金银行回执单

6.提供与本次招标相同类似业绩表（附件6-3/3 ）及合同文本（扫描版）

7.提供投标人基本付款信息。

8.经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件扫描件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

9.企业最近半年完税证明、企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；

10.年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 11.企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 12.近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

- 13.投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图）

以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

第四章  商务技术规范

一、 商务文件规范

- （一）、商务组成文件

- 投标人资格证明文件，证明投标人是合格的和有能力履行合同的文件；证明投标人提供的施工工程及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件；招标文件要求的其它文件；投标人认为其它需提供的文件。

1、商务文件基本内容

a)投标函           （格式见 附件1）

b)开标一览表       （格式见 附件2）

c)商务条款偏离表及技术需求偏离表（格式见 附件4、附件5）（如投标文件的商务或技术条款响应与招标文件有偏离，需在表中注明）

d)售后服务及相关承诺类

e)投标人认为需提供的其它文件和证书

f)营业执照、提供与资质文件相同类似业绩表（附件6-3/3 ）

2、证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于：对招标技术文件的逐项应答、产品彩页，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。

3、近三年财务报表或近三年财务资料，加盖公章。包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

投标人参与重汽卡车公司 招标项目时根据甲方要求提交资质原件待审。

4、商务文件至少应对招标设备（或材料）“商务偏离”做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件4)。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（二）、价格与支付

1、报价：报价包含未税价格、税率、及含税合计金额及提供具体的报价分解表（后有附表）

2、付款结算方法：半年期商业汇票 （包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

税率13%

报价上限含税价格：53.04万元

a)在合同约定维保期内全部实施完毕无质量问题，经检验、调试及至少30天试运行、最终验收合格后供方提交下列单据经需方审核无误后，委托方根据济南卡车制造公司财务管理流程，按照规定挂账后30天账期，账期满后提交资金计划后付给承揽方合同价格约 90%的价款。

A 金额为合同总价格100%的增值税发票（适应税率）（正本一份，复印件二份）。

B 该项目经相关机构最终验收、备案证书或资料文件的复印件一式五份。【特殊项目才需要】

b)剩余合同总金额的约10%作为质量保证金，待该合同标的质量保证期满，经项目招标单位出具证明和必要的手续，委托方在按照规定账期内内支付给承揽方该合同价格的约10%尾款（如有问题，应扣除相应部分款项）。

- 付款方式和付款比例不允许偏离。

- 二、技术文件规范

- （一）基本要求

1、投标方所供项目标的，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；

2、投标方应对委托方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证委托方不因此受到任何侵权指控和实际损失；

3、投标方应保证所供服务或技术的先进性、可靠性、经济性和实用性；

4、本工程严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

5、严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

6、投标方可根据自己的需要，对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本维修项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

7、投标技术文件至少应对招标设备（或材料）的“技术偏离”，做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件5)。

- （二）技术标准:

GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB50259-2014《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

（三）施工组织：

1、为保证进场材料满足施工要求，所有产品均必须有合格证明，提供材质证明，施工方应填写《进场材料检验表》（业主格式），经业主项目经理部核验认定后方可投入使用。

- 2、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种（设备）作业人员证书，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

（四）工程安全：

1、本项目将成立安全管理小组。

2、施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。开工前，将本单位的安全教育情况（包括方式、主持人/主讲人、参加人、时间、地点、内容等）书面通报业主。

3、施工单位在施工前必须与业主签订《相关方安全管理协议书》（业主格式），现场施工人员必须备有《相关方安全管理协议书》复印件，以备有关部门检查。

4、施工单位在施工前必须到业主有关部门办理动火手续，现场施工人员必须备有动火手续复印件，以备有关部门检查。

5、工程开工前, 施工方应为建设工程、施工设备和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

6、施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

7、施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

8、施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

9、施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

10、施工队伍中特种作业人员及特种设备作业人员，应持相关部门颁发的合规、有效证件持证上岗。

11、电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

12、高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

13、下班后，安全员必须检查所有设备，切断电源，关闭气阀，消除任何安全隐患。

14、按国家安全生产的有关法规组织生产，安全管理小组将对生产过程进行指导、监督、检查，建立处罚制度。如果施工方在规定的期限内不采取措施消除安全隐患，业主有权要求施工方停工整改。由施工方承担发生的费用，工期不予顺延。

15、发生重大伤亡或安全事故，施工方应及时处理，并立即按有关规定上报有关部门和业主项目经理，按照政府有关部门要求处理善后工作，由事故责任方承担发生的费用。

16、竣工验收交付业主方之前，施工方对其已完工程负有保护责任。

17、作业前，施工方需了解现场存在的风险，做好应对方案，方可进行施工。

18、施工方操作人员应采取穿绝缘鞋、戴绝缘手套、戴防护镜等辅助安全措施。

- (五）按照招标方的时间要求，完成以下工作内容：

1、主要维修内容：

①更换双线链板370米，更换4套组合链轮，增加滑橇挡块370件，确保设备正常运行，运行后无卡滞现象。

②链轴采用不锈钢1Cr13，链轴表面粗糙度要求Ra0.8，链板连接螺钉/母均采用不锈钢螺钉/母(防松)；

③线体台板采用塑料板链，并按板链标准连接轴进行连接，满足运行及负载要求。板带运行过程中保证顺畅，严出现抖动、爬行和跑偏等现象。板带采用钢塑混合模块化形式(塑料内包不锈钢插片)、厚度>24MM，防滑等级R10，许用拉力不小于200000N/M、不分段、不锈钢插销、装配、拆卸方便，符EN13501/DIN4102-B1标准>板带采用防滑表面，装配后的板带间隙均匀。板带下滑板要求厚度不小于8mm。

④驱动板带高度、边侧导条高度和地面高度一致并水平。边侧导条与板带之间间隙10-20mm。限位装置于板带上，保证带车辆滑橇能够随着板带运行，不会发生偏移。塑料模组带表面电阻率小于106，防滑等性能满足相关标准要求。

⑤塑料模组带设计可靠的安全系数，插销要求耐磨，便于维修。模组带两侧设置PE材质的挡板，将组带的边沿盖住，防止物件掉入。模组带具备安全断裂检测功。模组带地坑盖板考虑防夹脚，整体盖板不小于10mm。

⑥全部实施完成后进行整体调试，板链线达到安全使用要求标准。

⑦主要材料明细，投标方需到现场进行核实，并进行确定，如有偏离，进行技术澄清。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链网 | HCK6407-444.5mm-Rough | JURMANN | 米 | 370 |
| 2 | 链轮 | N64S15-140H | JURMANN | 件 | 14 |
| 3 | 链轮 | N64S15-80H | JURMANN | 件 | 14 |
| 4 | 滑橇挡块 | 30*40 | JURMANN | 件 | 370 |

- 2、施工方根据以上施工内容，提供施工方案。（方案含工期、质保期、应急服务响应时间、材料明细、数量、品牌、工程进度、危险辩识管控措施，应急措施等）

- 3、办理相关的施工手续，施工前进行安全技术交底。做好安全防护。施工材料集中存放到指定位置，不能影响正常生产，采用隔栏或围墙的形式将施工区域与生产区域隔开。

- 4、施工过程需要对隐蔽部分进行拍照，做为验收依据。

- 5、此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用。

三、施工范围及要求

（一）、地点：中国重汽集团济南卡车制造公司莱芜厂区总装一部

（二）、签定合同后，根据甲方生产安排施工工期15天（含采购期）之内交货至供货地点并完成安装调试，30个日历日之内完成（或协助完成）终验收（投标文件“供货时间”中，应明确说明各阶段工作最终完成时间）。

（三）、质保期：投标方所提供承揽服务/技术涉及的全部供货范围内的配件、材料、资料、技术等，除合同特别约定外，均自终验收签字生效之日起，不低于12个月（如有更长时间质保期，可在投标文件中说明）。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到业主的通知后2小时内到达现场整改，并按要求期限整改完毕。（费用由责任方承担）

（四）技术资料范围

1、投标方须负责在预验收前，提供功能描述文件、图纸。【针对于非标产品，如有】

2、投标技术文件至少应对招标设备（或材料）的“技术偏离”进行有无说明，若有，应予以详细填写和说明。（附件5）

3、投标方须负责在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括操作维护手册，保养维修手册、操作和安全事项的使用说明书。【针对于非标产品，如有】

4、投标方须负责在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括设计总图、安装基础图、维修图等有关的资料；【针对于非标产品，如有】

5、本“技术资料范围”所列的技术资料、图等，承揽方应各提供2套，每份技术文件应装有目录清单；【针对于非标产品、如有】

（五）工程质量

1、施工方要通过质量管理活动不断提高全体员工的质量意识，制定完善的施工工艺、检验制度和考核制度，主动采取质量预防措施，及时发现质量问题并及时纠正。

2、工程质量必须符合国家(行业)相关规范和标准。

3、质量检验分为A，B，C三级。A，B级检验之前施工方均应经过自检。

4、对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：

a)材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。

b)材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。

c)材料进场前，施工方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由业主方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。

d)材料进场后，施工方必须填写《进场材料检验表》（业主格式），经业主项目经理部检验合格后方可使用。

e)业主方可以对施工方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，施工方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经业主方确认其性能无差异或更为优越者除外。

5、施工方使用代用材料或更换外购设备，必须经过业主同意，要以设计修改通知单为依据。

6、对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由施工方提出申请，业主方组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。

7、如果在施工或调试过程中发生质量事故，施工方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告业主，并按商定的处理方案实施。

8、如果施工方不能满足质量要求而被业主责令停工超过两次，业主有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。

（六）、工程进度

1、业主将随时检查和监督施工方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能满足施工要求，并提供施工进度表。

2、如果因施工方自身的原因造成施工进度严重拖期，业主将责成施工方选择采取更换或增加施工人员、增加施工设备机具、调整改进施工工艺等措施。如果施工方不能满足进度要求又不执行业主意见，业主有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。

四、服务范围及要求

（一）技术指导和培训服务

1、投标方应按要求，免费积极协助和提供委托方和委托方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、和项目有关的工程设计资料、技术咨询等；【针对于非标产品】

2、若投标方提供技术质量等，与投标方外购的技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为委托方提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）；【针对于非标产品】

3、投标方负责制定对委托方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导委托方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。【针对于非标产品】

（二）运输服务

投标方应负责将设备运到目的地，并必须做到标的物在任何运输过程中不受损坏和遗失；并按要求运至招标方指定地点 。

（三）售后服务【特别是非标产品】

1、在质保期之内，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，承揽方须在接到通知后市内 2  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，解决问题；

2、在质保期之后，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，投标方须在接到通知后市内 2  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，协助委托方解决问题；

3、所有的售后服务均由承揽方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；

4、投标方应为委托方提供最佳的服务。

（四）其它服务

1、若投标方所提供部分有需要进口的，承揽方一般应自行、自费办理；必要时，双方共同办理；

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应负责必要的或强制性的设备（或材料）的检验、试验、化验等直接费用；

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

五、预验收和终验收要求【特别是非标产品】

按照参考招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在承揽方进行，终验收在安装调试完成后的委托方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

1、终验收规程：

项目实施完毕情况下，一般连续运行30天，每天至少连续 6 小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

a)在整个验收过程中设备使用正常，控制操作无误；

b)终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；

c）终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。

2、一般标准与要求：

a.资料齐全性、完整性和有效性。

b.按要求内容进行维修，达到安全使用标准。

c.产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见。

3、终验收条件

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件、原设备的技术参数，说明书及国家或行业对设备表面涂漆最新专业技术标准和安全法规要求验收。

第五章  附件

附件1投标函

附件2开标一览表

附件3法定代表人授权书

附件4商务条款偏离表

附件5技术需求偏离表

附件6其它资格证明文件

附件1

投 标 函

致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

根据贵方为       项目招标承揽工程及服务的投标邀请，投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的工程项目投标明细为详见开标一览表。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起       个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将按招标文件相关要求，提供银行基本帐户开户许可证复印件。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

附件2：              开标一览表

投标人名称：                                        单位：人民币（元）

报价为不含税价、税率及含税总价:

| 一、材料费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价未税（元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 链网 | HCK6407-444.5mm-Rough | 米 |  | 370 |  |  |
| 2 | 链轮 | N64S15-140H | 件 |  | 14 |  |  |
| 3 | 链轮 | N64S15-80H | 件 |  | 14 |  |  |
| 4 | 滑橇挡块 | 30*40 | 件 |  | 370 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、施工费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价未税（元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 人工费 | / | 米 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总计大写人民币：元 |  |  |  |  |  |  |  |

质保期：    月      工期：　　天　　结算方式：以最后审计价格为准。

是否响应技术要求有无偏离无有　　是否响应商务要求有无偏离无有　投标人名称：                                     单位：人民币

法定代表人：（签字、盖章）

日期：年    月    日

附件3

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：     年   月   日

附件3-2

授 权 委 托 书

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

我单位现全权委托被授权人 ××  作为我单位办理货款的固定联系人。被授权人相关信息和委托单位实际收款银行账户信息如下：

被授权人姓名：        身份证号：

被授权人联系方式：

授权范围：办理货款、办理对账等。

授权有限期限：2023年7月20日至2025年7月20日

委托单位名称（全称）：

委托单位实际收款银行账号：

委托单位实际收款银行名称:

委托单位实际收款银行行号：

我单位承诺：被授权人代表本单位行为，将承担授权范围内的全部经济责任和法律后果。我单位向贵单位提供的实际收款银行账户是合法持有的，银行账户信息核对无误。自我单位授权人向贵单位开立收据后两个工作日内且不晚于当月最后一个工作日签收贵单位的电票，逾期不签收视为我单位主动放弃当月款项。

委托单位名称（盖单位公章）           委托单位财务专用章

法人代表：                         委托单位财务负责人:

签发时间：

附被授权人身份证正反面复印件：

身份证正面复印件

身份证反面复印件

附件4：

商务条款偏离表

招标项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

- 其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

- 如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

附件5：

技术需求偏离表（须点对点应答）

招标项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：投标人须对照招标文件技术需求，逐条说明所提供设备和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

附件6：

其他资格文件

附件6-1：企业资质等级证书（复印件）

附件6-2：投标人概况（包括投标人基本情况表、近三年的财务状况表、业绩表）

附件6-3：投标人概况

附件6-3/1

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  | 2、注册资本（万元）： |  |  |  |
|  | 3、营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1、名称： |  |  |  |  | 2、等级： |  |  |  |  | 3、证书号： |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 技术人员 |  |  |  | 管理 人员 |  | 技术 工人 |  | 其他 人员 | 合计 |  | 备注 |
|  | 小计 | 高级 | 中级 | 初级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、地址： |  |  |  | 2、邮编： |  |  |  |  | 3、传真： |  |  |
| 联系人 | 1、姓名： |  |  |  | 2、职务： |  |  |  |  | 3、联系电话： |  |  |
| 开户银行 （基本户） | 1、名称： |  |  |  |  |  |  | 2、账号： |  |  |  |  |
| 投标人组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

附件6-3/2

近三年的财务状况表

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：投标人应同时提供近三年经审计的财务报表

（或近三年的财务资料）

投标人代表（签字）：

日期：

附件6-3/3                        业绩表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

附件6-3/4

已获得相关的发明专利清单

| 专利名称 | 专利号 | 正式批准时间 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

附件7

《评标因素及权重分值表》

| 评标因素 | 总分 | 评审内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术因素 1、技术评分标准要量化，各项目权重合理。 依照技术方案、质量保障、服务及其他评价内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。 2、评委打分不得超过得分界限。 |  |  |  |  |
| 技术因素 | 100 | 技术方案 | 10 | 技术标偏离情况只允许出现优于（即正偏离）、符合标书约定技术要求。 当所供技术服务优于招标文件要求，有具体可行性说明建议，得10分。完全满足标书要求，得8分。 |
|  |  |  | 30 | 项目技术维修方案切实可行，质量、售后技术服务能完全满足标书要求.（材料、辅材及数量、型号、品牌、人工是否提供）0-30 |
|  |  |  | 20 | 安装、调试方案合理、完善、切实可行，视情况得0-20 |
|  |  | 质量保障 | 20 | 质量保证体系完整，措施有力，能有项目控制计划和质量保证相关承诺。根据提供的资料从优到劣进行综合评审排序，自主赋分。 |
|  |  |  | 10 | 工期、应急服务满足招标文件要求，合理有效、切实可行，自主赋分。 |
|  |  | 业绩 | 10 | 提供3份以上投标同类业绩，得10分；提供3份得6分；提供2份得4分；提供1份证明材料的，得2分；无证明材料的，不得分。 |
| - 商务因素 技术入围，合理最低价（非销售项目） |  |  |  |  |
| 商务因素 | / | 投标报价 | / | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。 2.技术入围且投标报价合理，依据最终投标报价高低确定中标推荐人。 3.最终投标报价应合理，评审过程可增加多轮报价。 |
| - 整体要求 1、各投标单位应符合投标资格，通过资格审核且缴纳投标保证金方为有效投标。 2、投标单位提交的投标文件和资料必须真实有效。 - 3、合同签订前，招标方有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标方有权取消其中标候选人资格，同时招标方有权扣留其投标保证金。 |  |  |  |  |