喷蜡底盘聚脲清漆喷涂项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025110250

招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2025年11月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	10

第三部分　投标文件附件	16

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：喷蜡底盘聚脲清漆喷涂项目

- 项目编号：FSCZB2025110250

- 招标形式：公开招标

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：

  - 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

  - 投标限价为人民币46.43万元 （含税，税率13%），超过投标限价无法投标。

- 注：投标人可以自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南商用车有限公司

报名及投标招标事宜联系人：王瑄

电话：17860605786

邮箱：wangxuan1@sinotruk.com

项目联系人：苏茂康

电话：15153126360

邮箱：sumaokang@sinotruk.com

合格的投标人

投标人需提供如下资质证明文件：

营业执照

2022-2024财务报表

无违法记录声明

信用中国截图

进几年类似项目业绩证明

其他的资格证明文件

企业情况简介

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年11月15日；

- 投标报名

  - 应标截止时间：2025年11月21日17:00:00（北京时间）；

  - 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件9）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件10）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中第四部分的“投标文件的编制资质文件”准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

- 招标文件获取

  - 获取时间：报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2025年11月22日12:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

  - 获取时间：2025年11月22日17:00前；

  - 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》(若有）、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

  - 资质文件

    - 营业执照

    - 2022-2024财务报表

    - 无违法记录声明

    - 信用中国截图

    - 进几年类似项目业绩证明

    - 其他的资格证明文件

    - 企业情况简介

    - 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

  - 商务标

    - 开标一览表（附件4）；

    - 投标函（附件2）；

    - 投标分项报价表（附件5）；

    - 投标人承诺书（附件6）；

    - 商务条款偏离表（附件7）；

    - 企业情况、从业经历、服务承诺一览表；（附件8）

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币46.43万元（含13%增值税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

  - 投标方式

- 在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

  - 投标文件递交截止时间：2025年11月27日9:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

  - 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

  - 投标保证金的金额：人民币5000元

单位名称：中国重汽集团济南商用车有限公司

收款账号：237744219844

开户行名称：中国银行股份有限公司济南分行

联行号：104451039687

- 转账请备注：**公司付聚脲清漆喷涂业务投标保证金

  - 保证金缴纳截止时间：2025年11月27日9:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

  - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

  - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

  - 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

  - 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

  - 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

  - 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

  - 开标时间：2025年11月27日9:00:00（北京时间），若有变动另行通知。

  - 开标地点：钉钉会议 ，若有变动另行通知。

  - 开标方式：

- 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

  - 评标方法

- 合理最低价无技术

- 本次招标采用合理最低价法进行评标。本着公平、公正、公开的原则，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

  - 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件中第四部分的“应标文件的编制”编制资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件8）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

  - 评分标准

- 合理最低价无技术标

    - 通过初审者为有效投标。

    - 投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

定标

本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

  - 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

  - 因重大变故，采购任务取消的；

  - 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

付款

- 付款方式：

- 半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 付款节点：

- ②9：1：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款90%的收据并100%的增值税专用发票，经甲方核对无误后支付90%。质保金10%在质保期届满后开具合同价款10%的收据后支付。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

第二部分　技术标书

技术要求

一、项目名称

喷腊业务

二、项目范围

为提高整车防腐质量，满足出口订单防腐需求，根据工艺研究院最新防腐工艺要求，根据订单要求，对将入库车辆完成喷蜡工作，保证质量达到商用车公司要求。

工作场地：济南轻卡制造公司园区

工具及物料：辅料、场地、能源均由济南轻卡制造公司提供，工具、防护用品由投标方提供。

三、工作内容：

不同配置出口订单防腐总体要求：

1.短期海运或舱内海运出口车：

1.1订单内标注“喷蜡（底盘喷蜡）”或“精细喷蜡”：驾驶室前面罩内部及底盘整体喷涂防锈蜡。

1.2驾驶室/底盘清洗

（1）底盘调试完毕达到入库状态时，对整车进行清洗。用水冲洗驾驶室、底盘，对水冲洗不掉的污渍，可用纱布沾取清洗剂。要求表面无油污、无泥土、无灰尘。

（2）用压缩空气吹尽积水部位，再擦干水迹。

（3）待完全干燥后，即目视无水渍时，方可进行下道工序。

注意事项：清洗前，确保车门、车窗为关闭状态，避免驾驶室内进水。

1.3防锈蜡稀释

（1）指定面漆防锈蜡ADL021。将防护蜡摇匀，用涂-4杯测定蜡液粘度，在10-35℃的工作条件下，将蜡液粘度调节到规定的（25-30）s范围（气温底时，取粘度上限值；气温高时，取粘度下限值）。

（2）如蜡液粘度高于规定值，需用专用溶剂调节；若蜡液粘度低于规定值，则打开桶盖，让其自然挥发一段时间再测试，直到粘度值在范围之内。

注意事项：喷涂环境应清洁，防止杂物沉落污染蜡膜。

1.4防锈蜡喷涂

（1）遮盖不需要喷蜡的部位：铝合金油箱、铝合金储气筒、铝合金车轮、制动阀体等铝合金及铝制产品件，塑料油箱、尿素箱、蓄电池盖、塑料空滤器、翼子板、气囊、轮胎及备胎、膨胀水箱、塑料转向油罐等橡塑产品件，电机、动力电池、EPB阀、EPS电子助力方向机、ECU/TCU电控单元、倒车蜂鸣器、倒车雷达及摄像头、双预警雷达、电动空压机、预热继电器、电子水泵、电动制冷压缩机、电车控制器、线束接插件和接线柱、灯类产品件等电器产品件用报纸、胶带纸遮盖好。要求遮盖严实。

（2）将稀释好的防锈蜡装入气动喷蜡设备中进行喷涂，要求喷涂均匀，无流淌、无漏喷现象。

（3）喷涂：

喷蜡前确保聚脲清漆已经固化干燥，用手指按压聚脲清漆表面，清漆无形变印记。

先对底盘所有外漏紧固件、法兰连接件、车架与横梁连接处和前后桥桥头处单独喷涂防护蜡；然后从车架尾部向前、由内至外均匀喷涂全部底盘零部件，并将驾驶室翻转，均匀喷涂发动机、变速器等驾驶室下部部件；最后将驾驶室落回底盘并锁止，在前面罩及前面罩内部，除冷却模块外其他支架、外漏螺栓、金属管路等均需喷涂防锈蜡，短期海运或舱内海运出口车防锈蜡干膜厚度≥30μm。

（4）干燥：蜡膜表干时间为2～6小时，实干24小时，晾干过程中不得触摸已喷涂表面。晾干后可进行淋雨检漏。

（5）检查：绕车架检查一周，要求喷涂部位漆膜连续、均匀，无明显的漏喷、虚漆流淌、气泡及其他漆膜缺陷。100%检查并记录。

1.5选装货厢的防腐

（1）对选装车厢的订单，不影响上述防腐方案的执行，同时应考虑对车厢进行防腐处理，主要涉及涂抹锂基脂和喷涂防锈蜡。对驾驶室、底盘完成防腐处理、待所有涂层均完全实干后，方可落装车厢。落装车厢过程中，应避免破坏底盘的防锈涂层。用纱布清理落装完的车厢表面，确保无油污、灰尘、泥土等杂物。

（2）对于选装货厢的订单，喷蜡过程与本要求1.4条略有不同，主要涉及喷蜡的时间节点和顺序。选装货厢的订单，应在货厢落装完成后执行喷蜡。因落装后的车厢会对喷蜡操作存在不同程度的干涉，操作者需对此类订单重点关注，切记漏喷。

（3）干燥：蜡膜表干时间为2～6小时，实干24小时，晾干过程中不得触摸已喷涂表面。晾干后可进行淋雨检漏。

（4）检查：绕车厢检查一周，要求喷涂部位漆膜连续、均匀，无明显的漏喷、虚漆流淌、气泡及其他漆膜缺陷。

2.长期海运或甲板运输出口车：

2.1订单内标注“散货船高端防腐”或“精细高端防腐”：特殊要求部位喷涂高固含防锈蜡、整车喷涂防锈蜡。

2.2驾驶室/底盘清洗

（1）底盘调试完毕达到入库状态时，对整车进行清洗。用水冲洗驾驶室、底盘，对水冲洗不掉的污渍，可用纱布沾取清洗剂。要求表面无油污、无泥土、无灰尘。

（2）用压缩空气吹尽积水部位，再擦干水迹。

（3）待完全干燥后，即目视无水渍时，方可进行下道工序。

注意事项：清洗前，确保车门、车窗为关闭状态，避免驾驶室内进水。

2.3喷涂高固含防锈蜡

（1）对发动机与变速箱结合部、传动轴两头、骑马螺栓等各活动螺栓和接头以及总装装配达克罗、镀锌螺栓、驾驶室的金属保险杠螺栓等车辆运行后蜡膜容易被破坏的位置，采用喷涂高固含防锈蜡。

（2）喷涂压力：0.2-0.4MPa，容器中高固含防锈蜡表面若有结皮，取出即可，使用前使用搅拌器搅拌2min。

（3）喷完绕车架检查一周，要求喷涂部位漆膜连续、均匀，无明显的漏喷、气泡及其他漆膜缺陷，允许轻微流淌。膜厚：≥200μm。喷涂完高固含防锈蜡后即可按照现有工艺要求喷涂底盘防锈蜡。

2.4防锈蜡稀释

（1）指定面漆防锈蜡ADL021。将防护蜡摇匀，用涂-4杯测定蜡液粘度，在10-35℃的工作条件下，将蜡液粘度调节到规定的（25-30）s范围（气温底时，取粘度上限值；气温高时，取粘度下限值）。

（2）如蜡液粘度高于规定值，需用专用溶剂调节；若蜡液粘度低于规定值，则打开桶盖，让其自然挥发一段时间再测试，直到粘度值在范围之内。

注意事项：喷涂环境应清洁，防止杂物沉落污染蜡膜。

2.5防锈蜡喷涂

（1）遮盖不需要喷蜡的部位：铝合金油箱、铝合金储气筒、铝合金车轮、制动阀体等铝合金及铝制产品件，塑料油箱、尿素箱、蓄电池盖、塑料空滤器、翼子板、气囊、轮胎及备胎、膨胀水箱、塑料转向油罐等橡塑产品件，电机、动力电池、EPB阀、EPS电子助力方向机、ECU/TCU电控单元、倒车蜂鸣器、倒车雷达及摄像头、双预警雷达、电动空压机、预热继电器、电子水泵、电动制冷压缩机、电车控制器、线束接插件和接线柱、灯类产品件等电器产品件用报纸、胶带纸遮盖好。要求遮盖严实。

（2）将稀释好的防锈蜡装入气动喷蜡设备中进行喷涂，要求喷涂均匀，无流淌、无漏喷现象。

（3）喷涂：

先对底盘所有外漏紧固件、法兰连接件、车架与横梁连接处和前后桥桥头处单独喷涂防护蜡；然后从车架尾部向前、由内至外均匀喷涂全部底盘零部件，并将驾驶室翻转，均匀喷涂发动机、变速器等驾驶室下部部件；最后将驾驶室落回底盘并锁止，打开驾驶室前面罩，将面罩内表面、面罩内部的驾驶室下方零部件均匀喷涂防锈蜡；最后关闭面罩，并将驾驶室外观面均匀喷涂防锈蜡。确保无漏喷部位。干膜厚度≥50μm。

（4）干燥：干燥：蜡膜表干时间为2～6小时，实干24小时，晾干过程中不得触摸已喷涂表面。晾干后可进行淋雨检漏。

（5）检查：绕车架检查一周，要求喷涂部位漆膜连续、均匀，无明显的漏喷、虚漆流淌、气泡及其他漆膜缺陷。100%检查并记录。

2.6选装货厢订单的防腐

（1）对选装车厢的订单，不影响上述防腐方案的执行，同时应考虑对车厢进行防腐处理，主要涉及涂抹锂基脂和喷涂防锈蜡。对驾驶室、底盘完成防腐处理、待所有涂层均完全实干后，方可落装车厢。落装车厢过程中，应避免破坏底盘的防锈涂层。用纱布清理落装完的车厢表面，确保无油污、灰尘、泥土等杂物。

（2）对于选装货厢的订单，喷蜡过程与本要求1.4略有不同，主要涉及喷蜡的时间节点和顺序。选装货厢的订单，应在货厢落装完成后执行喷蜡。因落装后的车厢会对喷蜡操作存在不同程度的干涉，操作者需对此类订单重点关注，切记漏喷。

（3）干燥：蜡膜表干时间为2～6小时，实干24小时，晾干过程中不得触摸已喷涂表面。晾干后可进行淋雨检漏。

（4）检查：绕车厢检查一周，要求喷涂部位漆膜连续、均匀，无明显的漏喷、虚漆流淌、气泡及其他漆膜缺陷。

3.皮卡出口车：

3.1订单号以字母“C”开头的订单车辆。

3.2底盘清洗

（1）使用擦拭布对底盘外漏区域的油污、积水进行擦拭。

3.3防锈蜡稀释

（1）指定面漆防锈蜡ADL021。将防护蜡摇匀，用涂-4杯测定蜡液粘度，在10-35℃的工作条件下，将蜡液粘度调节到规定的（25-30）s范围（气温底时，取粘度上限值；气温高时，取粘度下限值）。

（2）如蜡液粘度高于规定值，需用专用溶剂调节；若蜡液粘度低于规定值，则打开桶盖，让其自然挥发一段时间再测试，直到粘度值在范围之内。

注意事项：喷涂环境应清洁，防止杂物沉落污染蜡膜。

3.4防锈蜡喷涂

- 使用遮蔽膜将轮毂、前后保进行遮蔽防护，避免蜡飞溅污染（排气尾管、消声器、后处理大包无法避让时也需遮蔽）

- （2）将稀释好的防锈蜡装入气动喷蜡设备中进行喷涂，要求喷涂均匀，无流淌、无漏喷现象。

（3）喷涂：

使用喷涂机对底盘外漏部位均匀喷涂，重点对变速箱、传动轴、骑马螺栓、支架等各活动螺栓及接头处进行喷涂。干膜厚度≥30μm。

（4）干燥：干燥：蜡膜表干时间为2～6小时，实干24小时，晾干过程中不得触摸已喷涂表面。晾干后可进行淋雨检漏。

（5）检查：绕车架检查一周，要求喷涂部位漆膜连续、均匀，无明显的漏喷、虚漆流淌、气泡及其他漆膜缺陷。100%检查并记录。

- 4.聚脲清漆喷涂

- 当订单配置无特殊说明（注明不喷聚脲等要求）时，国际公司订单、整车库龄超90天订单全部执行聚脲清漆喷涂工艺。

4.1.驾驶室/底盘清洗

（1）用无纺布蘸取水对底盘进行清洁，去除车架及零部件表面的灰尘等异物，再用干燥无纺布擦干水渍。喷涂部位存在大量积水、灰尘时，先使用压缩空气进行吹扫，再进行擦拭。车架表面的油污，用无纺布蘸取稀释剂擦拭去除。要求表面无油污、无泥土、无灰尘、无水。

（2）检查底盘表面涂装有无磕碰或锈蚀处，对磕碰锈蚀处进行打磨并补漆

（3）待完全干燥后，即目视无水渍时，方可进行下道工序。

注意事项：清洗前，确保车门、车窗为关闭状态，避免驾驶室内进水。

4.2.喷涂聚脲防护清漆

(1)对整车底盘上不需要喷涂的部位进行遮蔽，包括：铝合金油箱、铝合金储气筒、铝合金车轮、制动阀体等铝合金及铝制产品件，塑料油箱、尿素箱、蓄电池盖、塑料空滤器、翼子板、气囊、轮胎及备胎、膨胀水箱、塑料转向油罐等橡塑产品件，电机、动力电池、EPB阀、EPS电子助力方向机、ECU/TCU电控单元、倒车蜂鸣器、倒车雷达及摄像头、双预警雷达、电动空压机、预热继电器、电子水泵、电动制冷压缩机、电车控制器、线束接插件和接线柱、灯类产品件等电器产品件，发动机及其附属件、排气管及消声器等高温部件。此外，喷漆之前需要将黄油嘴保护套带好，防止黄油嘴堵塞，并且要确保桥、变速箱上盲孔专用堵塞牢固。轮胎轮毂除不锈钢材质外，均需喷涂。遮蔽工装正反面做好标识，遮蔽时正面（外侧）朝上，覆盖在遮蔽部位。喷涂后，将遮蔽帆布反面（内面）对折叠放，正反两面不得接触，避免漆渣、颗粒对遮蔽部位造成污染。

（2）清漆调配:电子秤称重调配聚脲清漆，聚脲清漆/固化剂(质量比)=3:1，加入配套稀释剂，调整粘度至14-18s(中山大桥)。用搅拌尺或搅拌器对漆液进行充分搅拌，时间不少于1min。测量粘度:每次调漆均需测量1次。

（3）仅喷涂车架，包含纵梁、横梁、尾梁的翼面及腹面，零部件覆盖车架的区域表面。(含以上部位的紧固螺栓)。

喷涂时，采用“湿碰湿”工艺进行2遍喷涂。操作时注意保持喷枪匀速运动、喷枪和工件保持250～350mm 的距离、垂直于工件喷涂。由前到后，依上而下，从里到外，依次均匀、连续地喷涂。喷涂完毕后，及时用稀释剂将喷枪清洗干净。漆膜应均匀、连续、无漏喷、无流挂、无积堆。车架外表面:涂层总厚度≥65um。车架内表面及下翼面，漆膜连续，膜厚≥40um。附着力及硬度漆膜附着力≤1级，硬度≥HB。

(4)干燥：车辆喷涂后静置30min，晾于过程中不得触摸已喷涂表面。晾干后可进行淋雨检漏。雨雪天、扬尘环境下不应露天晾干。

(5)去遮蔽：喷涂完成后需要在保证不破坏喷涂表面的情况下完成遮蔽物的去除工作。

第三部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

项目名称：喷蜡底盘聚脲清漆喷涂项目

日期：  年   月   日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的 喷蜡底盘聚脲清漆喷涂项目的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX年X月X日至 20XX年X月X日

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表姓名：性别：年龄：

身份证号码：职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附法定代表人和被授权人（授权代表）有效的身份证正反两面复印件

附件2

项目名称：喷蜡底盘聚脲清漆喷涂项目

投标书

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为喷蜡底盘聚脲清漆喷涂项目 招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

商务标书（正本1份）

据此，签字代表宣布同意如下：

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：职务：日期：

投标人名称（及公章）：

日期：年月日

附件3

项目名称：喷蜡底盘聚脲清漆喷涂项目

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件4

项目名称：喷蜡底盘聚脲清漆喷涂项目

日期：  年   月   日

开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 各分项 | 业务量 | 报价（元/台，未税） | 合计（元/台，未税） | 税率 | 价税合计（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘喷蜡 | 喷涂防护蜡 | 1000 |  |  |  |  |
| 2 | 高端防腐 | 喷涂高固含防护蜡、防护蜡 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 车箱喷蜡 | 喷涂防护蜡 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | 皮卡喷蜡 | 喷涂防护蜡 | 14500 |  |  |  |  |
| 5 | 聚脲清漆喷涂 | 底盘喷涂聚脲清漆 | 11300 |  |  |  |  |
| 6 | 付款方式是否认同（半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 招标文件有无异议 |  |  |  |  |  |  |

注：1.业务期限为1年，业务量为预计业务量，结算时根据实际发生业务按月结算

2. e采通系统中报价为合计总金额（含税，万元），系统填报时注意单位。

投标人：（盖章） 法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：  年   月    日

附件5   分项报价清单

表1：报价清单

| 项目 | 类别 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配置 | 作业人员 |  |  |
|  | 管理人员 |  |  |
| 其他 | 管理费用 |  |  |
|  | 利润 |  |  |
|  | 其他… |  |  |
|  | 合计金额（不含税） |  |  |
| 单车 | 折合单车费用（不含税） |  |  |

注：该表可根据实际情况做适当调整或增加附件说明，该表计价应与附件《开标一览表》中报价相符。

附件6

项目名称：喷蜡底盘聚脲清漆喷涂项目

日期：  年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求，并承担由此带来的一切损失。

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件7

项目名称：喷蜡底盘聚脲清漆喷涂项目

日期：  年   月   日

相关条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件8

企业情况、从业经历、服务承诺一览表

（模板，信息仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  | 成立时间 |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 公司在册员工人数 |  |  | 人 |  | 专业从事产品研发、生产的员工人数 |  |  |  | 人 |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在或曾经从事过的项目名称 |  |  |  | 项目起止时间 |  |  | 与投标人签订合同的单位名称 |  |  |
| 针对本招标项目的服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可为该项目配备人员、相关设备情况 |  | 设计人员（名） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 研发、实验设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

- 附件9 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
注：登录页面可下载《供应商用户手册》

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

2.配套能力“意向合作单位”填“直管单位”；“供货类别”填“非生产招标 / 服务 /业务外包”。

- 附件10 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情