中国重汽集团济南商用车有限公司

汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新

技改项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2025年11月

目录

第一部分 投标人须知前附表	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 投标文件编制	13

第四部分 技术标书 	16

第五部分 投标文件附件	53

- 投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1.项目说明 |  |
| 1.1 | 项目名称：汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目 |
| 1.2 | 招标内容：对焊二分线1套后围上件夹具、2套后围补焊夹具进行改造，更新2套前围模块抓手及相应的机器人和PLC调试。满足满足赢彻驾驶室以及后围进气道加强板驾驶室的批量生产要求。 |
|  | 招标形式：公开招标 |
| 1.3 | 招标人名称：中国重汽集团济南商用车有限公司 招标人地址：山东省章丘市圣井潘王路西重汽工业园5号门 招标联系人：苏启蒙 技术联系人：聂新钊 电话：17553108182 电话：18668974837 邮箱：suqimeng@sinotruk.com |
| 1.4 | 资金来源：企业自筹，已落实。 |
| 1.5 | 报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。 报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。 投标限价：人民币47万元（含税，税率13%），超过投标限价无法投标。 |
| 1.6 | 投标人条件： 1.拟投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于50万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；投标人为该标的物的制造商或其在中国境内有完善的技术以及售后服务体系；投标人为代理商的须具有制造商出具的授权书或经销代理证明以及售后服务承诺； 2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）； 3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件； 4.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息； 5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明； 6.拟投标人应提供2023年1月1日至今经会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表），且未显示异常； 7.拟投标人近3年（2023年1月1日至采购截止时间，以销售合同签订时间为准）所投标段同类业绩。须提供中标通知书（如有）、合同协议书复印件（须包含合同标的、金额、签字盖章等关键页）、发票等相关证明材料，且近2年内无因服务不当而造成重大事故； 8.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况； 9.投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求； 10.投标人最近半年纳税正常； 11.没有被我公司列入黑名单； 12.投标人信用证明材料（征信报告）未显示异常； 13.供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属； 14.本项目采用供应商直销模式进行采购，不允许代理商投标； 15.项目采购的外购件，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书原件 16.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位、签订合同单位，不得以任何形式分包或转包给其他单位； 17.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 |
| 2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名 |  |
| 2.1 | 发标时间：2025年11月13日; |
|  | 发标方式：中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。 |
|  | 如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。 提交疑问时间：2025年11月15日12:00:00前； 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。 同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。 |
| 2.2 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年11月15日17:00:00前； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。 |
| 2.3 | 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件16）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件17）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。 |
|  | 应标截止时间：2025年11月18日17:00:00前 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。 |
| 3.投标文件的组成、编制及投递 |  |
| 3.1 | 本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件），均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。 《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。 注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.2 | 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。 纸质版投标文件的份数要求为正本一份。资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。 如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。 如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。 邮寄地址：济南市历城区华奥路777号 联系人及联系方式：苏启蒙/17553108182 |
| 3.3 | 纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书做出修正。 |
| 3.4 | 投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。 技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.5 | 投标文件递交截止时间：2025年11月24日上午9:00:00（北京时间） 注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。 |
| 3.6 | 投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。 |
| 4.投标保证金及投标有效期 |  |
| 4.1 | 投标保证金的缴纳形式：电汇或网银 |
| 4.2 | 投标保证金的金额：人民币5000元 开户名称：中国重汽集团济南商用车有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司章丘支行 银行帐号：226005574527 联行号：104451040689 投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。 |
| 4.3 | 保证金缴纳截止时间：2025年11月23日17:00:00前（同应标截止时间） 供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 |
| 4.4 | 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。 |
| 5.开评标 |  |
| 5.1 | 开标时间：2025年11月24日9:00:00（若有变动，另行通知） 开标地点：中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 5.2 | 评标方法：资质标审核→唱标→技术标评审→商务标评审。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。 |
| 6.合同签订 |  |
| 6.1 | 见第二部分投标须知第七条。 |
| 7.交货期及付款方式 |  |
| 7.1 | 交货期： 1、自中标通知书发出之日起，45个日历日内交货至供货地点； 2、接续15个日历日内完成安装调试； |
| 7.2 | 交货方式：交钥匙方式； #### 交货地点：济南商用车有限公司 |
| 7.3 | 质保期：自设备验收文件最终签署之日起1年。（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报） |
| 7.4 | 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）： ③3:6:1 ： A.设备全部到货后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付； B.设备验收合格后，中标人提交金额为合同价款60%的收据并提供合同价款70%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付； C.合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。 *付款方式不允许偏离 |
| 7.5 | 增值税专用发票开票信息： 名称：中国重汽集团济南商用车有限公司 地址：山东省章丘市圣井潘王路西 税号：9137010072624213XP 传真：0531-58069620 开户银行：中信银行舜耕支行 账号：7372610182600034841 电话：58069620 |
| 8.其它 |  |
| 8.1 | 设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。 |
| 8.2 | 中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。 |
| 8.3 | 中标方应在合同签订后60日内需根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料,其中包含设备的外形尺寸,运维空间,设备运行参数,材料材质,接口信息,规格,技术需求.等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。 |

# 第二部分 投标人须知

## 一、项目名称

项目名称：见《投标须知前附表》。

- 招标内容及形式

见《投标须知前附表》。

对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。

具体要求详见《技术标书》。

- 交货及付款

交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。

## 四、投标说明

### 1.报名方式

投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件16）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件17）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。

投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。

不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。

- 投标条件

对于中国境内投标人，投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。

### 3.报价

3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

3.2所有设备的报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。

### 4.设备要求：

4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；

4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；

4.3设备包装按国家或部颁标准执行；

4.4设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；

4.5投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；

4.6设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；

4.7设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070

—2020）。

### 5.其他要求

包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。

### 6.询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。

## 五、议程安排

### 1.发标时间

见《投标须知前附表》2.1。

### 2.发标方式

中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。

### 3.答疑

见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。

### 4.投标报名

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。

4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；

对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）；

4.3说明

4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

4.3.2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

4.3.2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

4.4投标报名截止时间

报名方式：见《投标须知前附表》2.3。

报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。

- 如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。

- 如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。

- 如果是代理商投标，除上述a)b)中要求的资料，要另外携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书。

### 5.开标时间

见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。

### 6.开标方式

原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

## 六、评价原则

### 1.评标

本次招标采用综合评标法。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标评审后入围的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》+（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件17）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件15；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：技术标入围后，原则上综合排名最高的投标方中标。

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

## 七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

## 八、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）投标人报价均超过投标限价的；

（15）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

## 九、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南商用车有限公司。

# 第三部分 投标文件编制

## 一、投标文件的编制

1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

## 二、投标文件资料

1.投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；

2.投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：

A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。

B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。

C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。

D、日常维护保养及故障排除措施保证。

3.投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在投标文件中列示说明。

## 三、投标文件的组成

本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。

详见附件格式1—12，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

- 1.《投标文件（资质标）》包括：项目名称—目录—1.1至1.13资料及其他文件

1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；

1.2投标函（附件1）；

1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明；

1.4近三年经第三方机构审计的财务报表（报告页、资产负债表、损益表、现金流量表）复印件（需加盖公章），必须连续，同时填写投标人基本情况表（附件3）；

1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图）

1.7企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

1.8企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；

1.9 本招标项目采用共用上直销模式进行采购，不允许代理商投标。

1.10企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

1.11保密承诺函（附件4）；

1.12 2022年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

1.13投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

2.《投标文件（技术标）》：

2.1技术规格偏离表（附件5-1），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2.2提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

2.3供货期及保证措施；

2.4产品的技术服务和售后服务内容及措施；

2.5交货进度及计划；

2.6投标产品技术支持材料；

2.7设备质量承诺函（附件7）；

2.9投标人需提交的其它资料。

3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：

3.1开标一览表（附件8）；

3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）；

3.3商务条款偏离表（附件10）；

3.4投标人承诺（附件11）；

3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；

3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

## 四、投标文件格式

详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

# 第四部分 技术标书

中国重汽集团济南商用车有限公司

汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新

技改项目

技

术

标

书

编制：

审核：

批准：

招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2025年11月

# 第一章  采购货物概况

## 第一节  使用环境

一、项目名称：汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目

二、建设地点：中国重汽济南商用车焊二车间

三、使用地点：中国重汽济南商用车焊二车间

四、★生产纲领及节拍

本项目的工作制度、产能、节拍及效率如下，投标方提供的设施、设备必须满足此要求。

| No. | 主体工程 | 产品 | 班次 | 净生产能力（JPH） | 开动率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后围自动化单元 | 后围分总成 | 2 | 22 | 85% |  |

备注：

1、整线工位间节拍差距不允许超过20%，如有特殊情况需投标方书面提出，招标方认可；

2、分总成工位节拍要求大于主线节拍10%；

3、保持与原有节拍一致。

五、工作制度和年时基数

| No. | 产线名称 | 全年工作日（d） | 班次 | 每班小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动焊接生产线 | 250 | 双班 | 8 |

六、产品参数

1、驾驶室车型明细

| 序号 | 产品配置描述 |
| --- | --- |
| 1 | 47后围分总成 |
| 2 | 37后围分总成 |
| 3 | 15后围分总成 |
| 4 | 平后围分总成 |
| 5 | 宽体前围模块外板分总成 |
| 6 | 中宽体前围模块外板分总成 |

七、使用地点区域自然环境：

- 三相交流电：380V±15%，50Hz±1%

- 单相交流电：220V±15%，50Hz±1%

- 压缩空气压力：0.4~0.6Mpa

- 冷却水温度：＜32℃

- 冷却水压力：入口压力0.3-0.4MPa

- 室外温度：-20℃~45℃

- 室内温度：-5℃~40℃

- 环境相对湿度：在20℃时最大湿度为90%

## 第二节  采购货物概况

一、货物名称：汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目（详见下表）

二、货物数量： 一宗 （详见下表）

三、分投分中：不允许

采购货物主要构成一览表

主要供货明细详见下表：

| No. | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后围自动化单元改造 | 1套 | 对后围夹具进行改造并对后围自动化单元以及主焊线自动化单元进行机器人调试、修改PLC程序增加相应识别功能和程序，满足赢彻驾驶室以及后围进气道加强板驾驶室的批量生产要求 |
| 2 | 前围模块抓手 | 2套 | 增加压铆螺母前围模块抓手，共计2个铆接站，每套抓手兼容宽体和中宽体前围零件铆接搬运作业，解决汕德卡驾驶室前围电器盒漏雨问题以及汕德卡前围模块外板新增压铆螺母后的产品批量生产。 |

备注：本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

本表“供货方式”：交钥匙方式——投标方应根据招标方提供的产品数据、车型规划、生产纲领及节拍、安全要求、技术要求、质量要求、厂房及能源信息、基础方案等信息，完成生产线的设计、加工、采购、制造、集成、运输、安装、调试、试生产、量产、终验收、售后保障等全部工作，并对项目的最终成功交付负全部责任。

四、采购货物特别说明

1.主要外购部件/材料选型表

1）所有的用电设备必须符合中国的标准，投标方应主动保证所提供的设备符合或通过中国法规的认证。

2）在投标方设备选型时，机械和电气元件尽可能选用同型号或种类的产品，以便减少备品备件种类。

3）对于设备的品牌和材料，本协议未明确指定的，首先由投标方提出建议，最终经招标方评审通过并书面确认后实施。

4）所有备件需要提供购买合同证明。

5）投标时，提供详细的部件清单，包括型号、数量。原则上投标方应尽量选择下方推荐标表中的品牌，如不能，需使用不低于推荐表中的品牌档次的产品，并在偏离中注明。

招标方推荐设备品牌选择清单如下表所示：

| 机械类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | 设备名称 |  |  |  | 推荐品牌 |  | 说明 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气缸（方缸） |  |  |  | DESTACO、Tunkers、SMC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 气缸（圆缸） |  |  |  | Festo、SMC |  | 防焊渣型、适用于支流焊接、具备自锁功能 |  |  |  |  |  |
| 3 | 气管、接头、气源处理、气动控制元件 |  |  |  | Festo、COMOZZI、SMC |  | 气管为双层阻燃 |  |  |  |  |  |
| 4 | 阀岛 |  |  |  | Festo、SMC |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 销钉缸 |  |  |  | DESTACO、Tunkers、SMC |  | 原装定位销，圆形无缺口，氮化钛表面处理 |  |  |  |  |  |
| 6 | 压力开关、流量开关、温度开关等 |  |  |  | Festo、SMC |  | 电子数显式 |  |  |  |  |  |
| 7 | 吸盘、真空发生器 |  |  |  | PIAB、Festo |  | 电子数显式 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电机及减速机 |  |  |  | SEW、SEIMENS |  | 高速及有位置精度要求部分采用伺服电机 |  |  |  |  |  |
| 9 | 变频器、伺服控制器 |  |  |  | SEW、SEIMENS |  | 配置人机界面 |  |  |  |  |  |
| 10 | 精定位转台 |  |  |  | WEISS、Tunkers、Goizper |  | 伺服电机驱动、免维护型 |  |  |  |  |  |
| 11 | 链条、链轮、联轴器、离合器 |  |  |  | 椿本、DESTACO、卡特彼勒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 导轨、滑块、齿条、丝杆、导轮等 |  |  |  | THK、INA |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 坦克链 |  |  |  | IGUS、MURR |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 弹簧 |  |  |  | MISUMI、GUTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 轴承、轴承座 |  |  |  | SKF、NSK |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 液压元件 |  |  |  | 力士乐、派克 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 缓冲器 |  |  |  | DAMPTAC、米塔尔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 背负式AGV脚轮 |  |  |  | Blickle或同等品牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 脚轮（料箱） |  |  |  | 科顺或同等品牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 机器人围栏 |  |  |  | FATH、京美安防、贝派工业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 助力机械手 |  |  |  | 永乾、青岛金海 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机器人相关设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. |  | 设备名称 |  | 推荐品牌 |  |  | 说明 |  |  |
| 1 |  | 机器人 |  | ABB、KUKA |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 机器人七轴 |  | F.EE、GUDEL、ABB |  |  | 带自动润滑设备 |  |  |
| 3 |  | 机器人管线包 |  | LEONI、RSP、MURR |  |  |  |  |  |
| 4 |  | HIP/RIP |  | Festo、Rocon、SMC |  |  | 具备2s内快速断水功能 |  |  |
| 5 |  | 工具快换 |  | ATI、Staubli |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 快插接头 |  | ATI、Staubli |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 中频焊接控制器 |  | BOSCH、HWH |  |  | 带自适应功能 |  |  |
| 8 |  | 中频电伺服焊枪 |  | OBARA、SNG |  |  | 含驱动系统，预留智能焊枪接口 |  |  |
| 9 |  | 焊接变压器 |  | BOSCH或同等品牌 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 焊枪修磨器 |  | Lutz、Brauer |  |  | 带自动换帽 |  |  |
| 11 |  | 自动螺柱焊机 |  | Emhart、Nelson |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 自动弧焊设备 |  | Fronius或同等品牌 |  |  | 带校准、清枪、剪丝机构 |  |  |
| 13 |  | 涂胶系统 |  | SCA、DOPAG |  |  | 要求使用全程加热 |  |  |
| 14 |  | 螺母冲铆系统 |  | TOX或同等级品牌 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 烟尘处理系统 |  | KAPPER、Nederman |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 自动打码设备 |  | 金未来或同等品牌 |  |  | 带视觉质量反馈系统 |  |  |
| 17 |  | 自动在线测量系统 |  | ISV、ZEISS、ISRA |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 视觉引导 |  | ISV、ISRA |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 涂胶检测 |  | ISV、ISRA |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 机器人抓手（八角管） |  | F.EE、Tunkers、DESTACO |  |  |  |  |  |
| 21 |  | APC |  | BLEICHERT、Tunkers |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AGV |  | SIASUN、WFT、临工 |  |  | 物流双向，夹具输送全向 |  |  |
| 电气相关采购件 |  |  |  |  |  |
| NO. |  |  | 设备名称 |  | 推荐品牌 |  |  | 说明 |  |  |
| 1 |  |  | PLC及相关元器件 |  | SEIMENS或同等品牌 |  |  | Profinet/以太网/同等通讯协议（1517F） |  |  |
| 2 |  |  | 远程接口模块 |  | BALLUFF、SEIMENS |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | HMI |  | SEIMENS或同等品牌 |  |  | TP2200 |  |  |
| 4 |  |  | 上位机 |  | SEIMENS或同等品牌 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 交换机 |  | SEIMENS或同等品牌 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 工控机 |  | Advantech、SEIMENS |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 便携式编程监控设备 |  | DELL、ThinkPad |  |  | 商用笔记本，CPU i7-9750/内存16g/独立显卡/硬盘固态1TB（不低于以上配置） |  |  |
| 8 |  |  | 接近开关 |  | Turck、P+F、BALLUFF |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 行程开关 |  | BALLUFF、OMRON |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 光电开光 |  | BALLUFF、OMRON、SICK |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 安全光栅 |  | SICK、Pilz、基恩士 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 安全扫描仪 |  | SICK、Pilz、基恩士 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 安全门锁 |  | EUCHNER、Pilz |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 安全继电器 |  | Pilz、SEIMENS |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | RFID |  | SEIMENS、P+F |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 接线端子 |  | MURR、Weidmuller |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 多芯插头 |  | Harting或同等品牌 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 动力电缆 |  | LAPP、上上 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 柔性电缆 |  | LAPP、LEONI |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 通信电缆 |  | LEONI、SEIMENS |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 信号线 |  | BALLUFF、Turck |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 低压电器元件 |  | Schneider、SEIMENS |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 按钮、选择开关，指示灯等 |  | Schneider、SEIMENS |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 开关电源 |  | Phoenix、MURR |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 指示塔灯 |  | Schneider、BALLUFF |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 机柜（配电柜、控制柜、变频柜等） |  | Rittal或同等品牌 |  |  | PLC控制柜、变频器柜配置原装空调（自蒸发） |  |  |
| 27 |  |  | 无线耦合器 |  | BALLUFF或同等品牌 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 端子标识 |  | MURR或同等品牌 |  |  |  |  |  |

# 第二章  技术要求

一、特别提示

1、本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3、投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4、投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5、无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

6、为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

7、投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。

二、基本要求

1、投标方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2、投标方所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3、投标方应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4、投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5、投标方应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

6、投标方应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7、投标方应对招标方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。

三、执行标准

1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2、投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过招标方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3、采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4、采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，投标方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给招标方确认。

5、采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

6、采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7、主要适用的标准如下：

DB37/2376-2019《区域性大气污染物综合排放标准》表1重点控制区限值要求

GB12348－2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准

GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级标准

GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》

JBJ16-2000 《机械工业环境保护设计规范》

四、货物需求一览表

详见第二节采购货物主要构成一览表。

五、技术规范

1.项目概况

对焊装二分线自动化线体、冲压分线冲铆工作站进行产线改造，新增相关设备，满足汕德卡提升驾驶室特殊配置的量产需求，提高产品一致性。

2.工艺方案

招标方再次强调：招标方在本招标任务书中向投标方介绍的方案为基本方案，投标方既要遵循招标方的基本方案所提出的前提条件和构思方案，又要依据招标方所提供的有关产品及工艺信息资料，在经过仔细、认真的工艺分析后作出自己的投标工艺方案，该方案的最终结果应能满足招标方对本项目在产品质量、生产能力、安全、环境、人机工程等方面的要求

（1）后围自动化单元

赢彻驾驶室配置需要在后围焊接三个加强板，原有夹紧单元会对其焊接轨迹造成干涉，改造上件转台，对夹紧单元位置进行调整，避让焊接轨迹，增加定位机构，保证六角孔同心度，后续补焊夹具夹紧单元进行避让。增加PLC新车型程序并对机器人进行调试。

（2）前围模块冲铆工作站

冲压车间有两台冲铆工作站，位于冲压车间中跨，主要负责汕德卡和TX驾驶室前围模块外板得铆接螺母作业。

铆接工作站布局图示意

冲铆站图示

人工将板件放到上件台工装，机器人抓取冲压件到压铆位置，铆接32-37个螺母后将件放到下件台，人工装框，由于压铆螺母设计变更，需要对机器人抓手进行更新，原抓手采用航空铝管，强度不好，长时间工作容易疲劳断裂，TOX站圆管已经更换3次，本次更新将圆铝管改为打孔铝合金八角管，连接件按照八角铝管设计，变更定位气缸和夹紧气缸安装位置，同时进一步增加工装柔性化程度，工装结构重新设计，不再覆盖产品件上方，完全避开压铆缸工作空间，完成前围模块外677F左右置车型各新增两处电器盒安装压铆螺母加工作业，同时为后续设计变更流出冗余量。

4.技术规范

4.1★产品质量标准

4.1.1产品尺寸精度要求

各阶段尺寸控制精度

| No. | 开发阶段 | 分总成关键尺寸合格率 |  | 分总成全尺寸合格率 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ±1.0mm | ±1.5mm | ±1.0mm | ±1.5mm |  |
| 1 | P | 78% | 90% | 75% | 88% |  |
| 2 | SOP | 88% | 95% | 80% | 93% |  |

4.1.2产品焊接质量要求

焊接质量标准

| No. | 标准名称 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺柱焊接质量 | M3374-2009电弧螺柱焊接头质量保证 |  |
| 2 | MIG/MAG焊接 | JG56401-86电弧焊技术条件 |  |
| 3 | 点焊质量 | QZZ30025-2019点焊技术条件 |  |

各阶段焊接质量要求

| No. | 开发阶段 | 分总成强度 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 关键焊点 | 全车焊点 |  |
| 1 | P | 100% | 99% |  |
| 2 | SOP | 100% | 99% |  |

4.2夹具设计要求

4.2.1焊装夹具应满足产品结构、工艺和生产纲领的要求，夹具应有合理的定位夹紧机构和支撑装置，保证组件定位可靠，焊接质量稳定。

4.2.2夹具底座板应涂防飞溅漆，底座板上平面应加工有基准线和基准孔。

4.2.3当定位销与车身坐标系之间有一定角度（大于5º时）、定位销不垂直于底板、定位孔不可见或者为了方便上件/取件时，设计为伸缩销。

4.2.4夹具的定位基准应以招标方提供给的产品图GD＆T和RPS信息为基础，并保证前后工序夹具定位系统基准统一。为更有效地保证产品定位稳定，根据实际情况可以增加相应的定位机构，但必须经招标方认可。

4.2.5夹具的最终设计应保证焊接的通过性及操作性。

4.2.6夹具应有完善的装配定位基准，便于夹具制造、装配、调试和维修。

4.2.7夹具设计应充分考虑操作方便和安全可靠、维护修理方便，应保证焊接、装卸工件方便，使焊接件处于最佳焊接位置，夹具设计在保证工艺要求和刚度的情况下结构应简单合理。

4.2.8夹具图纸图面应符合招标方要求，夹具总图应有详细的夹具零件清单（或单独编制）、气动原理图、电控原理图、夹具安装图和三维图纸（电子版CatiaV5R20），PD/PS等，夹具设计图必须完整、正确。二维图纸应有三个方向的坐标线（间距为100mm），夹具设计图应反映出各定位尺寸、升降装置置、尺寸和支撑面型面尺寸。

4.2.9夹具设计图纸制图采用中国制图标准或ISO制图标准，文字采用中文简化字；规格和单位采用中国工业标准或ISO国际标准。

4.2.10外购件按照招标方要求采购。外购件要求使用外购件厂家标准零件。

4.2.11定位销采用可拆卸结构。凸焊螺母孔尽量不作定位基准孔，如用作定位基准孔必须保证不影响后序工位的装配焊接，且前后工序应尽可能基准统一。

4.2.12夹具定位面、支撑面、垫片、夹紧块、挡块、基准销连接方式：长度小于60mm时采用两销一螺方式，长度大于等于60mm时采用两销两螺的方式；定位销上应有防焊渣保护装置。

4.2.13标准支撑面和压紧面尺寸为19mm×19mm，并做倒角处理。

4.2.14夹具材料选用标准：

BASE板：Q235。

胎模：GGG70L，工作表面需要进行热处理（激光热处理），表面硬度达到HRC55-62，硬度深度0.8mm-1mm，表面光洁度要求Ra=0.8μm。

连接块：45#钢。

定位块、支撑块：42CrMo，局部淬火处理HRC45-50，发黑，位置度±0.2mm，并做倒角处理。

连接臂：Q235。

限位块：20Cr；渗碳淬火深度0.8-1.2mm，表面防锈处理；硬度要求HRC58-62。

定位销材料采用：42CrMo，表面防锈处理，硬度要求：HRC55-60。

4.2.15需要多位置进行焊接的夹具，应设有旋转机构。

4.2.16垫片厚度规格要求：出厂后厂家提供垫片规格为：2+1+1+0.5+0.5，处理方式：发黑。

4.2.17夹具的夹紧装置原则以气动夹紧为主，简单单体夹具（夹紧点少于3处）可采用手动夹紧，原则上不采用手持夹具。

4.2.18当BASE台面小于800mm×800mm时，底座加强筋选用10#槽钢；当BASE台面小于1600mm×1600mm时，底座加强筋选用14#槽钢；当BASE台面大于1600mm×1600mm时，底座加强筋选用16#以上的槽钢；底座周边槽钢开口向外，中间加强筋用槽钢间距不宜大于1000mm。槽钢要求井字排布，间距600mm。

4.2.19为了便于测量，BASE板应设置FARO的放置位置，BASE板外形尺寸超过1500×1500时，加工坐标两个方向的基准槽，基准槽位置应设置在坐标整数值、便于测量（或坐标中心位置）。

4.2.20夹具操作高度800mm，底座轮廓应尽量与工件轮廓相似，不要有突出角，并尽量往里收，方便工人接近作业位置。手工夹具，为了不影响操作者的作业，地脚支架应设在夹具的内侧。

4.2.21夹具结构设计时，应充分考虑保证夹具具有足够的强度和刚度；应保证制件在夹具内能以最有利的顺序组焊，并保证焊接时防止制件的变形，包括热影响的变形。必须保证定位端部（夹具基准）的刚性。使用10Kg的力向下压时，定位端部的变形量应该在0.1mm以下。作用力的方向取决于车身零件的定位方向，即装配车身零件时的受力方向。

4.2.22所有气缸要带有缓动装置，气阀等元件装有消声器。

4.2.23应充分考虑易磨损件的拆换方便，以利于夹具修理。

4.2.24气缸运动不得有干涉、不得碰伤制件、避免伤害操作人的身体、动作应平稳、可靠。

4.2.25焊装夹具所有基准销（主基准销除外）、基准块、支撑面、垫块、夹紧块、挡块，均为可调，调整量为5mm；带台阶定位销可三个方向调整，不带台阶定位销与基准块可两个方向调整。基准销固定方法原则上使用螺纹销，如果空间狭小，可以使用顶丝销。定位销本体采用防转结构。

4.2.26操作按钮要求双手按钮，安装在夹具上。焊装分总成夹具安装移动脚轮，并设有刹车、调水平装置。

4.2.27焊装夹具应以通用气动夹紧为主，考虑互锁、防错等装置，同时各夹紧点设互锁装置。如焊接完成后，有任何一个夹紧器不打开或基准销没有退回，举升机构不能举升和整个自动搬运线不能动作。

4.2.28导轨要求有飞溅防护装置，防护装置要方便维修。

4.2.29螺柱焊、弧焊等夹具要求有接地线装置。

4.2.30夹具的涂色要求：合同签定后由买方提供颜色样本。

4.2.31基准面、基准销等定位基准块应采用相应热处理，BASE板等大的钢结构应采用退火处理以消除应力，组装后用三坐标测量。验收时，必须提供BASE板热处理记录。

4.2.32夹具精度要求：

BASE板平面度：0.1/1000mm；

BASE板坐标线刻度公差：±0.05mm；

主基准面形状公差：±0.10mm；

BASE基准孔与基准面的公差为±0.05mm，加工精度为+0.00～-0.05mm；

基准销位置公差：±0.10mm；

基准销表面光洁度：Ra1.6；

基准销的外径公差：直径（公称直径-0.1mm）+0.00~-0.05mm；

基准销的有效长度：3~5mm；

基准面之间的精度允许±0.1mm，测量面之间的精度允许±0.2mm。

4.2.33下列情况之一时，必须给夹持臂配用限位块：

夹持臂上有基准销时；

夹持臂压头作用于斜面上时；

夹持板太长时（长度＞250mm）；

有侧向压紧动作时；

夹持板整体太重时；

夹持臂悬空时；

夹持臂夹持于外板表面时；

夹持臂夹持于外板斜面时（角度＞150）；

夹持臂有多点夹持面时；

夹紧板的产品接触面全部达到80%。

4.2.34焊装夹具设计时汽车覆盖件的外表面有防止出现焊点压痕的保护措施，保护板的材料选用CuCr1Zr(铬锆铜),其有效板厚10～12mm。

4.2.35对刚性较差的大型零件应考虑工件举升机构，举升机构支撑块材料为聚氨脂（HRC60—80）；采用一体式举升机构，上升端、下降端碰到限位器都应停止。

4.2.36对不便于施焊的焊点应设计焊枪导向机构，保证焊接点的准确位置，焊枪导向块的材料选用MC尼龙。

4.2.37有弧焊工艺的弧焊夹具靠近弧焊部位的定位面、定位销、压紧块材料采用CuCr1Zr(铬锆铜)。螺柱焊定位导套材料采用不锈钢。

4.2.38基准BASE的网格线和基准孔：网格线应与产品设计的坐标线对应。网格线的深度、宽度均为0.3mm～0.4mm，其间距为200mm。网格线和基准孔都应以坐标标识出来（都应标出三维坐标值）。为了便于测量，夹具基准孔在平台上的位置不应与其它装置干涉，夹具基准孔的位置、数量3处以上，间距1200mm以内，具体位置、数量在图纸会签时确定。基准孔坐标要求打码在基准孔附近，并对基准孔进行防护。

4.2.39夹具基准孔的尺寸、精度：

夹具基准孔的直径以及公差为Ф10mmH7

夹具基准孔间的相对位置公差±0.02mm

4.2.40保护盖交货时，夹具基准孔中应装入Ф10mmL30mm的销，装上保护盖。

4.2.41标识在夹具基准孔的旁边打上夹具基准孔的位置标记。

4.2.42焊接夹具的气管应该配置在夹具平台的上面或侧面，禁止在平台的底面配管。气管要有铝制标识，外漏气管进行防护。

4.2.43夹紧器应该垂直夹紧在车身零件上，不能垂直夹紧时，角度应控制在5度以内。

夹紧时，夹紧臂的横向摆动为0.5mm以内。

夹紧角度超过5度，横向摆动超过0.5mm时，需设夹紧器的限位机构。

4.2.44所有定位销、内六角螺栓应装有保护盖。所有安装螺母应防松,到厂前所有紧固件必须有紧固标示。

4.2.45承包商制造的焊装夹具应符合车身技术部认可的标准或规范，以及设计图纸和设计任务书的要求（除车身技术部提出的特定要求外），各种动作可靠。

4.2.46夹具材料的变更应优于原设计规定的材料,经设计人员认可并办理有关更改手续后,由车身技术部确认。

4.2.47夹具零件加工质量和总成装配质量应作好详细检测记录。

4.2.48焊装夹具装配完成后，必须经过零部件试装，试装中发现的夹具缺陷应及时进行调整，并做好详细记录。

4.2.49为了确保夹具的装配质量及精度检测的方便，应注意以下几项：

在夹具装配前，应对夹具BASE进行精度确认，并作好记录。

在对定位、夹紧和支撑型面进行测量之前，被测件型面R部位的夹角和棱边都应保留，以便给测量工作带来方便，待测量完毕后，车身技术部和承包商验收签字，将上述尖角或棱边修圆。

4.2.50所有焊接件消除应力后进行加工。

4.2.51焊装夹具上应安装标牌，在标牌上应标有总成件名称和编号、焊装夹具名称和编号、制造厂名和制造日期，质量和轮廓尺寸。

4.2.52自动点焊机座需有绝缘措施。

4.2.53外购件采购时,应有产品合格证。气动元件和其它外购件、标准件入库前也应经过验收并记录。

4.2.54焊接结构件（含热处理后），必须经过喷砂、打磨清理，合格后涂上底漆，发送加工或装配。

4.2.55基准BASE板加工后，厚度不小于30mm，BASE的槽钢和钢板焊前应校平，焊后应经退火和校平后再进行机加工，加工好后，台面进行油封。

4.3抓手设计要求

4.3.1搬运抓手

搬运抓手主要用来实现简单的将零部件从A点搬运至B点，并保证传输过程零件无相对滑动。

4.3.1.1使用标准八角管铝型材作为框架结构。

4.3.1.2含有模块化的抓手部件、吸盘、定位销和传感器的标准化应用。

4.3.1.3根据图纸安装吸盘和接近开关传感器，并根据零件校准。

4.3.1.4通过管材及紧固件实现可调节功能。

4.3.1.5保持标准孔尺寸；因此必须在八边形管（轮廓）和连接紧固件中间至少有一个排成直线的孔，且用装配销能够锁住。例外情况必须在设计评审时候决定。应该被固定在正确位置后，释放装配过程使用的定位工具。然后，测量抓手，盖上内八角螺栓帽。

4.3.1.6定位销（固定的或者可收缩的）数量应该在设计评审时确定。一般情况下，主要部件应该有两个定位销。

4.3.1.7可收缩销被用于下面所列情况：

两个定位孔不相互平行；

零部件不稳定。

4.3.1.8如果多个零件同时定位，在设计评审时候确定小零件是否需要定位销或者只用型面块就足够了。

4.3.1.9定位销：销直径=(孔径-0.3mm)伸缩销旁需要有支撑块自动从料箱抓料抓手。

4.3.1.10允许组件位置有±3mm误差。

4.3.2工艺抓手

4.3.2.1带有导向或者定位零件的抓手，用于焊接、冲铆和涂胶等工艺。

4.3.2.2使用标准八角管铝型材作为框架结构。

4.3.2.3使用可调节模块的抓手零件。

4.3.2.4使用标准夹头和定位销设计。

4.3.2.5定位销：用依照“机械设计标准”的标准销，销直径=（孔径-0.2mm）

4.3.2.6保持标准孔尺寸，因此必须在八边形管(轮廓)和连接紧固件中间至少有一个排成直线的孔，且用装配销能够锁住。例外情况必须在设计评审时候确定。

4.3.2.7在装配时，八角形管和圆管应该被固定在正确位置后，释放装配过程使用的定位工具。然后测量抓手，盖上内八角螺栓帽。

4.3.2.8通常来说，一个主要部件应该有2个定位销。

4.3.2.9如果有多个零件，定位销（固定式和可伸缩式）的数量应该在设计评审时确定。

4.3.2.10可收缩销被用于下面所列情况：

两个定位孔不相互平行；

零部件不稳定。

4.3.2.11如果多个零件同时定位，在设计评审时候确定小零件是否需要定位销或者只用型面块。

4.3.2.12定位销结构需要有垫片调整。

4.3.2.13与其他部件的干涉距离至少保持在10mm以上。

4.3.2.14抓手到焊枪电极帽或者工艺部件的距离至少保证5mm以上。

4.3.3定位抓手

4.3.3.1用于定位焊的定位抓手（GEO抓手），机器人将GEO抓手搬运至车身，抓手被锁定在车身工装上，抓手夹紧未焊接的散零件，机器人抓手抓住被夹头夹紧的未被连接的零件固定在工装上。

4.3.3.2遵循机械设计规定，按普通定位工装标准设计，非标钢框架结构。

4.3.3.3必须测量整个抓手并提供测量报告。

4.3.3.4可垫片调整。

4.3.3.5销径=(孔径-0.1mm)。

4.3.3.6定位销（固定式和可伸缩式）的数量应该在设计评审时确定。

4.3.3.7标准：主要部件应该有2个定位销。例如：如果两个孔不平行则使用1个固定式定位销和1个可伸缩销，如果零件不稳定则使用2个可伸缩销。

4.3.3.8在测量后（包括测量报告+销固定），盖上内八角螺栓帽。

4.3.3.9输送及精确定位（精度与GEO工装一致）。

4.4气动元件

4.4.1气路设计规范标准

4.4.1.1系统安全性要求

设备终端气源处理元件之前必须安装截止阀，截止阀安装位置必须保证无遮挡，且必须能够实现手动锁定。

气源截止阀、压力控制阀和流量控制上必须具备可靠的方法锁定当前的设置。

压缩空气进入设备之前应先通过压力传感器进行监控，确保压力在设备要求的安全范围之内。

设计时应考虑在任何情况下切断气源后，产品、机构等因各种原因导致的任何可能动作。对于存在安全隐患的位置，必须通过锁定机构等保持原位。

焊接强磁环境下，应选用合适的耐强磁气缸及磁性开关。

启动设备时，要注意防范气缸急速动作而造成安全事故，应独立配置缓慢启动阀进行控制。

气管应采纳管夹、扎带等摆动限制措施，以避免气管干涉机构动作，同时防止气管异常脱落时不会随意摆动。

有气动元件的外置排气口的场合，应安装消音器。对于特殊高压排气等工位，应该进行必要遮盖以防止产生伤害。

必须使用双层耐燃气管，阻燃性必须符合UL-94标准V-0。弧焊工位建议采用三层阻燃气管。

气管接头、调速阀等全部采用阻燃性树脂或金属材质。

气动系统声音不得超过85分贝。

4.4.1.2气源处理设计要求

设备前端气源处理系统应保证进入设备的气源质量，终端压缩空气等级应高于ISO8573-1标准5.4.3级或GBT13277-91标准3.4.3级以上，即粒子尺寸≤5μm，压力露点值≤3℃，含油等级≤1mg/m3。

气动系统设计时，应使用免润滑的元件。除非有特殊要求（如调整线气动工具润滑），气源处理元件无需配置油雾器。

整个气动系统的设计使用压力应在0.4MPa至0.6MPa之间。个别工位压力不足或要求使用更高压力时，可使用增压阀。

所有文件和设备标签上应标明使用压力范围，且在压力表内部或表面用颜色等进行区分。

所有压力表必须外置可拆卸，便于定期检查和校准。

选用压力表时，压力表的使用量程应比最高指示压力低20%左右。

气源处理单元配置推荐：

手动夹具配置：残压释放阀、过滤减压阀、分气模块；

气动工具配置：残压释放阀、过滤减压阀、油雾器。

手动夹具三联件气动工具三联件

4.4.1.3控制元件设计要求

控制元件和调节元件应该位于机械外部的明显位置，便于后期维护操作。

所有电磁阀都必须带有指示灯，以显示电磁阀线圈上电情况。

所有电磁阀需要具备手动按钮，以便在必要时通过手动操作实现电磁阀切换。

所有主线工位必须采用阀岛控制（除停放架）。

阀岛集装阀采用右侧进气方式，超过6片阀增加左侧进气排气模块。

阀岛集装阀消音器必须水平或者竖直向下安装，不可倒装或倾斜。

阀岛集装阀支持集成单独调压、供气、排气功能等。

阀岛使用符合招标方要求的电气系统总线通讯协议。

阀岛控制模块外壳必须接地，接地线材料宜使用铜编织。

阀岛控制模块最多携带8个输入/输出模块。

阀岛中有未使用接口的场合，应用防尘防水盖覆盖处理。

阀岛安装部分必须带有防火帘。

阀岛要求金属外壳，防护等级IP65。

4.4.1.4真空元件设计要求

真空发生器的供给气源应有净化措施，空气洁净、不含油雾。

真空发生器的供给压力应设置在0.4至0.45MPa之间。

真空发生器与吸盘之间连接管应尽量短而直，连接管不得承受外力（管与接头要求使用同品牌供应商，以保证气密性）。

真空发生器排气口处必须无阻碍，使用时不能堵塞，以免影响真空发生器性能。

真空回路必须设置真空压力开关，以便随时监控真空压力变化，防止各种原因使吸盘真空度未达到要求而导致工件未吸附或跌落。

真空回路中真空压力开关之前必须加装过滤器，防止劣质空气质量对元件造成损害。

优先选择集装式真空发生器，集成真空压力开关、真空供给&破坏阀、过滤器、节能等功能。

真空发生器应与吸盘一一对应，若单个真空发生器需要同时带多个吸盘，必须选用带单向阀的真空吸盘。

4.4.1.5气缸设计要求

焊接环境有较多灰尘和焊渣，推荐选用带强力刮尘圈气缸。

气缸活塞杆应不承受任何横向负载和偏心负载，有横向负载时，活塞杆应加导向装置，或选用带档杆气缸等；有偏心负载时，活塞杆前端与负载必须使用浮动接头或万向节。

安装耳环式和耳轴式气缸时，应保证气缸的摆动和负载的摆动在同一个平面内。

根据气缸使用环境选用合适的缓冲方式或装置，确保气缸运行顺畅无憋气和反弹现象。

气缸的安装形式和安装位置合理，易于更换，缓冲阀和磁性开关等应留出适当调整和维护空间，保证可维护性。

在防止下落等有要求的工况下，为确保安全，气缸必须带锁紧功能。

带锁气缸解锁前，务必将气缸、电磁阀等调整至安全状态，防止解锁后急速动作导致事故。

夹紧气缸应带自锁结构，以确保在失去工作气压时工件仍处于夹紧状态。

焊装工艺不建议使用无杆气缸，若必须使用，无杆气缸的安装应该远离污染源并采取表面防护措施，如防尘罩。

夹紧气缸使用注意事项：

夹紧臂打开/夹紧动作时间在1秒以上(夹紧缸进气/出气口必须配置调速阀)；

夹紧臂前端负载设置必须在产品要求范围内。

销钉气缸使用注意事项：

偏心定位需要在产品要求范围内使用；

根据磁场环境选择合适的磁环及磁性开关类型。

锁紧气缸使用注意事项

锁紧类型有单向、双向之分，使用单向锁时要明确锁紧方向；

锁紧单元采用通气解锁，务必确认锁紧控制气路是否合理。

4.4.2管路连接示意

4.4.2.1自工工位管路连接示意

4.4.2.2手工工位管路连接示意

4.5电气控制系统

4.5.1通用要求

自动化系统安全等级满足SIL3级要求。

自动化系统满足生产工艺节拍并稳定可靠运行。

所有设备的安装位置必须易于调试和维护。

承包商应提供2台便携式编程电脑,预装正版系统软件及PLC编程软件。

所有购买的设备都需要原厂家提供培训，培训内容如产品的结构、性能、使用要求、维护保养方法（包含焊接控制器、电极修磨器、涂胶机、螺柱焊机、焊枪、工具快换装置、变频器、机器人、PLC等）。

所有设备都需要提供调试维护用设备工具（编程设备、专用工具等）。

所有控制柜的摆放需要留出维修空间，不影响物流和占用通道。

所有焊接飞溅可能涉及的模块、电磁阀、水气电缆接头等都应有防保护措施，且措施得当、合理，保护严密周到。阀岛应有箱式防护装置，需防水、防尘、防踩踏、防碰撞。

HARTING插头四角应装有定位销。

光栅支架要选用原厂安装支架，再加装保护罩的形式，保护罩的大小要考虑支架调整的便利性。

防护等级IP67模块的预留接口要加装塑料盖防护。

禁止使用防护等级IP67的中继模块或具有中继功能的端子箱，所有电缆的外皮剥线不能过长。

在应用于操作且需要移动的场合，电缆必须是柔性电缆。

直线导轨必须装有防护，且防护装置防烫、防飞溅。

导线的横截面积必须符合国家标准，必须满足设备和电气元件正常稳定运转。

现场所有的安全设备（急停开关，安全门，安全光栅等）全部为双通道回路，直接接入安全模块，不允许现场串接。

光栅或激光扫描器：自动生产线的人工上件工位或人工工作区域应该使用光栅或者激光扫描器防护，不同的PLC安全区域之间也应设置安全光栅进行分区防护。

安全门：原则上每个机器人工位应在工位两侧分别配置安全门一套，安全门采用快插式接线、安全锁需带有挂维修锁功能和电磁吸合和放开功能，每个安全门配备红色柱灯。

紧急停止：每台机器必须有一个或几个紧急停止装置，所有操作员的控制台上都必须有这些紧急停止设备，并且在其它地方如果有紧急关闭的需要也可有这些装置。

传感器：所有到位开关形式为接近开关，所有极限开关形式为行程开关，所有焊接区传感器采用防磁防焊型，所有光电开关采用背景抑制功能型，且感应距离可调、暗通/亮通可调。检测工件等易碰撞部位传感器应为高强度防碰撞型，如金属或陶瓷材质。

所有需要识别车型等信息的线体前后必须配置RFID读写装置，支持PROFINET/以太网/同等通讯协议等通讯协议。

所有载码体需存储区至少500字节；写入次数≥10万次，读取无限次，数据存储时间≥10年；读写装置和网关达到防护等级IP67。

激光条码读写装置，要求光源抗干扰性≥7000Lux；可用于条码读取显示和参数调整。激光条码读写装置用于高速滚床、升降机等需要准确定位的设备，主要应用于机器人工位、上件工位、升降机工位等。

漏电保护器：对于照明、插座、工具用电源，电源回路需配置漏电保护器。

中间继电器：继电器在正常负荷下，电寿命不低于10万次。

光栅保护区域处需配置红色柱灯及复位按钮盒。

控制柜、HMI等重要控制设备的柱灯采用三色组合形式。

各系统均由各自独立的PLC控制并根据实际情况合理分配控制区域和系统PLC数量。

存在前后动作逻辑关系的各应用单元间必须具有可靠的机械互锁与程序互锁的关系，前后不能产生误操作，以免产生危险。

为缩短投入下款车型时的改造周期，一期电控设计时需考虑后期预留设备。

所有导线采用绝缘线鼻子压接，不能采用焊接。

所有设备（按钮、开关、电缆、阀岛、柜体箱体等设备）需要有标牌标识，便于维修。

每个电源柜柜体面板配置多功能远程智能仪表，具备与能源管理系统对接的功能。

机器人换枪盘具有节点通讯功能，与机器人控制柜进行PROFINET/以太网/同等通讯协议通讯。

所有变频器必须配置单独的操作面板，便于操作和维护。

4.5.2通讯网络架构标准

此网络架构中，一个控制分区应仅有一套PLC，可处理普通任务和安全任务。现场安全信号和常规信号均通过同一介质总线上传PLC，该总线上通过不同通讯协议机制同时传输常规控制信号和安全信号，可保证控制实时性和安全系统的安全等级。常规任务和安全任务通过PLC程序内部联锁来实现统一控制。通讯网络架构示意图可参见下图。

4.5.3控制电源系统要求

控制回路需配置隔离变压器。

各种电源的额定容量应大于计算容量的50%。

PLC电源和PLC输入输出电源需从设备上端引入，PLC电源输入侧设置隔离变压器和滤波器。

总线如负载较大或分布较长，引起总线电源供应不足，电压降低时，需在总线远端配置分散电源，加强总线电源供应，以确保通讯稳定运行。

电气控制系统及元件能够适应工厂电网上的电压波动和脉冲干扰。

在电压干扰和掉电之后，被中断的程序必须能够重新启动运行。

电源系统的一相或两相掉电时，所有设备电源必须随之自动断开，如有必要则需加入带缺相保护功能的断路器。

在电源断电或设备急停时，为了避免设备损坏或人身伤害，不允许设备的任何运动执行部件还有任何运动。

电压下降到定值时，设备将自动停止运转，以免在有电压干扰的情况下，引起继电器释放造成受控制序列失控而损坏设备。

4.5.4PLC控制要求

CPU采用故障安全型，正常要求PLC存储器除正常程序、参数占用空间外，至少预留20%的存储空间。

每套PLC需单独配置以太网通讯模块，使设备层网络和监控层网络独立分开。

每套PLC最多接入16台机器人。

各PLC系统预留20%I/O点；设备正常运行时有运行信号灯显示，当出现异常故障时有相应的显示和报警。

要求预留至少2个PLC插槽留作备用。

PLC处理器应具有备份存储功能，用户程序和数据可通过备份存储卡在控制系统掉电的情况下依然得到保持，对于安全控制程序，也必须具备程序备份存储功能，并可在系统上电后进行恢复。

PLC须有线体总报警功能，线体任何工位报警均可触发总报警，总报警需体现声光报警。

4.5.5总线要求

现场总线采用PROFINET/以太网/同等通讯协议通讯协议，组成环网通讯。

安装在控制柜、驱动站、操作站内的模块选用IP20防护等级；

直接安装在现场的总线模块选用IP67防护等级。

IP20防护等级远程总线站，要求每10个信号模块配置一块辅助电源并支持热插拔。

各现场总线模块最少应预留20%的I/O点。

各PLC系统内交换机，均应带环网冗余功能，交换机具有网管功能。

4.5.6柜体箱体

所有放置变频器的控制柜体、PLC控制柜必须安装自蒸发式侧装空调装置，其他控制柜体需要有冷却装置，所有的控制柜必须维持柜内清洁和温度在35度以下，所有控制柜体必须满足IP54等级要求。

每一设备主控制柜都装备一个机械方式操作的主开关并且应装有“主开关”（“MAIN SWITCH”）的符号标记。

只允许主开关锁定在接通状态（ON），主开关至少用一把挂锁进行保护。

控制柜内的所有线槽需采用防火材料，着火的情况下，不释放出有毒害气体。

控制柜、操作站及其内部的行线槽须具有20%以上的额外空间；电气元件布置有规律，导线都走行线槽，使槽内整齐不凌乱。

控制柜内的安装面板要被制造的足够大，需留有20%的进一步扩大空间。

所有控制柜内要有照明系统，门开则通，门关则断。

控制柜进出线方式为下进下出。

所有控制柜内要有220V的2+3孔插座。

照明设备和电源插座是单独由电路自动断路器进行保护的，电源来自主电源开关（NFB）的进线端。

所有配电柜、主控柜、变频柜需配备主空开，空开容量满足使用需求。

报警灯：主控柜、变频器柜及现场相应柜体应配有相应状态指示灯及声音报警器。

要严格按照E-plan设计图纸组装控制柜。

每个端子只允许连接一根导线，每个柜体预留20%的短接片。

注意电缆的区分（交流、直流、BUS），不允许有交叉。

线槽的开口要和元器件接口对应。

外部控制箱到主控柜要采用HARTING连接。

控制柜安装示范如下图所示：

4.5.7电缆规格

柜内电缆采用BVR线缆，普通动力电缆采用BVR或VVR，控制电缆采用KVVR或RVV，弱电压信号电缆采用KVVRP或RVVP，传感器和现场设备的连接线缆采用预铸电缆形式。

导线标称截面原则：

所有交流动力导线和电缆接线标称截面不得小于1.5平方毫米。

所有控制柜内控制信号接线标称截面不得小于0.75平方毫米。

现场电气设备控制信号接线标称截面不得小于0.75平方毫米。

可编程序控制器（PLC）输入输出接线标称截面不得小于0.75平方毫米。

4.5.8现场施工规范

桥架采用国内知名企业产品，材质为冷镀锌钢板，防锈性能良好，线槽桥架厚度2mm、盖板厚度2.5mm、隔板厚度1.5mm。所有区域盖板增加防滑铝板。

所有桥架需符合IP54防护等级。

桥架折边为180°，弯头、三通采用45°设计。

垂直桥架盖板要采用防坠落，里面电缆要采用电缆卡固定。

所有开口处要求保护，两头要采用封头。

控制电缆和导线应使用标准电缆，严禁使用单芯导线。

桥架应坚固可靠，不允许有任何变形，其支撑支架间隔不得大于3米。

桥架支撑离地5-10cm;

桥架盖板锁扣应采用焊接形式，扣紧后盖板不能有任何松动，锁扣布置间距不大于2米。

桥架连接处连接板两端，每端配置有不少于4个带防松螺帽或防松垫圈的固定螺栓。

动力电缆、控制电缆、信号电缆应按电气制造有关标准进行制造；动力电缆、控制电缆、信号电缆在线槽内应分槽布线，必要时信号电缆要穿管隔离并放置于线槽内，防止干扰。桥架内电缆不允许有分断。

现场设备接取电缆时，应留有一定长度的余量，以保证线缆端子部分烧毁或损坏需截取电缆时仍有余量。

现场所有线缆敷设时，需采用桥架或线管保护。桥架与控制柜、线管（钢管、软管）与桥架等接头应妥善处理（折边、打磨），以防对线缆和人员造成伤害，严禁出现毛刺、刃锋、尖峰。

所有桥架及金属线管的接地需可靠，接地电阻不大于4欧姆。

现场线槽中禁止走水管、气管，工位内水管、气管≥3m则需用硬管连接。

现场设备、工装都必须有单独地线连接，接地电阻小于4欧姆。

水管接头、气管接头、线缆接头、网络T型头、24VDC T型头采用国际知名品牌，配合快速接头连接。

自动线内设备，如气阀数量大于或等于3个则必须使用阀岛，小于3个使用IP67模块。

工位等电位铜牌安装在桥架侧边，采用螺丝连接。

主等电位采用25mm2的导线和厂房立柱连接（厂房立柱要做等电位箱），到主控制柜采用16mm2的导线连接，到现场夹具、阀岛、模块、设备、操作台等采用10mm2导线连接。

桥架需要等电位连接。

配线时PLC设备须单独接地。

配电施工要严格执行国家电气施工相关标准。

裸露在桥架外的电缆不能超过200mm。

桥架里不能有导线接头和端子或任何导线连接。

在门前1000mm、维修通道、楼梯口等不可以做桥架（除特殊情况要得到买方同意）。

桥架安装要考虑维修方便，上方要考虑盖板打开的空间，桥架的铺设位置不能占用设备及设施维护空间。

桥架里不要有电缆余量。

电线电缆采用正确的线鼻子连接，不能有虚接。

电缆要整齐、正确的铺设在桥架内。

所有三通、接头、Harting等要固定在不宜踩踏、容易维修的地方（尽量固定在垂直面上、除特殊情况）。

焊接工位的模块、变频器等设备要做好防飞溅措施。

电缆要按E-plan连接、如有改动要经过买方负责人允许并做好记录。

电缆连接要正确、整齐、符合标准。

5m以上传感器线在传感器侧增加一根1m的预铸电缆以便维修。

所有水平铺设在桥架内的电缆每间隔12.2m都要用电缆标签标注所连接设备的ID号，并使用捆绑带与桥架固定；垂直铺设在桥架内的电缆每间隔3m用电缆标签标注所连接设备的ID号，每间隔1m使用捆绑带与桥架固定；目的便于桥架内的所有电缆方便识别。

所有防水接头要拧紧，备用孔要加装堵头。

标牌要求：正确、可见、整齐、牢固、高度位置统一。

线槽上不允许安装和悬挂其他设备。

由控制柜到设备各部位的控制电缆必须布置在电缆槽内。

电缆铺设完成后，卖方在接线前必须检测和记录电缆绝缘阻值，相关记录应由双方负责人签字确认。

电缆选用时，截面积的设计在满足国家标准的基础上需预留不低于20％的余量。电路中的电压损失，不能超过用电设备额定电压值的5%。

线槽支架采用标准镀锌支架；弯头、三通、变径等过渡处必须采用标准件，不得切割、焊接。

桥架布线安装示范如下图所示：

等电位链接方案：

等电位安装示范：

5.图纸会签及技术资料

5.1图纸会签

方案设计会签均在投标方完成，设计会签分两阶段进行，投标方应对招标方提供的工艺方案进行完善，一阶段为3D设计评审会签（机械/电气/仿真），二阶段为优化后仿真/离线程序评审会签。

投标方现场安装调试务必以离线程序为基础，安装调试完成后，需要根据现场的实际情况，重新修正离线程序，并在终验收前提交给招标方，以确保离线程序与现场实物的一致性。

在设计审批阶段，双方对相关技术问题作进一步深入沟通和确认；方案图、设备图纸、安装图及其它图纸须经招标方签字认可后才能进一步设计和制造；投标方应对设备设计的正确性全面负责。

5.2技术资料

投标方须在项目不同阶段向招标方提供项目资料，各阶段需提供资料如下表所示：

| No. | 资料名称 | 设计审查 | 预验收 | 终验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺设备清单 | 电子×1 |  |  |  |
|  | 焊钳式样图 | 电子×1 |  |  |  |
|  | 夹具方案书（含3D数据） | 电子×1 |  |  |  |
|  | 夹具方案书（含3D数据） | 电子×1 |  |  |  |
|  | 工位焊点信息图（3D） | 电子×1 | 电子×1 | 电子×1 |  |
|  | PLC及HMI范例程序 | 电子×1 |  |  |  |
|  | 工位节拍明细（时序图） | 电子×1 | 电子×1 | 电子×1 |  |
|  | 易损件及备件明细、图纸、 参考价格（含夹具易损备件） |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 标准件手册 |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 备件清单 | 电子×1 | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 非标设备设计图 |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 电气原理图（含逻辑电路图） |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 气路原理图 |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 电气接线图 |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | PLC及HMI标准程序 |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | PC机梯形图 |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 外购件明细表 |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 夹具检测成绩表 |  | 电子×1+纸质×1 | 电子×2 |  |
|  | 夹具检测的布点图 |  | 电子×1+纸质×1 | 电子×2 |  |
|  | 各设备检验合格证 |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 工位焊点信息图（3D） | 电子×1 | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 定位销及定位面硬度报告 |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 最终版PS仿真数据 |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 机器人离线程序 |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 焊钳图纸（2D+3D） |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 生产线夹具3D图（CATIA可编辑格式）和2D图（DWG） |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 备品、备件清单、图纸（2D+3D） |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 所有定位销图纸资料(2D CAD和3D) |  | 电子×1 | 电子×2 |  |
|  | 电气元件汇总表 |  |  | 电子×2 |  |
|  | 元器件样本、图册 |  |  | 电子×2 |  |
|  | 夹具调试记录单 |  |  | 电子×2 |  |
|  | 工艺参数调试记录单 |  |  | 电子×2 |  |

注：

投标方应在项目各阶段，按照招标方要求的格式和内容提供相应文件。

根据验收要求，在设备有改动时，投标方要提供更新的技术文件。

所有文件都要配备中文。

为保证现场验收满足招标方的要求，投标方应提交所有其提供设备的有关文件，由另一家公司提供的文件必须提交原件，不允许提供复印件，投标方丢失的任何文件必须免费补上。

图纸交付文件格式：CATIAV5R20（可编辑）、AUTOCAD2008、PDF格式。

终验收时提交的电子文档应包含设计审查和预验收阶段提交的文件。

项目各阶段所需的电子资料以U盘形式提交。

6.包装运输

国内货物，对其进行必要的包装防护，做好防锈、防雨、隔离、固定等处理，保证货物在运输途中，安全无损坏；进口货物，按国际包装规范要求包装；

项目的（设备、夹具、模具等）经招标方预验收并完成预验收时问题的整改，经招标方确认后，与预验收时焊接的总成一起发运至招标方；

国内货物运输到达的目的地为招标方工厂，投标方同时承担货物从投标方工厂到招标方工厂的运保费。投标方应在交货前7天内向招标方提供货物价值以及尺寸、重量等明细清单、预计到达招标方的时间等信息；进口货物运输到达的目的港口为中国青岛港，投标方同时承担货物从青岛港到招标方工厂的运保费，交货地点为招标方工厂。投标方应在装船后2天内向招标方提供装载港口、船名和货物价值以及尺寸、重量等明细清单、预计到达目的港口的时间等信息。

投标方提供的技术资料及易损件清单经招标方确认后随货物同时发至招标方。

7.安装调试

7.1设备安装

投标方在设备进厂前需与招标方签订相关安全协议，除遵守必要的有关中华人民共和国关于工业企业安装调试的法律、法规、规定外，同样要遵守招标方的相关要求。这在投标方设备进厂前必须得到确认和认可，由于投标方在安装调试期间造成的无论是对投标方或是招标方的过失或利益损害，由投标方承担相应责任。

投标方的项目负责人及现场项目负责人负责对现场团队的管理以及工作组织协调，以确保项目安全顺利地进行。投标方需要制定一份完整的现场管理计划与方案，包括人员、设备、安全、协调、应急预案等，其至少包含以下内容：

人员作业计划、管理

设备管理

施工安全保障措施、方案

危险作业

与买方项目管理人员的协调

另外招标方提醒：在批量生产前投标方有义务保证其货物的完好无损或避免丢失。

从安装开始时，投标方应及时与招标方就安全保障和场地边界达成一致。投标方的项目负责人应在安装地点竖起示意图板，投标方需要在该图板上显示其每周更新的工作计划。如下：

质量状态（最新测量报告、可能的整改措施、焊接质量）

满足进度要求的设备状态（例如，连续运行、单步运行等）

达到的生产节拍

最新样件状态报告

核心问题的跟踪状态展示

7.2产品试装

7.2.1 PPV阶段

PPV阶段，零件的生产制造应该用正式工装设备。所有决定产品质量特性的工艺装备的功能一定要确保。PPV要分多个阶段有联系地连续执行，直到达到该阶段要求的产品质量要求。投标方对下面的内容负责：

PPV零件的制造支持（包含设备、工艺、质量人员）

引导质量检验过程（焊点及几何尺寸）

必需的检测报告的制定

工装设备修正值的求证及相应文档

工艺装备备件准备

7.2.2 PP阶段

PP阶段，零件的生产制造应该用正式工装设备以联动的方式进行。所有决定产品质量特性的工艺装备的功能一定要确保。PP要分多个阶段有联系地连续执行，直到达到该阶段要求的产品质量要求。

投标方负责内容与P阶段相同。

7.2.3 P阶段

P阶段，零件的生产制造应该在生产线完全自动连续生产状态下进行，生产线状态达到量产标准，产品质量达到量产要求。投标方对下面的内容负责：

P零件的制造支持（包含设备、工艺、质量人员）

引导质量检验过程（焊点及几何尺寸）

必需的检测报告的制定

工装设备修正值的求证及相应文档

工艺装备备件准备

确保生产线设备运转率稳定提升，直到达到量产要求。

# 第三章  供货范围及供货方式

## 第一节  供货范围

一、供货范围

（一）一般界定

1、包括本技术标书所列明的主要货物及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等，如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。

2、包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。

如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3、包括货物维护维修所必需的专用工具。

4、包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定

1、招标方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。

2、招标方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。

如果投标方认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标方要求。

3、对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

4、以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。

二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1、备品备件、易损件和专用耗材是招标方为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2、供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1、在合同签订后30 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2、在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

3、在终验收前，提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4、在终验收前，提供确定的维修所需要且招标方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8、本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供5套，其中2套为电子版光（软）盘；每份技术文件应装有目录清单。

9、本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

四、供货范围特别提示

如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

## 第二节  供货方式

一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计，制造，必要的投标方现场预验收，至交货地点的运输（含定点装卸），安装，调试，招标方安装地竣工验收服务，货物移交，约定培训等全流程范围。

二、供货地点：本项目建设工地。

三、供货时间

1、自中标通知书发出之日起，45个日历日内交货至供货地点；

2、接续15个日历日内完成安装调试；

安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标方应当随标书提供详细的工期计划。

四、包装

1、所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2、包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3、所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4、应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5、每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6、每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7、应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8、包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9、在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

五、运输

1、应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2、同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3、一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

4、在每批货物（或设备）发出后，应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5、货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

# 第四章  质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起1年。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，投标方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

二、技术及培训服务

1、应负责在招标方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于1个日历日。

2、应免费提供一定数量的培训资料。

3、应按要求免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

4、若投标方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。

5、负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

三、安装调试及验收服务

1、指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因投标方原因造成的延期，所发生的费用全部由投标方承担。

2、若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与培训。

3、根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；招标方将积极协助投标方达到货物的各项技术指标和性能要求。投标方在招标方现场进行的货物的安装、调试和试运行，招标方有权参与，投标方应无条件向招标方提供现场记录和试运行数据及报告。

4、在投标方所提供货物需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5、投标方应当向招标方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务

1、投标方提供的货物涉及的所有售后服务均由投标方负责。如果发生问题并且收到通知，投标方应当在2小时内予以答复。

2、如发现所提供的货物存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后 48 小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后 72 小时内派有关人员到达现场。

3、投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。

五、其它服务

1、若投标方所提供货物有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

# 第五章  验收

一、验收依据和验收标准

1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2、如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标方最有利条款为验收依据。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1、国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2、进口货物的检验，投标方需要按照下述要求进行：

2.1进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为招标方检验的依据。

2.3进口货物到达目的地后，招标方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除招标方的责任外，招标方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向投标方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由投标方承担。

三、验收条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1.预验收

1.1预验收一般条件

1.1.1卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.1.2货物应完整，外观完整无损伤，货物标牌完整、清晰、明确。

1.1.3货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

1.2 预验收内容

1.2.1加工件外观无缺陷、无裂痕，材质无缺陷，坚固实用。

1.2.2加工件表面无锋利边缘，焊缝无焊接缺陷。

1.2.3卖方按标书及合同技术协议的货物清单对货物进行清点，按标书及技术协议中的技术指标如设备功能、测量参数、控制参数、精度等对设备及其附件进行检验，达到协议要求且双方签字确认后，预验收完成。

1.2.4生产过程中及生产完成后到材料生产地点进行预验收，招投标双方按照合同约定执行了合同并经检验合格，则具备验收条件。

1.2.5预验收的内容不仅包括设备、工装、模具、检具、加工产品等实物，同时也包括投标应交付的各种技术资料。

预验收的标准按双方认定的技术协议及验收标准进行，包括投标方提供的技术和验收文件资料。

预验收时设备、工装、生产线等必须在投标方已利用招标方提供的零件先行进行过通线调试并整改完成自己发现的问题的情况下进行。

投标方应尽可能采取有效的技术检测措施，将问题尽量暴露在投标方现场，及时解决，并把解决状况及时报告给招标方。

1.2.6预验收过程中，由于投标方设计或制造等原因而出现的质量问题，招标方有权提出并请投标方返修，然后再次检查直至合格。

1.2.7预验收合格后，发运前双方需签署预验收记录，但预验收合格的记录不能替代最终验收报告。

2.终验收

2.1终验收一般条件

2.1.1投标方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

2.1.2生产线按照设计节拍启动商品化生产三个月后。

开动率85%（具体故障原因由投标方负责牵头进行分析）。

焊接参数调试完成，精度合格率90%，焊点合格率99%，关键焊点100%。

生产线具备焊接条件、机械和电气部分安装结束。

验收所需要的资料已经修改后提交给招标方。

正常情况下自动焊接5～10辆份白车身。

验收之前，投标方提供预验收大纲给招标方进行确认。

验收之后，招标方和投标方针对预验收结果签署预验收报告和问题整改计划表。

2.1.3货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

2.1.4一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。

2.1.5货物的润滑系统工作正常、可靠，润滑点易于到达。

2.1.6使用的压力容器、电气等应具备合格证（如果有压力容器）。

2.1.7货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

2.1.8货物标牌完整、清晰、明确。

2.1.9地线联接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范。

2.1.10货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

2.1.11中标方提出终验收前1个月，需向招标方提供的技术文件资料：

1）所有技术文件资料均为纸质文件3套和电子版文件（含3D和2D）3套（U盘），其中所有电子版文件必须使用国际通用软件以确保能在招标方的计算机中打开并进行编辑和修改。

2）所有设备的数量、规格明细及可供制造或采购的图纸、标准；

3）标的物的操作、维护和维修手册，以及液压、电气、润滑（气动）原理图；

4）提供设施消耗电、气的详细资料；

5）工装图纸（包括总成图、分总成图、部件图、零件图以及适用的标准等技术文件），投标方专利部分图纸，可提供简图；

6）滑台的总图、装配安装图、部件图、零件图；

7）外购件明细表及相应的供应商联系地址和使用维修说明书；

8）易损件和备件明细表，当投标方认为必要时在提供货物的同时应提供必要数量的易损件和备件；

9）电动葫芦的使用说明书，维修手册；

10）控制软件。

2.2终验收标准

2.2.1投标方派专家到招标方现场进行安装调试和技术指导。所有设备由投标方负责安装、调试完成后，双方在生产地点进行最终验收。

2.2.2安装调试完成后，连续3个月的生产周期内焊装及涂装所有车型均能够正常生产，设备使用稳定，视为验收通过。

2.2.3最终验收期间若发现合同供货内容有质量问题或发现破损、缺陷和缺少零件，投标方应根据招标方要求免费更换零部件并解决问题，并且记录在终验收的报告中。

2.2.4按合同要求验收，若投标方提供的标的内容、技术资料与合同中规定的内容有不符或缺少时，招标方有权要求更换及补偿。

2.2.5投标方一旦中标，需向招标方提供的技术文件资料。

2.2.6装配图、易损件2D零件图（若易损件需要加工型面，需增加提供3D图）、零件明细（内部标注易损件）。

2.2.7所有技术文件资料均为电子版文件（含3D和2D）3套（U盘）3套，纸质版文件3份，其中所有电子版文件必须使用国际通用软件以确保能在招标方的计算机中打开并进行编辑和修改。

2.2.8所配备的传感器等计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠，能够实现预期的技术要求。

2.2.9控制系统运行稳定可靠，能够实现前述远程控制、状态监测、故障报警等功能。

2.2.10试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

2.2.11验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货。

2.2.12验收通过后买卖双方共同签署验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

2.3终验收内容

终验收问题清单整改完毕。

以周为单位（五个工作日每天八小时）对生产线的开动率进行验证，需连续生产十个工作日满足开动率指标。

全尺寸符合率验收标准：连续十台平均符合率大于80%，最低值大于78%。

功能尺寸符合率验收标准：连续十台平均符合率大于90%，最低值大于88%。

在开动率验证期间，由投标方安排不少于5人（2名钳工，1名机器人工程师，1名电气工程师，1名机械工程师）负责现场陪产维护。

终验收期间招标方抽检连续3台车，整体焊点合格率大于99%，关键焊点合格率100%。

本技术任务书所定资料内容进行相关整理更新提交招标方。

双方认定的验收标准全部完成。

3.技术培训

在预验收和终验收期间，投标方应派有经验的专家对招标方相关人员进行理论和实际操作的培训，并提供成套培训资料，所有培训应是免费的。

3.1培训内容

工装夹具、设备结构、工作原理

操作使用方法和要求、安全事项要求

维护保养方法和要求

软件编程方法和要求

设备故障的判断和处理程序

招标方不时要求的与设备操作相关的其他培训内容

3.2培训方法

投标方在设备安装阶段，在招标方设备安装现场，对招标方有关人员进行第一阶段培训，培训时间不少于10工作日。

在终验收前招标方安排维修人员参与设备或生产线的调试及运行，以达到培训维修人员的目的，培训时间不少于5个工作日。

对于部分投标方采购的标准设备，必须由相应设备供应商技术人员进行培训。

3.3培训效果

招标方尽量保证人员的稳定性和基本专业素质，所有的培训内容必须能保证受训人员能掌握，招标方根据参加培训的人员掌握情况，可以要求投标方给予重新培训。培训的费用都由投标方负责。

3.4培训教材

投标方培训教材（中文版）在上课前15日提供（教材为3份纸版，1份电子档；其中纸版资料提供形式以A4/A3幅面装订成册，电子档提供U盘形式）。

4.陪产服务

投标方应满足招标方以下的生产陪伴要求：

工作内容包括（但不限于）：

设备的维护、故障排除、备件更换等

帮助招标方建立维修保养计划

帮助招标方作第二阶段的备件采购

其它招标方安排的工作（包括工艺设备、参数的优化等）

生产陪伴期限：终验收后6个月（可分阶段实施）不少于3人（1名钳工，1名机器人工程师，1名电气工程师）负责现场陪产维护。

人员报价：根据以上工作内容，供应商报出每班需要的维修工程师/维修操作工的人数及人员单班费用。

# 第六章  投标技术文件一般要求

一、技术文件一般内容要求

1、投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2、投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3、投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4、投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5、投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6、投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

6.1投标货物配置一览表：

投标货物配置一览表          单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2  备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3  “一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。

6.4  应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

6.5  单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

6.6  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术文件中货物报价格式要求

1、货物配置一览表合计价以及备品备件、易损件和专用耗材明细表合计价应当在投标总报价内对应重现而且应当数据准确。

其中，质保期之内需要的备品备件、易损件和专用耗材，需要在配置一览表内单独分类列出并计入货物配置一览表合计价。

2、投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

3、如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

4、投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的招标方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

5、备品备件、易损件和专用耗材，招标方将可能与投标方按照投标价格另行签署供货合同。

6、要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

# 第七章  其它要求及说明

一、要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1、投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国外供应商参考该要求提供有效证明文件）、相关类似案例的合同原始证明（采用天然气/柴油加热方式）、相关案例的验收检测报告，并保证其真实性和有效性。

2、投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。

3、国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4、应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5、必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。

5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等。

5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等

5.4其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等。

5.5该类报告或证明材料对于投标方胜出乃至中标极为重要！

二、说明

1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，投标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3、请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。

4、招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

5、为避免歧异，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。

附件一：设备清单明细表【作为附件另附】

| 序号 | 产品及部件名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 不含税 单价 | 税率 | 税额 | 含税 单价 | 品牌 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：

乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：

附件二 技术协议书

作为附件另附

# 廉洁诚信协议

甲方：

乙方：

乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。

1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。

2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。

3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪委监察部门备案）。

4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。

5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：

a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；

b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；

c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；

d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；

e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；

f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；

g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。

6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。

7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪委监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：jianchabu@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪委监察部门检举并提供证据。

9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。

10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。

11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。

12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。

本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。

13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表/授权代表	法定代表/授权代表

日 期:	日 期:

# 第六部分 投标文件附件

说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件1 投标函

致：中国重汽集团济南商用车有限公司：

根据贵方汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本五份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

联行号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

### 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目 现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表(格式)

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 | / |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件4 保密承诺函

项目名称：汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目

中国重汽集团济南商用车有限公司：

我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件5-1 技术规格偏离表

项目名称：汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

### 附件6  2022年1月1日至今同类项目业绩一览表

项目名称：汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填） |  |  |  |  |  |

注：提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件7 设备质量承诺函

项目名称: 汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目

中国重汽集团济南商用车有限公司：

我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件8 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 交货及安装 时间 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目 | 1套 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。

3.需写明含税价、不含税价格、税率。

4.投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。

5.投标总价包括全部（全新）产品价、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费等所有费用的总和。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 设备分项报价表

表 9-1

设备分项报价表

第   页 共  页

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 原产地和制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[4×7]（不含税） (元) | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 以上投标设备不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                                 授权代表(签字)：                          年    月

表 9-2

运输及服务分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 数 量 | 单价(元)（不含税） | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 (1×2) | 4 |
| 1 | 包装费 |  |  |  |  |
| 2 | 运输费 |  |  |  | 运输方式及运输起止 地点 |
| 3 | 运输保险费 |  |  |  |  |
| 4 | 装卸费 |  |  |  | 发生费用地点 |
| 5 | 土建 |  |  |  | 说明具体内容 |
| 6 | 其他 |  |  |  | 说明具体内容 |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ 元 |  |

注： 1.投标人需另附页给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-3

技术服务和培训分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 单位 | 单价(元)（不含税） | 数量 | 价格(元)（不含税） | 详 细 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安装调试 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 2 | 性能考核验收 |  |  |  |  | (可另附页) |
| 3 | 技术培训费 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 4 | 其它(列出明细) |  |  |  |  | (可另附页) |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ | 元 |

注：   1.投标人需给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-4

随机标准附件及易损件、备品备件、专用工具、专用检测仪器仪表 分项报价表

第   页共   页

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 备件或工具名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[4×6]（不含税）(元) | 更换 周期 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ 元 |  |  |

注：1.本表须详细列出质保期内全部随机备品备件和专用工具等的详细价格。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                              授权代表(签字)：                             年  月  日

表 9-5

价格汇总表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表 9- 1 总计 |  |  |
| 2 | 表 9-2 总计 |  |  |
| 3 | 表 9-3 总计 |  |  |
| 4 | 表 9-4 总计 |  |  |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价合计（不含税）￥ | 元 |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价合计（含税）￥ | 元 （税率： %） |

注：  1.此表格中的总价合计应与“投标货物数量及价目表”及开标一览表的价格一致。

2.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

3.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

### 附件10 商务条款偏离表

| 汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件11 投标人承诺

项目名称：汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

### 附件12 服务承诺函

项目名称：汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目

中国重汽集团济南商用车有限公司：

我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件13 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本/ 2 副本） 项目名称：汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

### 附件14技术要求承诺书

项目名称：汕德卡新增配置驾驶室设备工装改造及更新技改项目

中国重汽集团济南商用车有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

我司提供的产品完全相应并满足本次项目招标文件的技术要求。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件15评分标准

### 技术标评分标准

| 评价类型 | 评审 内容 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 100分 | 产品技术 | 1 | 技术要求 | 40 | 投标文件中技术参数符合招标文件的要求得30分，再详细考察其功能与项目需求的吻合性,有一处负偏离，扣5分；有正偏离，且对项目存在实际改进作用，则加2分，满分40分。 注：加*号的条款不允许有负偏离。 |
|  |  | 2 | 业绩情况 | 20 | 近三年投标人有5家相关项目业绩的得20分，不足5家的每减少一家扣3分，业绩少于2家（包含2家）不得分。 注：1.投标人应在投标文件中提供相应业绩清单和所投设备的销售合同关键页（含签订合同双方的单位名称、签订合同双方的落款盖章、设备型号规格、签订日期等信息）复印件。时间以合同签订日期为准。以上材料均须加盖投标人公章，未按要求提供上述材料的不得分。合同原件备查。 2、业绩案例需均为真实案例如有作假，拉入供应商黑名单。 |
|  |  | 3 | 质保期 | 10 | 质保期满足招标书要求得8分，能每延长一年加1分，满分10分。 |
|  | 答疑 | 4 | 现场答疑 | 10 | 投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标委员会成员现场提问。按照优、良、一般进行赋分，优得10分，良得5分，一般得0分。 |
|  | 售后服务 | 6 | 供货周期及工期进度计划 | 6 | 满足要求得4分，每提前一周加1分。 |
|  |  | 7 | 专业技术力量 | 8 | 根据设备制造商装备制造能力、生产设备、加工工艺完善程度：由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得8分，良得4分，一般得0分。 |
|  |  | 8 | 售后服务 | 6 | 1.有完整的售后服务体系，有相应的服务承诺和具体的保证措施； 2.提供完备的本地化服务支持承诺，明确承诺到现场响应时间（根据响应时间长短）； 3.投标人提供相应完善的培训计划； 4.服务和支持的方式； 5.超出质保服务的措施。 根据以上问题，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。 |

## 附件  商务评价表（100分）

| 评价类型 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 100分 | 商务评分计算 | 100 | 评标基准价： 1、评标基准价为所有合理有效的最终投标报价的最低价。 2、有效的评标基准价得100分；其他投标人的价格得分按下列公式计算：投标价格得分=100×（评标基准价/投标报价）。 注：得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。 |

### 综合得分=技术标得分*0.3+商务标得分*0.7

### 5.商务标：商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分.

### 附件16 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“工艺装备”，业务主管部门选择“工艺工匠研究院”。

### 附件17 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情