重汽（济南）车桥有限公司

招标书文件

项目名称：前桥驱动桥喷漆项目

招 标 人：重汽（济南）车桥有限公司

2025年 11 月

目录

第一章 招标公告	- 1 -

一、项目名称	- 1 -

二、招标内容	- 1 -

三、招标形式	- 4 -

四、议程安排	- 4 -

五、获取招标文件	- 5 -

六、 投标须知	- 5 -

七、生产管理	- 7 -

八、投标、开标、评标	- 11 -

九、双方责任	- 12 -

十、合同签订	- 14 -

十一、废标及终止招标	- 15 -

十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则	- 16 -

十三、保证金不予退还情景	- 16 -

十四、项目基本标准及基本要求	- 16 -

第二章 投标文件编制	- 17 -

一、投标文件格式	- 17 -

二、投标文件签署	- 18 -

三、投标文件的密封和标记	- 19 -

四、纸质标书邮寄	- 19 -

附件1	- 19 -

附件2	- 20 -

附件3	- 21 -

附件4	- 22 -

附件5	- 23 -

附件6	- 24 -

附件7 业绩表	- 26 -

附件8	- 27 -

附件8-1	- 28 -

附件9技术质量保证协议	- 29 -

附件10重汽E采通非生产供应商注册操作手册	- 39 -

附件11重汽E采通系统供应商用户手册	- 42 -

- 招标公告

一、项目名称

项目名称：前桥驱动桥喷漆项目（FSCZB2025110239）

二、招标内容

招标内容：

前桥：负责前桥总成的清洗（加料、浮油打捞等）、预涂漆、防护、喷底漆、喷面漆、喷蜡、写标识、下线、入库整修套袋、发交整修、主机厂服务整修、刷涂硬膜防锈剂、现场5S、调漆配液、漆渣清理、喷涂质量控制以及喷涂设备的启停、点检、维护等。

驱动桥：对驱动桥总成的清洗、防护、预涂漆、喷底漆、喷面漆、补面漆、喷蜡、烘干、注脂、刷涂硬膜防锈剂现场5S、调漆配液、漆渣清理、喷涂质量控制以及喷涂设备的启停、点检、维护等。

- 承包方承包的招标方区域为：

前桥喷漆线/驱动桥喷漆线

- 2、承包日期：2026年1月1日至2026年12月31日。

- 3、人员配置及要求表

- 3.1相关工序人员配置

- 前桥：

| 总人数 | 56 | 生产线节拍 | 1 | 总工时 | 84.41 | 生产线平衡率 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工序 | 单班定员 | 班次 | 工种 | 辅助时间/min | 基本时间/min | 工序工时/min | 工序节拍/min/件 |
| 9 | 防护一 | 3 | 双班 | 管辅操作工 |  | 1.2 | 1.2 | 0.4 |
| 10 | 防护二 | 2 | 双班 | 管辅操作工 |  | 1.3 | 1.3 | 0.65 |
| 11 | 喷底漆一 | 3 | 双班 | 喷漆工 |  | 1.66 | 1.66 | 0.83 |
| 13 | 喷底漆二 | 1 | 双班 | 喷漆工 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 15 | 喷面漆 | 3 | 双班 | 喷漆工 |  | 1.6 | 1.6 | 0.8 |
| 18 | 写标识 | 1 | 双班 | 管辅操作工 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 19 | 喷蜡 | 1 | 双班 | 喷漆工 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 20 | 护具摘除，安装螺栓护套 | 3 | 双班 | 管辅操作工 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
| 21 | 工件下线 | 3 | 双班 | 涂装技能工 |  | 3 | 3 | 1 |
| 22线外 | 补漆修整 | 5 | 双班 | 涂装技能工 |  |  |  |  |
|  | 刷涂硬膜防锈剂 | 1 | 双班 | 涂装技能工 |  |  |  |  |
|  | 配漆配液 | 1 | 单班 | 涂装技能工 |  |  |  |  |
|  | 现场5S | 1 | 单班 | 管辅操作工 |  |  |  |  |
|  | 班组长、安全员、质量管理 | 1 | 双班 | 管辅操作工 |  |  |  |  |

- 驱动桥：

| 总人数 | 88 | 生产线节拍 | 1min | 总工时 | 97min | 生产线平衡率 | 94.19% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序名称 | 工序 | 单班定员 | 班次 | 工种 | 辅助时间/min | 基本时间/min | 工序工时/min | 工序节拍/min/件 |
| 1 | 工件上线 | 4 | 双班 | 管辅操作工 | / | 4 | 4 | 1 |
| 2 | 检查、防护 | 4 |  | 管辅操作工 | / | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 预刷底漆 | 2 |  | 喷漆工 | / | 1.76 | 1.76 | 0.88 |
| 4 | 预喷底漆 | 2 |  | 喷漆工 | / | 1.86 | 1.86 | 0.93 |
| 5 | 喷底漆 | 2 |  | 喷漆工 | / | 1.86 | 1.86 | 0.93 |
| 6 | 喷面漆 | 3 |  | 喷漆工 | / | 1.86 | 1.86 | 0.93 |
| 7 | 面漆补漆 | 2 |  | 喷漆工 | / | 1.86 | 1.86 | 0.93 |
| 8 | 去防护及强冷去防护 | 2 |  | 管辅操作工 | / | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 喷蜡 | 2 |  | 喷漆工 | / | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 装橡胶软管 | 1 |  | 管辅操作工 | / | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 装车轮螺母 | 1 |  | 管辅操作工 | / | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 喷标识 | 1 |  | 涂装技能工 | / | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 注脂 | 1 |  | 管辅操作工 | / | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 工件下线 | 4 |  | 涂装技能工 | / | 4 | 4 | 1 |
| 线外 | 补漆 | 5 |  | 涂装技能工 | / | / | / | / |
|  | 发交整修 | 1 |  | 涂装技能工 | / | / | / | / |
|  | 桥总成精修 | 2 |  | 涂装技能工 | / | / | / | / |
|  | 打捞漆渣、护具及挂具清理、更换 | 2 |  | 管辅操作工 | / | / | / | / |
|  | 现场5S | 1 |  | 管辅操作工 | / | / | / | / |
|  | 调漆 | 1 |  | 涂装技能工 | / | / | / | / |
|  | 班长 | 1 |  | 管辅操作工 | / | / | / | / |

- 3.2承包方根据要求，配置具有相应资格条件的人员：

- 3.2.1年龄原则上不超过45周岁，学历不低于初中，且身体健康，无潜在疾病，上岗前需提供身份证信息及健康查体合格报告和职业病医院查体合格报告；

- 3.2.2对作业人员进行安全、技能等相关的培训，并建立台账；

- 3.2.3建立人员档案，按时参加培训、复审，保证证件有效，档案备查；

- 3.2.4涉及职业危害的岗位人员，承包方应建立从业人员台账，必须进行岗前、岗中、离岗健康查体工作，同时建立从业人员健康档案，档案备查；

3.2.5承包方指定固定的工作人员作为与招标方的对接与协调；

- 3.2.6承包方人员执行招标方的管理制度及考核细则；

- 3.2.7人员安置在相应的工序岗位，接受招标方现有工序班组的管理，按照班组员工的模式开展工作：人事考勤管理、岗位技能培训、安全培训、生产组织、多技能工培养、现场管理、团队建设、人员考评等内容；

- 3.2.8新员工培训不合格，或已入职员工不接受管理、发生责任事故、不团结等情况，招标方可提出辞退；

- 3.2.9承包方要储备5%的人员，预防人员培训不合格、请假、离职、辞退等情况的发生，确保实际有效在岗人员数量不低于配置要求；

- 3.2.10如人员离职，需提前7天提出离职申请，新人员到岗培训合格后，方可离职；

- 3.2.11承包方员工的工作服、劳保鞋、防护帽，由承包方进行配置和发放，

- 3.2.12该业务承包方和招标方均可采取措施，不断实施岗位的优化，从而降低用工成本，达到双赢的目的；

- 3.2.14为确保人员稳定，承包方应及时向招标方提供所属对应上岗员工有效的相关材料（人事基本信息、劳动合同附件明细、缴纳国家法律法规明确的保险有效资料明细、人员从业资质认定资料），如因承包方提供材料不符合招标方要求，导致协议不能如期履行的，承包方承担违约责任；承包方用工符合国家相关要求。

三、招标形式

招标形式：公开招标。

四、议程安排

- 1.发标公告及报名：中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn（新闻中心-通知公告）、阳关采购服务平台（www.ygcgfw.com）等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽E采通”平台报名。按照中国重汽E采通“重汽E采通非生产供应商注册手册（附件 10）”进行注册，注册完毕后按照“重汽E采通供应商用户手册”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照第二章招标文件编制组成资格证明文件中的要求准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。

2.答疑方式：现场（或电话）答疑。

答疑联系人及联系方式：  赵佳明 13066007932

4.投标地点：中国重汽E采通

- 5.投标文件递交：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

- 6.时间安排：

1）应标截止时间：2025年 12月16日17:00时

2）投标截止时间：2025年12月22日9:00时

3）开标时间：2025年12月22日9:00时(初定）

- 7.商务事宜联系人：赵佳明 13066007932

- 8.报名及投标招标事宜联系人： 王瑄 17860605786

五、获取招标文件

请在中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn（新闻中心-通知公告）下载获取。

- 投标须知

1.合格投标人：

1.1项目施工方必须具备项目内容相关成功案例等相关资质并提供近三年的相关业绩证明；投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

1.2公司成立三年以上，注册资金不得低于1000万，必须具有喷涂漆服务资质；具有IATF16949或ISO9001质量体系认证，认证范围必须包含喷涂漆类生产。

1.3投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章），必须具有喷涂漆服务资质；

1.4具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等，投标单位需提供银行审计或资信证明，保证单位财务状况良好可以进行投标；投标人应提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件并加盖公章（包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表），企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告），年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）， 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

1.5投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

1.6投标人须提供法人授权委托书复印件及投标单位授权代表的身份证复印件（加盖公章），开标现场核验授权代表身份证原件，授权代表由法人代表本人担任的，也需提供法定代表人证明（加盖公章）。

1.7在“信用中国”信息平台中，无相关重大行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图；

1.8供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

1.9投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；

1.10投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

1.11投标保证金有效期同投标有效期（中标通知书发出后30个工作日内，将所有投标单位投标保证金退还（无息））。

逾期的投标文件招标人不予受理。

2.结算

2.1本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

2.2付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。开具发票审核无误挂账 90 日后付款。

2.3 结算数据核对及发票开具时间：结算数据统计周期为1月1日-1月20日、1月21日-2月20日……，20-26日内完成数据核对及发票开具，28日前完成挂账。

2.3核算方式：

按照喷漆桥下线数量核算；

每月按照业务产量*单价进行核算统计。

3.技术规范及服务

3.1投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

3.2投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在技术标中说明。

4.其他

投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。

5.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

七、生产管理

- 1、生产组织

- 1.1设备操作：承包方设备操作人员必须经过专门培训，并经招标方考评合格后，持证上岗；无证人员不得操作设备。承包方设备操作人员的培训由承包方负责。

- 1.2产品摆放：承包方同意按要求执行招标方工艺文件，使用规定的工位器具，并按规定的数量和方式摆放整齐，不准出现超高、杂乱、混放等现象；承包方必须保证产品标示规范，且标示卡与实物数量一致。

- 1.3因承包方人员的设备操作及产品摆放不符合上述约定，导致产生安全生产事故，由承包方自行承担所有损失，如因此给招标方或第三方造成任何损失，承包方承担全部赔偿责任。

- 2、生产作业计划：

- 2.1编制：招标方负责生产计划的编制,制定生产作业计划。

- 2.2下达：招标方将生产作业计划提前一天传递给承包方，承包方根据招标方的生产作业计划组织业务开展。

- 2.3调整：紧急情况下，招标方因特殊原因，需要紧急调整生产作业计划时，须及时通知承包方，并提供相关支持，承包方必须全力配合以便保证生产供应；承包方因特殊原因，需要调整生产计划时，必须经招标方书面同意后方可实施，以便保证生产供应。

3、设备管理

3.1设备所有权归车桥公司所有，明细如下：

前桥：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 固定资产编号 | 单位 | 数量 | 价值（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷涂线 |  | 2100-DL-972-00011 | 条 | 1 | 15689647.27 |
| 2 | 喷涂自动循环系统 | 风机 | 2100-DL-972-00011 | 套 | 1 |  |
| 3 | 热风炉 | HRF-580Z | 2100-DL-972-00011 | 台 | 6 |  |
| 4 | 组合式空调 | CH2500G | 2100-DL-972-00011-4 | 套 | 1 | 423076.92 |
| 5 | 柔性吊 | 1T | 2100-QY-239-00008-021 | 台 | 1 | 108262.1 |
| 6 | 柔性吊 | 1T | 2100-QY-239-00008-022 | 台 | 1 | 108262.1 |
| 7 | 柔性吊 | 1T | 2100-QY-239-00008-023 | 台 | 1 | 108262.1 |
| 8 | 桥式行车 | 2T | 2100-QY-216-00024 | 台 | 1 | 38324.78 |
| 9 | 高压混气喷涂输调系统 |  | 2100-DL-972-00011 | 套 | 1 | 3000000 |
| 10 | 前桥VOCs治理设备 |  | 2100-DL-955-00002 | 套 | 1 | 5842390.30 |
| 11 | 防爆可燃气体探测器 |  | 2100-DL-972-00011 | 套 | 1 | 30598.25 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 25348823.82 |

驱动桥：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 固定资产编号 | 单位 | 数量 | 价值（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动桥喷涂线 | HTZ-700Z | 2100-DL-972-00013-A | 套 | 1 | 17479410.16 |  |
| 2 | 组合式空调 | CH2500G | 2100-DL-972-00013-2 | 台 | 1 | 423076.92 |  |
| 3 | 高压混气喷涂输调系统 |  | 2100-DL-972-00012 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 单梁行车 | 2T | 2100-QY-212-00498 | 台 | 1 | 108262.1 |  |
| 5 | 单梁行车 | 2T | 2100-QY-212-00499 | 台 | 1 | 108262.1 |  |
| 6 | 单梁行车 | 2T | 2100-QY-212-00500 | 台 | 1 | 108262.1 |  |
| 7 | 单梁行车 | 2T | 2100-QY-212-00501 | 台 | 1 | 108262.1 |  |
| 8 | 驱动桥VOCs治理设备 |  | 2100-dl-955-00001 | 套 | 1 | 5337608.55 |  |
| 注：包括上桥口和下桥口所有使用的设备及行车、柔性吊 |  |  |  |  |  |  |  |

招标方在设备EAM系统中开展设备自主保全及定期维护，制定并更新设备日常维护基准及定期维护基准。承包方根据设备说明书及招标方要求，严格按照设备管理系统中任务开展其负责的设备自主保全及定期维护作业内容，招标方按计划对设备维保情况及点检记录进行检查。维护保养所使用易耗品（如清洁剂、润滑油等）、易损件、非使用不当或者操作不当原因造成需更换设备备件的，均由招标方提供相应设备备件。

3.2承包方需确保设备保持完好状态，若设备发生故障或者出现异常，需立即向招标方汇报，由招标方负责现场确认后判定故障责任；非使用不当或者操作不当原因造成设备的项修及大修均由招标方负责；招标方对设备保养情况、设备状态、设备使用进行检查，对未按要求进行维保，设备状态异常，违规使用设备情况进行通报，情况严重时按照规定对承包方进行考核。

3.3承包方必须遵守招标方设备安全操作规程以及标准作业要求，因承包方操作失误或维护不当，引起的设备故障，产生的设备维修费用及停产损失全部由承包方负责。如果承包方拒不执行修复工作，或设备维修后达不到招标方要求，招标方可自行组织对设备维修、保全，所发生费用以及招标方停产所造成损失，由承包方承担。

3.4承包方设备操作人员必须经过安全和技能培训，根据招标方要求取得设备操作资质，持证上岗；无证人员不得操作设备。因承包方人员的违规作业导致产生安全、质量、生产事故，由承包方承担所有损失，如因此给招标方或第三方造成任何损失，承包方承担全部赔偿责任。

4、物料计划

4.1招标方负责对承包方生产组织监控；

4.2承包方严格按照招标方下达的日生产计划，组织生产，确保产品发交的准确性、及时性，满足下工序生产需求；

4.3承包方生产完成后，招标方进行工作量的统计；

4.4物料为招标方提供，并根据实际生产计划按需执行。

4.5承包方建立招标方仓储物资的台账，指定固定人员管理，并保管好相关单据。保证现场实物、台账、单据与物资管理系统信息一致。

4.6承包方应按照招标方要求进行盘点，并形成相关记录，盘点范围包含承包方现场管理区域内所有产品。承包方对盘点结果数据准确性负全部责任。

5、工艺

依据招标方下发的工艺文件执行：

5.1必须按照招标方工艺文件所要求的作业人数安排作业人员。如招标方工艺进行更改，承包方必须配合招标方执行新工艺；

5.2承包方按照招标方控制计划等技术文件实施生产作业活动，必须按照提供的工艺文件进行操作，如出现违反工艺纪律要求的情况，承包方承担相应责任；

5.3承包方负责按照招标方质量控制标准，实施招标方所有产品制造过程质量控制，确保每工序质量问题得到及时修复，不得流入下工序影响产品质量；

5.4产品下线后如出现因承包方责任导致的缺件、质量缺陷情况的，由承包方承担修补更换；承包方原因导致的返修、返工费用由承包方承担。

6、质量检验规范

6.1承包方要执行招标方的质量控制要求，主要包含：操作岗位要求，操作者的工作技能、工作经历、受教育情况、上岗培训，相关生产设备、工装器具的维护保养；

6.2承包方确保交付的产品符合招标方的质量标准要求；

6.3承包方质量管理及加工原因造成的质量考核及索赔由承包方全额承担；

6.4签订外包《技术质量保证协议》的按协议执行。

7、其他

7.1承包方所有人员的食宿、交通、安全、保险、劳资纠纷等，由承包方自行解决，招标方不承担任何责任。若造成招标方人员、场地、设备、生产等损失，由承包方承担；

7.2承包方负责承包业务范围的安全生产、环境保护、职业健康等所有管理事务，并接受招标方的监督管理；

7.3招标方定期组织对承包方进行评审，严格监控承包方的履约能力，确保其提供的服务达到相关要求；

7.4承包方应建立应急预案，确保生产正常进行；

7.5承包方如无法满足生产任务要求或出现重大风险事件的，公司可要求解除合同；

7.6合同期内双方解除合同需提前30日以上书面通知对方，经双方友好协商办理解除合同手续；

7.7本项目严禁转包行为，如发现转包行为，公司可终止合同，承包方将承担一切损失及相关法律责任；

7.8严格限制分包，中标后不准分包，否则公司可终止合同，承包方将承担一切损失及相关法律责任；

7.9中标方需承诺人员到齐时间，招标人需求为一周内到齐。投标方需通过现场考察确定人员数量，可根据实际生产情况调整，但不允许因人员问题耽误生产节拍。另外，到生产现场了解具体产品及生产情况，在满足生产节拍及质量的情况下，确定合理的人数将有助于投标方做出合理的投标报价，从而有助于中标。

八、投标、开标、评标

1、投标文件的澄清

1.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人要求投标人于开标现场对其投标文件进行澄清，投标人应按照招标人要求的格式答疑和澄清。澄清函应作为投标内容的一部分。

1.2评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标专家小组负责，参照以下评分标准，采用合理最低价中标，本着公平、公正、公开的原则，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

2、定标方式：

2.1技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰（技术标得分低于80分）；具体见技术标评分标准；

投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。

2.2商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。

- 3、评分标准

- 3.1工作小组进行开/唱标工作.唱标人/记录人/监标人进行签字.(开标一览表、电子U盘合用一个信封封存)。

3.2技术标开标，商务标开标，专家审核推荐入围单位。

3.3报主管领导审核。

注明：电子标书一定要提供U盘（4G以上正规品牌），U盘内分别存入本次招标投标方所提供的电子版和PDF版，如有病毒造成设备损坏一切后果由投标方负责。不提供电子标书将不退还保证金。本次招标评价分为技术标和商务标，技术标总赋分为100分。

| 序号 | 评审内容（100分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术标（100分) | 技术方案部分 （70分） | 本单位业务能力及服务质量保证能力的情况描述。依据投标方所承诺的、能够为本招标项目所配备的、包含但不限于各种设备、人员、工具和服务支持及保证生产节拍和质量稳定的情况予以赋分。优56-70分，良41-55分，一般1-40分。 |
|  |  | 资信情况和履约能力 （10分） | 视投标人的综合实力、资质、企业信誉认证情况、第三方独立评估机构出具的资信等级情况、财务状况履约能力情况。依据企业人员、规模、资质、经营状况、技术力量及设施设备等综和能力赋分满分4分。企业注册资本金达到500 万元得2分，每增加100万元加2分，最多加4分；近三年营收情况等内容，根据财务报表情况，酌情得分，最多得4分。 |
|  |  | 类似业绩 （10分） | 根据投标人近3年同类项目业绩数量进行评分，每项业绩2.5分，最高10分，以合同为准。 |
|  |  | 标书编制及对招标文件的响应情况（10分） | 内容完整齐全，反正面打印，对招标文件响应程度、制作精美等情况得0-10分。 |
| 2 | 商务标 | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。多轮谈判合理最低价中标。 2.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 |  |

4.投标保证金：

(1)投标人在开标前三天向招标人财务部门缴纳200000元（贰拾万元整，人民币），作为投标人本次投标的保证金。且转账时留言备注“时间与投标项目全称”，以便于后续退还保证金。

(2)缴纳方式：基本账户转账；

(3)转账信息：

账户名称：重汽（济南）车桥有限公司

开户银行：浙商银行股份有限公司济南分行

银行账号：4510000010120100527995

行 号：316451000016

九、双方责任

1招标方责任

1.1招标方负责按相关要求管理投标方队伍，按生产计划安排生产任务。

1.2招标方有权对投标方队伍进行质量考核，以及对其它违反招标方管理制度、工艺纪律的情况进行考核。（详见《技术质量保证协议》）。

2投标方责任

2.1投标方有责任服从招标方外包管理车间的各项管理。

2.2投标方有责任按招标方的要求正确使用设备、工具。

2.3投标方在为招标方生产和提供产品时应确保招标方工艺、技术文件、作业指导书等得到严格贯彻和执行、人员资质和能力得到有效评价，以使质量保证能力能够满足招标方质量要求。当招标方需要进行验证时，投标方应给予安排并配合验证工作。

2.4投标方应严格按照工艺使用各种辅料、材料、劳保用品，未按规定使用从而造成成本浪费及质量问题的，投标方应负全部责任。

2.5质量要求

2.5.1质量标准工艺及质量控制标准，执行双方会签的《技术质量保证协议》。

2.5.2投标方生产过程中要首先对自己的产品实施自检，对接收的产品互检，以保证各工序环节符合工艺要求，统计一次下线合格率和返线率。

2.6发生不合格的处理

2.6.1投标方应采取切实可行的措施，避免由投标方人员责任或操作原因造成批量不合格。

2.6.2经招标方检验质量问题或被质量部门反馈需到现场修复的，投标方须无条件返修或现场服务，且必须保证达到招标方的质量要求和总装等用户要求，由此可能产生的额外费用或用户索赔由投标方全额承担。

2.6.3针对重大、批量、连续出现的质量问题，招标方向投标方提出整改要求时，投标方必须在规定时间内向招标方提供书面整改措施报告，确保质量问题得到有效解决，经招标方确认后才能再次生产，由此造成的停产损失由投标方全部承担。

2.6.4投标方应对车间的质量指标完成情况负责，由于投标方原因造成指标未完成的，由投标方无条件承担全部责任，进行双倍考核。

2.6.5违反工艺和质量保证体系，屡次出现质量问题，未及时整改、拒不整改的，对质量考核或索赔拒不执行的，招标方将从结算额中直接扣除。

2.6.6投标方所做的必要的产品防护必须满足产品防护及外观质量要求，应正确使用工装、工位器具，因工位器具使用不当造成的损失，投标方应承担全部责任。

2.6.7投标方应对质量负责，由投标方原因（包括产品和管理）引起的考核或用户索赔由投标方无条件全额承担，最终仲裁权归车桥质量部，需由第三方仲裁的，第三方的资质应得到双方质量部门的认可，其仲裁费用由责任方全额承担。

2.7投标方必须按照车间各工位工艺配备充足人员，当人员发生变更时，需经过车间领导许可，并在招标方组织相关工位知识培训后方可进入岗位操作；当车间内关键工位人员配置不能满足生产要求或所配置人员技能不能满足生产质量要求时，招标方有权停止生产作业。当因招标方生产上量需要人员较大的变动时，招标方应提前20天通知投标方，投标方应在20天内将人员组织到位，确保不影响招标方生产，否则由此造成的损失由投标方承担。

2.8投标方应做好安全生产管理，由投标方原因造成的消防等安全事故导致的甲、乙双方损失由投标方承担全部责任。

2.9承包期间，投标方所有人员的食宿、交通、安全、保险、劳资纠纷等，由投标方自行解决，招标方不承担任何责任。若因此造成招标方人员、场地、设备、生产等所有损失，由投标方承担。

十、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知，中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.中标通知书是签定合同的依据，中标人应在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人未在规定时间内完成合同签订，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，对条款作出较大变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤销中标单位的“中标通知书”，招标人有权取消其中标资格，且由中标单位承担由此引起的有关责任，投标保证金不予返还。招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，且检测全过程符合相关法规要求，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

6.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

十一、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

1.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料。

1.2投标人在报价有效期内撤回投标。

1.3在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动。

1.4投标人以任何方式诋毁其他投标人。

1.5投标人串通投标。

1.6以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

1.7中标人不按规定签订合同。

1.8法律、法规规定的其他情况。

1.9投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。

1.10投标人被举报。检举，并经招标方查实无误的。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

2.3因重大变故，采购任务取消的。

2.4有效参与投标的单位不足三家以上的。

2.5招标人认为其他应终止招标的情形。

十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十三、保证金不予退还情景

13.1截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

13.2投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

13.3自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

13.4投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

13.5投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

十四、项目基本标准及基本要求

见本招标文件附件9技术及质量保证协议。

- 十五、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

- 投标文件编制

一、投标文件格式

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）

1.资质文件

1.1企业简介

1.2投标单位情况表

1.3营业执照（复印件）

1.4法人授权委托书（附件3，格式见“第二章 投标文件编制”）

1.5相关业绩证明（附件7）

1.6银行开具资信等级证明（复印件）

1.7经审计的近3年财务报表（附件6）

1.8投标保证金银行转账凭证

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

2.技术标

2.1投标人按本招标书“附件8技术质量保证协议”中所列示项目内容自行编制的技术文件；

2.2相关条款偏离表（附件5，格式见“第二章 投标文件编制”）；

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

2.3服务承诺函（附件4，格式见“第二章 投标文件编制”）；

2.4项目基本标准及基本要求（附件9，格式见“第二章 投标文件编制”）

2.5投标人认为需要提交的其它文件。

2.6需单独密封的文件

资质文件（内装1份）

技术标书（内装1正、3副）

2.7密封文件的封面标记

项目名称；

投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；

一密封文件在封口处加盖投标人公章；

资质文件、技术标书分别密封，密封文件均需在封口处注明“不准启封”字样；

投标文件必须用A4幅面纸打印后装订成册，每份标书封面右上角注明“正本”或“副本”字样；

如果投标人未按上述要求对投标文件进行密封和标记，或因投标人密封不当造成投标文件的提前开封，招标人有权予以拒绝，并视为投标人主动放弃投标。

3.商务标

3.1投标书（附件1，格式见“第二章 投标文件编制”）；

3.2投标文件目录（附件2，格式见“第二章 投标文件编制”）

3.3开标一览表、分项报价清单（附件8，格式见“第二章 投标文件编制”）；

3.4投标人认为需要提交的其它文件。

3.5需单独密封的文件

商务标书（内装1正、3副）

开标一览表（内装1份）

3.6密封文件的封面标记

项目名称；

投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；

一密封文件在封口处加盖投标人公章；

开标一览表、商务标书项文件分别密封，密封文件均需在封口处注明“不准启封”字样；

投标文件必须用A4幅面纸打印后装订成册，每份标书封面右上角注明“正本”或“副本”字样；

如果投标人未按上述要求对投标文件进行密封和标记，或因投标人密封不当造成投标文件的提前开封，招标人有权予以拒绝，并视为投标人主动放弃投标。

二、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

三、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

1.1项目名称

1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“不准启封”字样。

3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

四、纸质标书邮寄

1.邮寄地址：山东省济南市历城区世纪大道757号
2.收件人：赵佳明（13066007932）

附件1

投标书

致重汽（济南）车桥有限公司：

根据贵方为前桥驱动桥喷漆项目招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

资质证明文件（1份）

开标一览表（内装1份）

商务标书（正本1份和副本3份，）

技术标书（正本1份和副本3份）

据此，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供的投标报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                               传真：

投标人授权代表签字：                 职务：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

- “索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”

附件3

法人授权委托书

致重汽（济南）车桥有限公司：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的前桥驱动桥喷漆项目的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附法人代表及被授权人（授权代表）有效的身份证正反两面复印

附件4

服务承诺

致：（招标人）

我单位承诺：

①经招标人认可的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，并应常驻项目施工现场，上述人员未经招标人同意，我单位不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

②按招标文件要求完成相应工作内容。

③我单位已完全理解、明确并熟知招标文件中的全部招标内容，对施工范围及施工要求无异议。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：电话：传真：

日期：_____年____月____日

附件5

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件6

经审计的近三年的财务报表

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：投标人应同时提供近三年经审计的财务报表或近三年的财务资料

投标人代表（签字）：

附件7 业绩表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附件8

开标一览表

- 报价（万元，含税）：报价包含但不限于人工费、管理费、利润、税费等费用。

| 项目 | 预计产量 | 不含税单价元/根 | 含税单价 元/根 | 税率 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前桥喷漆 | 337090 |  |  |  |  |  |
| 驱动桥喷漆 | 374000 |  |  |  |  |  |

- 交货期：我单位承诺收到中标通知后一周内人员到齐。（一周内人员无法到齐的，承诺可满足的人员到齐时间）

- 付款方式有无偏离

- 对招标文件的认同程度（是否完全认同）

投标授权的代表签字：

单位（公章）：

日  期：   年  月  日

附件8-1

投标明细分项报价一览表

项目名称：                                                   包号：

投标单位名称：

金额单位：元

| 序号 | 费用内容 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 附细化清单 |
| 2 | 管理费 |  |  |  |  |
| 3 | 利润 |  |  |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

说明：1、所有投标单位须按上述格式对实施范围的各组成部分及分项进行报价；

2、价格中包括人工、管理费、各种应付税费等全部费用；

3、以上每一项目的报价应仅含该项本身内容的报价，投标单位不得将其他项目的价格含在上述一项或多项中作为整体报价。如果投标单位未填报某一或若干分项，则此项或若干项的费用则被认为已经包含在报价清单的其他项目中。投标单位在投标报价(含分项报价)中，没有注明或填写价格的，该项费用为免费或由投标单位自行内部消化；

4、附件4中各项报价要与附件3的各项报价的总价一致，上述金额如有不一致的，以最有利于招标人的金额为准。

投标单位名称：(盖章)

授权代表：(签字)

日    期：_____年____月____日

附件9技术质量保证协议

第一条：总则

1.1甲乙双方本着合作双赢、共同发展的经营理念，经友好协商，达成共识，特订立本协议。

1.2本协议具有法律约束力，甲、乙双方要共同遵守，在必要情况下双方可另行签订相关补充协议，作为本协议的补充。

1.3甲方委托乙方开展的 前桥驱动桥喷漆外包业务，必须符合甲方的质量要求，乙方保证向甲方提供符合质量要求的产品，在签订本协议前，甲方已对乙方企业服务质量等情况进行评估。

第二条：质量保证

2.1建立质量保证体系

2.1.1乙方有义务按IATF 16949或ISO 9001的要求建立质量管理体系，并且有责任维持这个体系的零缺陷目标和不断地改进服务。

2.1.2乙方允许甲方通过有限的审核手段，来检查其质量管理方法是否达到甲方的要求。审核包括但不限于体系、过程、产品。

2.1.3乙方允许甲方接近所有的操作设备、试验中心、仓库及邻近区域，并且可以检查与质量有关的文件。在此情况下，甲方须保证严格遵守乙方对商业秘密的安全性及人身财产安全等相关规定执行。

2.1.4乙方应按甲方提供的现场作业文件进行生产。

2.1.5乙方指定质量保证体系管理及经营的质量负责人，根据甲方要求，向甲方书面提交质量负责人信息。负责人变更时，事先要通知甲方。

2.2乙方采购物资质量保证

2.2.1乙方保证制造产品使用的自喷漆等物资符合国家相关规定及双方约定的该产品质量要求，有相应质量保证。

2.2.2乙方用于制造产品使用的物资，如由甲方有偿或无偿提供，或向甲方指定第三方采购，其制成产品的质量全部由实际物资生产供应商保证。

2.3质量要求

2.3.1 桥总成无锈蚀、漏底、油污、异物、积水积雪、脱漆、爆漆、橘皮、色差、可见颗粒、流淌（长度≤50mm，宽度≤5mm，数量≤5个/件）、起泡、裂漆、粉化、磕碰、漆瘤等外观质量问题。

2.3.2 普通桥漆膜厚度≥50um，出口桥、军桥漆膜厚度≥75um ，漆膜附着力≤1级，其它符合ST3乙-Q/ZZ21017。

2.3.4 按照涂装产品制造过程质量控制，确保每工序质量问题得到及时修复，不得流入下一工序影响产品质量。

2.3.5图纸、作业指导书、工艺等技术标准中的其它要求。

第三条：质量责任

3.1质量目标

乙方应确定产品的质量目标，致力于以零缺陷为目标的质量改善活动，确保所提供的产品满足甲方的要求。

3.1.1质量目标的确定

（涂装）一次下线合格率≥95%

检查问题按期关闭率=单位期间（月度）检查问题关闭数量/当月问题数量＞90﹪。

3.2质量评价

为促进乙方外包质量的稳定和提高，甲方依照乙方质量目标的达成状况进行统计，对乙方的质量管理水平进行月度评价。当月评低于质量目标时，乙方需根据当月主要不良状况展开调查，于收到月报资料后一周内书面提交改善计划；连续2个月月评低于质量目标时，乙方经营或质量保证的负责人至甲方进行质量改善的说明；连续3个月月评低于质量目标时，甲方将采取处罚措施，同时，甲方有权终止业务合作。

3.3质量交流

乙方指定专门人员（质量负责人）负责与甲方对产品技术、质量信息进行沟通，对产品的全过程质量进行动态跟踪，并向甲方报告。

第四条：产品防护

4.1乙方在存放过程中必须确保使用的工位器具、吊带等物品质量状态的完好性，减少磕碰划伤的产生。

4.2乙方在生产过程中必须按相关技术要求摆放涂装后的产品，确保不出现因产品摆放不规范造成的产品变形。

第五条：产品标识及不合格品（待处理品）的处理

5.1乙方需对产品状态进行标识，明确操作及检验相关信息，使产品易于识别、找寻，防止混淆，并做好标识防护。

5.2乙方在仓库设立有标识的不合格品（待处理品）存放区域，用于存放不合格及待处理产品，并及时清退，严禁积压闲置。乙方不得将不合格品以次充好交付甲方或向任何第三方销售不合格品，不得以任何方式将不合格品流入社会。

5.3乙方在接到甲方的不合格产品（待处理品）通知后，承诺在2小时内将不合格品（待处理品）转运到不合格品（待处理品）存放区域，并粘贴明显的标识。

5.4甲方有权对乙方不合格品进行封存、隔离、报废、销毁或作永久性标识。

第六条：技术要求

6.1前桥总成工艺要求：

6.1.1涂装线工艺链速符合文件要求。

6.1.2脱脂室：槽液温度、槽液游离碱度、槽液维护及更换频次、喷淋压力等符合文件要求。

6.1.3水洗室：槽液温度、槽液维护及更换频次、喷淋压力等符合文件要求。

6.1.4、防锈水洗室：槽液温度、槽液游离碱度、槽液维护及更换频次、喷淋压力等符合文件要求。

6.1.5、吹积水室：风压等符合文件要求；桥总成表面无水分残留。

6.1.6、水分烘干室：烘干温度、烘干时间等符合文件要求；桥总成表面干燥无水分残留。

6.1.7、喷漆防护：

使用护具对前梁减震器螺纹孔、制动盘、转向节臂锥孔、车轮螺栓、ABS传感器接头、气室安装面、气室螺母支撑面、骑马螺栓支撑面、轮辋贴合面进行防护，保证防护到位，无缺失。所有油脂嘴密封帽手动按入油脂头；清理特殊桥型局部残留积液；螺栓护帽不能与轮辋贴合面贴合。

6.1.8预涂漆

按照《预涂漆作业指导书》对桥总成进行预涂漆，保证刷涂均匀，无露底、无流淌、无其它残留物，覆盖所有需预涂的表面。

6.1.9清理润滑脂

将溢出的及桥总成表面沾染的润滑脂清理干净，并使用毛刷蘸黄油清洗剂将沾染润滑脂的表面清洗干净，然后将清洗后的残余溶液清理干净，保证无润滑脂残留。

6.1.10喷底漆：

①油漆粘度、喷枪出漆压力、辅助空气压力、底漆温度等符合文件要求；

②喷涂过程中喷枪与总成距离、走枪速度等参照《重点喷涂作业指导书》对易锈蚀部位进行重点喷涂；

③喷枪和输调漆系统按频次和工艺要求进行清理，保证设备正常使用，并满足出漆量文件要求；

④按文件配制漆雾凝聚剂，调整PH值，保证落漆效果。

6.1.11、底漆流平闪干温度符合文件要求

6.1.12、喷面漆：油漆粘度

①油漆粘度、喷枪出漆压力、辅助空气压力、底漆温度等符合文件要求；

②喷涂过程中喷枪与总成距离、走枪速度等参照《重点喷涂作业指导书》对易锈蚀部位进行重点喷涂；

③喷枪和输调漆系统按频次和工艺要求进行清理，保证设备正常使用，并满足出漆量文件要求；

④按文件配制漆雾凝聚剂，调整PH值，保证落漆效果。

6.1.13、面漆流平、闪干：闪干温度符合文件要求。

6.1.14、漆膜烘干室：烘干温度、烘干时间满足文件要求；保证烘干效果：桥总成表面漆膜干燥。

6.1.15、标识：

根据工艺文件于前梁上表面书写相应的桥型号及轴距标识，要求字迹清晰,检查防尘罩堵塞有无缺失，螺栓有无漏紧,ABS线安装是否到位，对于检查合格后用绿油漆对合格部位标识，不良品桥挂产品状态标识卡。

6.1.16、喷蜡

①、配比：蜡溶液与蜡溶剂按照文件要求进行配制；

②、按照标准文件要求进行喷蜡，保证覆盖所有需喷涂的面；

6.1.17、去防护、刷防锈油

将制动盘护具、ABS传感器接头护具、H653K轮毂端盖护具、轮辋贴合面护具取下循环使用，并摘除铭牌贴膜、安装螺栓保护套。

6.1.18、下桥

操作行车将前桥总成从吊具上取下，对吊钩遮挡位置补漆，按照桥型号放置到对应的工位器具中，不得混放，保证桥总成放置平稳，无磕碰，详情参照《桥总成下线作业指导书》。

6.1.19、整修

检查桥总成表面外观，对露底及漆膜不足的部位进行补漆。对流淌、起泡、起皱、咬漆、开裂、桔皮等缺陷的部位，先打磨干净后再补漆，保证补漆后漆面平整。

6.1.20、其它

①、本技术协议中的所列技术参数为阶段性参数，最终以甲方技术文件或技术标准为准。

②、合同期内因过程控制提升或喷漆线改造带来的技术方案的变化或增加，乙方应完全接受相关变化或增加带来的管控要求并严格遵守执行。

③、每班开线前使用强光手电检查出水效果，每半月清理、更换全部喷淋嘴，保证出水顺畅。

④、每两个月循环清理吊钩、吊具，确保吊钩无漆渣堆积、无安全隐患。

⑤、每月循环清理护具表面漆渣，确保护具表面无漆渣堆积。

⑥、根据甲方要求及时更换过滤棉、过滤袋、过滤板等过滤装置，每日清理喷漆房玻璃、格栅、墙面，每周清理烘干室墙面、地面、悬挂链线体。

⑦、根据甲方要求打捞、清理漆渣池、并按照安全环保要求转运至甲方危废仓库。

6.2驱动桥总成工艺要求：

6.2.1工件上线：按《上线作业指导书》检查有无漏装零件，若存在漏装件需及时反馈；涂装线工艺链速符合文件要求。

6.2.2预脱脂/脱脂Ⅰ/脱脂Ⅱ室：槽液温度、槽液游离碱度、槽液维护及更换频次、喷淋压力等符合文件要求。

6.2.3水洗室：槽液温度、槽液维护及更换频次、喷淋压力等符合文件要求。

6.2.4防锈室：槽液温度、槽液游离碱度、槽液维护及更换频次、喷淋压力等符合文件要求。

6.2.5吹积水室：风压等符合文件要求；桥总成表面无水分残留。

6.2.6水分烘干室：烘干温度、烘干时间等符合文件要求；桥总成表面干燥无水分残留。

6.2.7检查防护：按照《检查、防护作业指导书》补吹积水以及检查防护，产品表面无浮锈、润滑脂或积水。

6.2.8重点涂底漆：

①按照《桥总成刷底漆作业指导书》对桥总成进行预涂漆，保证刷涂均匀，无露底、无流淌、无其它残留物，覆盖所有需预涂的表面；

②油漆粘度、喷枪出漆压力、底漆温度等符合文件要求；

③喷涂过程中喷枪与总成距离、走枪速度等参照《桥总成重点喷漆部位指导书》对易锈蚀部位进行重点喷涂；

④喷枪按频次和工艺要求进行清理，保证设备正常使用。

6.2.9喷底漆：

①油漆粘度、喷枪出漆压力、辅助空气压力、底漆温度等符合文件要求；

②喷涂过程中喷枪与总成距离、走枪速度等符合文件要求等；

③喷枪和输调漆系统按频次和工艺要求进行清理，保证设备正常使用；

④按《漆雾凝聚剂使用作业指导书》配制漆雾凝聚剂，调整PH值，保证落漆效果。

6.2.10底漆闪干：闪干温度符合文件要求。

6.2.11喷面漆：油漆粘度

①油漆粘度、喷枪出漆压力、辅助空气压力、底漆温度等符合文件要求；

②喷涂过程中喷枪与总成距离、走枪速度等符合文件要求等；

③喷枪和输调漆系统按频次和工艺要求进行清理，保证设备正常使用；

④按《漆雾凝聚剂使用作业指导书》配制漆雾凝聚剂，调整PH值，保证落漆效果。

6.2.12面漆流平：开启循环风。

6.2.13面漆补漆：

①油漆粘度、喷枪出漆压力、辅助空气压力、底漆温度等符合文件要求；

②喷涂过程中喷枪与总成距离、走枪速度等符合文件要求等；

③喷枪和输调漆系统按频次和工艺要求进行清理，保证设备正常使用；

④按《漆雾凝聚剂使用作业指导书》配制漆雾凝聚剂，调整PH值，保证落漆效果。

6.2.14面漆闪干：闪干温度符合文件要求。

6.2.15漆膜烘干室：烘干温度、烘干时间满足文件要求；保证烘干效果：桥总成表面漆膜干燥。

6.2.16去防护和强冷：

①摘除桥总成输入输出法兰护具、通气塞处防护套、桥总成及主减速器总成铭牌上贴膜、盘式桥气室上朝向桥总成下方的排气孔堵塞，护具周转正常。

②6月1日至8月31日开启强冷室对工件进行强冷。

6.2.17涂防护蜡和作标识：

①蜡溶液与蜡溶剂按照文件要求进行配制，按照《涂保护蜡作业指导书》对产品进行喷蜡，对双级桥气室支架以及后推力杆座结合位置喷蜡；

②按照《喷标识操作指导书》要求对产品喷涂长效油标识。

6.2.18装车轮螺母和通气软管：

①按照工艺文件加装车轮螺母和通气软管；

②将车轮螺栓护套摘除。

6.2.19注脂及桥总成下线

①按照《涂装注脂作业指导书》要求将润滑脂注入至桥总成需注脂部位；

②操作行车将前桥总成从吊具上取下，对吊钩遮挡位置补漆，按照桥型号放置到对应的工位器具中，不得混放，保证桥总成放置平稳，无磕碰，详情参照《下线作业指导书》；

③检查桥总成表面外观，对露底及漆膜不足的部位进行补漆。对流淌、起泡、起皱、咬漆、开裂、桔皮等缺陷的部位，先打磨干净后再按《驱动桥总成下线补漆作业指导书》对缺陷部位进行修整、补漆处理，保证补漆后漆面平整；

④对于前驱动桥，修整补漆后将两侧变径接头体上橡胶软管去除；

⑤将油润滑桥轮毂上轮边轴承油润滑标识贴膜揭除干净；

⑥将制动鼓护具摘下，安装车轮螺栓护套；

⑦对输入输出法兰进行检查，法兰盘表面无漆瘤、法兰盘盘齿无着漆、锈蚀、异物等，如有，需整改后喷蜡套法兰防护袋处理。

6.2.20、其它

①本技术协议中的所列技术参数为阶段性参数，最终以甲方技术文件或技术标准为准。

②合同期内因过程控制提升或喷漆线改造带来的技术方案的变化或增加，乙方应完全接受相关变化或增加带来的管控要求并严格遵守执行。

③每班开线前使用强光手电检查出水效果，每半月清理、更换全部喷淋嘴，保证出水顺畅。

④每两个月循环清理吊钩、吊具，确保吊钩无漆渣堆积、无安全隐患。

⑤每月循环清理护具表面漆渣，确保护具表面无漆渣堆积。

⑥根据甲方要求及时更换过滤棉、过滤袋、过滤板等过滤装置，每日清理喷漆房玻璃、格栅、墙面，每周清理烘干室墙面、地面、悬挂链线体。

⑦根据甲方要求打捞、清理漆渣池、并按照安全环保要求转运至甲方危废仓库。

⑧根据甲方要求周转产品，保证产品正常发交。

6.3质量要求：

①漆膜厚度：桥总成漆膜厚度≥50μm，军品及出口桥总成漆膜厚度≥75μm；板簧面漆膜厚度为20-35μm；轮毂端面漆膜厚度20-30μm。

②漆膜附着力：桥总成漆膜附着力≤1级；漆膜硬度：≥H。

③漆膜其它技术要求符合ST3乙-Q/ZZ21017。

④颜色：桥总成表面漆膜无色差。

⑤外观：桥总成表面各区域不允许有漏底、流淌、起泡、起皱、咬漆、开裂、桔皮、杂质等缺陷；

⑥制动盘表面、转向节臂锥孔及小端面、一体化桥上下推支座表面、车轮螺栓等部位严禁着漆；

⑦涂转向节主销孔、双级驱动桥凸轮轴支座、单级驱动桥凸轮轴套管、MVP桥上下主销、前驱桥上下主销、前驱桥凸轮轴衬套充满润滑脂，严禁有漏注或注油量不足的情况。

⑧总成发交前应再次检查并整修外观质量，标准执行质量要求条款④⑤⑥。

⑨下游工序出现的任何与涂装相关的质量问题，乙方必须派遣相对应工作量和工作难度的人员到问题点发生地进行及时处理。

第七条：工艺操作及其他

7.1乙方必须按照甲方提供的工艺文件及作业指导书进行操作。如甲方工艺文件及作业指导书进行更改，乙方必须配合甲方执行新的技术文件。

7.2乙方负责按照甲方质量控制标准，实施甲方所有涂装产品制造过程质量控制，确保每工序质量问题得 到及时修复， 不得流入下一工序影响产品质量。

7.3乙方进行涂装的产品下线后发现有质量问题， 由乙方承担返修工作。

7.4由于乙方原因导致的产品质量返修费用由乙方自行承担。

7.5乙方遵守甲方各项管理制度，遵守甲方工艺纪律，如出现违反甲方工艺要求的操作，乙方负责解决质 量问题并承担相应的质量考核。

7.6乙方负责对不合格品原因及数量进行统计、并办理退库， 经分析判定为涂装原因造成的不合格品， 由 乙方承担相应的零件、物资损耗费用。

7.7涂装过程中产品件存在的质量问题，乙方反馈甲方协调相关产品件供方或甲方质量监督部门处理。

7.8乙方接收后的产品件、分装总成件因乙方在涂装和仓储过程中造成的磕、碰、划伤等质量问题由乙方 负责， 乙方应承担相应责任。

7.9乙方承包范围内的总成零件在甲方整桥发交前，如出现质量问题，甲方按照规定零公里索赔乙方；整桥发交后出现质量问题，视具体质量问题类别划分责任方。

第八条:双方职责及权利

8.1甲方的责任

8.1.1提供相应的技术要求与质量检验标准，确保乙方按标准生产。

8.1.2提供相应的技术支持，及时解决加工生产中的问题。

8.2甲方的权利

8.2.1对生产过程进行确认以及审核。

8.2.2按技术要求对产品进行验收。

8.2.3对不符合技术要求与操作规程予以制止、纠正与追责。

8.3乙方的责任

8.3.1按甲方提供的技术要求，保质保量按时完成加工生产。

8.3.2对不合格品，无条件返工。

8.3.3乙方要做到对甲方的生产的产品、图纸、专有技术做好保密工作，不得涉露给第三方。

8.4乙方权利

8.4.1要求甲方提供相应的技术支持，及时解决加工生产中的问题。

8.4.2要求对新产品提供相应的作业指导与质量认可标准。

第九条：质量监督要求

9.1甲方对乙方生产过程及实物质量实施“派驻式”管控，具体由甲方指定技术质量人员在乙方制造现场开展技术质量指导并对实物质量采取抽样检验监督。

9.2抽样原则

9.2.1根据实际情况及产品质量特性，对现场检验项目，如过程参数、包装、外观、标识、尺寸等抽样检查。抽样检验如发现不合格，则应将当班次加工产品全部实施复检确认。

9.3动态规则

9.3.1根据产品质量稳定情况，结合乙方制造过程能力，执行抽样策略的动态管理。

9.3.1.1正常转加严：在制造过程监控中发现存在不符合项或实物抽检、零公里及售后发现不合格，对问题项进行加倍抽样检验，其他合格项目依照正常检验执行。

9.3.1.2加严转正常：不合格问题已纠正并已得到验证，加严检验连续五次检验合格，可转为正常检验。

9.4抽样与取样

9.4.1抽样方法：检验样本由检验人员按比例抽样，采取随机抽样与连续抽样方式相结合的抽样方式，避免抽样僵化。

9.4.2根据现场检验项目所属类别，按表中抽样数量执行，正常检验均采用一次抽样方案，抽取的样本容量n见表1。

表1：现场检验抽样等级及抽样数量

| 序号 | 当期数量 （样本容量n） | 正常检验 抽样数量 | 加严检验 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤1000 | 3 | 10 |
| 2 | 1000～3000 | 5 | 20 |
| 3 | ＞3000 | 10 | 30 |

备注：表中规定的抽样数量仅为抽样要求的最低标准，可根据现场检验资源增加抽样数量。

第十条：验收标准

乙方技术人员相关现场技术指导工作满足甲方安排、要求，相关技术工作按甲方相应标准进行验收。

第十一条：评审标准与违约追责

11.1对于存在的质量问题，甲方有权利依据下列标准进行违约追责。

11.2 进货检验

11.2.1 发现不合格，并根据问题质量特性严重等级对供方实施追责，追责分为两种方式（按照该批次货款金额比例支付违约金或一次性追责），实际实施选用追责金额高的方式，标准如下：

Y级(一般级)-不影响零部件的适用性，影响产品竞争性的质量特性:

①当批次结算价格的20%支付违约金;

②考核 5000元/批次;

Z级(重要级)-直接影响产品的适用性，易造成故障的质量特性:

①当批次结算价格的30%支付违约金;

②考核5万元/批次;

G级(关键级)-直接影响产品的功能性，易造成恶行故障的质量特性:

①当批次结算价格的50%支付违约金;

②考核10万元/批次;

S级(安全法规级)-威胁人身安全，违反法规的质量特性:

①当批次结算价格的100%支付违约金;

②考核20万元/批次。

11.2.2 以半年为周期，同一供方同一产品重复出现三次不合格问题的，S/G类产品质量特性问题将供方拉入“黑名单”，其他质量特性问题实施“负面供应商挂牌”。

11.2.3 型式试验抽检发现存在欺骗行为造成产品不合格的，取消供方的供应商资格。

11.2.4 样试件发现不合格（装配尺寸、关键加工面、性能、外观、标识等），原则上追责供方3000元/批次；

11.2.5 自检报告抽检样件单独做标识，自检报告内容与重汽对该样件进货检验抽检（装配尺寸、关键加工面、性能、外观、标识等）不符，判定供方自检报告造假，该批次判定为不合格，予以拒收，原则上追究供方违约责任不低于10万元。若供方规模较小，无法承担此违约金，直接将供方拉入“黑名单”；若供方规模较大，业务往来较多，一事一议。

11.2.6 判为不合格后，未按要求对产品进行整改即重新供货，一经发现实施“负面供应商摘挂牌”.

11.2.7 批量质量问题和问题项重复发生在原有考核基础上加倍考核，特殊情况上不封顶。

11.3 零公里过程

11.3.1 因不合格造成停线的（损失额=工时单价 (90元/小时)×工序影响工时×受影响工序总人数；因产品不合格造成返修、返工的，按照发生的损失额实施考核。考核金额=损失工时×工时单价(270 元/小时）＋材料损耗费(包括相关工具损失、材料损耗等)＋相关零(部)件损失费(包括连带报废)）。

11.4 售后过程

11.4.1 在售后过程中发生产品不合格时，按照《中国重汽汽车产品保修服务费用结算标准》对供方进行质量索赔追偿。对于质量责任事故，按照索赔金额的50%追责品牌损失费；对于零部件批量质量问题，按照索赔金额的30%追责品牌损失费。

11.4.2 供方还应承担因质量问题造成的退车、用户提出的如误工、罚款等赔偿费用。

11.4.3 发生批量质量问题、重大质量责任问题、质量责任事故的，可采取对供方实施负面供应商挂牌，产品实施停用，纳入“黑名单”管理，取消合格供方资格等措施。

11.5 供方行为

11.5.1 对重大质量问题有意隐瞒不报，造成较大影响时，对供方按照10万元实施追责；对一般批量质量问题有意隐瞒不报，对正常生产造成一定影响的，对供方按照1万元实施追责。

11.5.2 对无正当理由未按要求提供“4M1E报告”、公司相关变更信息等，给产品带来质量隐患或对正常生产造成影响的，视影响程度、损失大小，对供方按照1万元-5万元实施追责，情节较严重或年周期内重复发生的，有权降低供货比例、暂停供货，直至取消合格供方资格。

11.5.3 对于供方未按要求更改工艺或技术图纸的，或供方发生符合PPAP中规定的应通知变更而未及时通知的，按照该批货物价值(含税)的10%实施追责（单次追责未达到2000元时，按照2000元实施追责），对造成严重后果的，可予以加倍追责或取消其供货资格；

11.5.4 对于要求提交的资料或信息，如供方提供与事实情况不符，对供方按照1万元-5万元实施追责，情节严重的，有权取消供方供货资格。如果违约金不足以弥补损失，有权要求供方赔偿全部直接损失。

11.5.5 对供货零件的尺寸类、性能类要求，供方应制定检验规范并按要求或国家、行业标准要求进行周期性检测控制，未按要求执行的，对供方按照1万元-5万元实施追责。如性能类项目未按要求执行周期性检验，经查实且发现性能不符合要求的，对供方按照5万元-10万元实施追责；

11.5.6 若供方发生返回旧件再次进入售后服务市场的，将对供方做出不良记录。如出现一次不良记录，将对供方按发现当月其所供货值(含税)的10％进行追责，年度内累计出现二次的，在对供方按其供货值（含税）10%扣款的基础上，调减供方供货份额；年度内累计出现三次以上不良记录（含三次）的，除对供方按其供货值（含税）10%扣款。（单次追责金额未达到5000元时，按照5000元实施追责）。

11.5.7 供方在市场上销售的配件不得使用重汽的商标、企业名称等侵犯重汽利益和品牌形象的行为，否则一经发现，视对重汽造成的损害程度大小，以应付货款承担5-100万元违约金。

11.5.8 若供方发生以下变更，未提交变更申请或未经批准擅自变更的情况，对供方按照5万元实施追责；视严重程度，可采取对供方实施负面供应商挂牌；

变更包括：设计、规范、材料更改；使用代用材料或进行设计偏离等事项；启用因质量问题停用的产品；生产工艺和关重设备变更；生产设备停用12个月以上后恢复生产；生产地变迁，或生产线重新布局；工装、模具、设备大修或重新装备。

11.6 废品处理

11.6.1 因毛坯等原材料供方原因造成工序外协产品报废，产品不再退还供方，依照废旧物资处理流程处理实物，同时按照采购价格及外协工时损失对供方实施追责。

11.7 态度/沟通

11.7.1 对发生的质量问题及审核发现问题未按时反馈、未制定整改措施或制定了整改措施但未实施的，首次发生的追责供方1000-5000元，一年内重复发生加倍追责。

11.7.2 无正当理由未按要求及时提供相关有效证书、报告、信息的，首次发生的追责2000元，一年内重复发生加倍追责。

11.7.3 当出现认证证书失效、被暂停及变更时，供方未按要求未书面告知的，追责供方1万元-5万元，如果追责金额不足以弥补损失，按照造成的全部直接损失实施追责。

11.7.4供方所供应产品在进货检验、生产过程、整车售后发生的质量问题开展整改对接会、约谈等活动，对供方参会人员职位、资格等提出具体要求时，供方应积极配合，对于无故不参与或参会人员身份、职位等不符的每次追责1000-5000元。

11.8 其余追责情况，按照甲方要求执行。

11.8 其余追责情况，按照乙方知晓并认可的《配套产品质量管理》办法要求执行。

11.9上述评审标准最终解释权归甲方所有。

附件10重汽E采通非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

- 审批通过后，注意记录本单位的“供应商代码”，代码用于登录系统后应标。登录信息如下：

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2022（注册成功后，请立即修改密码）

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1。

附件11重汽E采通系统供应商用户手册

系统网址：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/（以下内容可能非最新版本，仅供参考，请登录系统网址后，点检查看最新版供应商手册）

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022（或注册成功后，新密码）

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，编辑技术标澄清函最后填写授权代表姓名及电话。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并填写商务澄清内容（最后填写授权代表姓名、电话），之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情