中国重汽集团济南动力有限公司

招标项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年5月

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：可编程辅驱（小三电）模拟负载项目

采购形式编号： ZBGL2026050244

二、招标内容及形式

1、招标内容：可编程辅驱（小三电）模拟负载

2、招标形式：公开招标

具体要求详见《技术协议书》。

三、项目概况与招标范围

1、项目名称：可编程辅驱（小三电）模拟负载项目。

2、项目地点：济南市莱芜区口镇重汽工业园。

3、资金来源：企业自筹，已落实。

4、付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

中标人与中国重汽集团济南动力有限公司签订合同，按表1（具体付款方式）通知开具增值税发票，由中国重汽集团济南动力有限公司按照其财务制度进行审核后支付。

| 表1：具体付款方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合同类型 | 结算方式 | 比例 |
| 可编程辅驱（小三电）模拟负载项目 | 固定总价合同 | 合同签订生效后支付预付款30% | 30% |
|  |  | 设备全部到货且验收合格后，中标人提交金额为合同价款60%的收据并提供合同价款70%的增值税专用发票（含复印件二份） | 60% |
|  |  | 合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。 | 10% |

四、投标说明

1、报名方式

1.1拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件12）进行注册，登录后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件本部分第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

1.2 拟投标人报名成功后，请将营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单发送邮件至我单位备案，邮箱地址：liyue1@sinotruk.com。

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+电话

投标邮件附件：营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单（三个附件发送，不要发压缩包，不要使用126或者123邮箱报名，我公司无法打开下载）

邮件正文：请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行以及行号、保证金金额。

投标保证金缴纳时候，务必备注所投标的项目名称。

因未提供邮件正文相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标单位承担。报名后无需电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件一一回复。

2、投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）。

（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。

（4）拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录。

（5）拟投标人必须为具有生产资质的制造商，本项目不接受代理商或贸易商参与投标，且必须通过ISO9001、ISO14001等质量体系认证，环境管理体系认证和高新技术企业证（提供复印件并加盖公章）。

（6）拟投标人信用记录良好，无失信被执行人记录、无采购违法、受行政处罚等行为。（提供在信用中国官网、中国政府采购网、中国执行信息公开网、国家税务总局网站的信息查询结果截屏，并加盖单位公章，做入投标文件中）。

（7）投标人在本项目所使用控制软件必须具备完全的自主知识产权，投标人需提供相关证明材料，包括软件的专利证书、著作权登记证明等，以证明其软件具备自主知识产权。

（8）自挂网之日起以往3年时间内有向主机厂和新能源汽车相关企业成功交付使用的小三电模拟负载成熟案例。

（9）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（10）拟投标人经审计的近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常。

（11）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。

（12）本项目不接受联合体投标。

（13）本项目不接受代理商投标

* 注：

- 如果是授权委托人投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、身份证原件、参加开标会议，否则视为弃标；

- 如果是法人参加投标，要携带要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；

投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为弃标。

3、报价

（1）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见通知公告→六、评标规则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。

（2）所有项目内容的报价货币单位为：  （人民币）元（请务必报含税价和不含税价并写明税率）。

4、投标保证金

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供2万元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；

4.2招标人银行账户信息如下：

单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部
账号：376010100101373547
行号：309451013018

注意事项：

- 转账时，请注意备注投标的项目名称，方便后期核对退款。

- 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）

- 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

4.3投标保证金形式：

(一) 该银行账户只接受外币电开保函和电汇。

(二) 境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。

(三) 对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还，退还保证金时，不计算利息。

4.4发生以下情况时，有权没收保证金：

①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

5、询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面答复为准。

6、投标文件的编制

（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

7、投标文件的组成

本项目投标文件为电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

本项目投标文件为电子版投标文件1份。若为现场开标，营业执照和授权书需在开标现场出示；若为视频开标，则需在视频端呈现即可。若没有携带营业执照原件，将根据现场所有参与开标的投标单位和专家共同判定得出认可情况。详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

7.1 资格证明文件包括：

1）营业执照副本复印件；

2）投标函（附件1）；

3）法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明；

4）近三年经第三方机构审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件，必须连续；对于境外投标人，若没有财务审计报告，需提供资产负债表、利润表、现金流量表（加盖公章版），且未显示异常；

5）近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

7）企业最近半年完税证明、企业信用证明材料（中国人民银行出具的征信报告）；

8)原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制；

9)年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

10）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

11)保密承诺函（附件3）；

12)企业近三年同类项目业绩证明；

13)投标保证金缴纳凭证。

7.2技术部分：

1）技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2）近三年同类项目业绩一览表（附件5）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

3）供货期及保证措施；

4）产品的技术服务和售后服务内容及措施；

5）交货进度及计划；

6)投标产品技术支持材料；

7)质量承诺函（附件6）；

8）投标人需提交的其它资料。

7.3商务部分：

1）开标一览表（附件7）；

2）投标报价明细表（附件8）附件7、8、9需要一起单独封装1份；

3）商务条款偏离表（附件9）付款方式不可以偏离；

4）服务承诺函(附件10)需写明质保期外服务费用情况；

5）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

8、投标文件格式

详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

五、议程安排

1、供应商报名时间：

（1）发标时间：2026年 5 月 26 日（周二 ）

（2）应标截止时间：2026  年 6 月 1 日（周一  ）17:00:00（时间精确到秒）

（3）投标截止时间：2026  年 6 月 8 日（周一  ）9:00:00（时间精确到秒）

2、发布招标方式：本次招标公告在中国重汽官方网站、山东省阳光采购服务平台、中国重汽E采通平台发布。

注意：以上渠道为官方指定发布渠道，切勿相信其他来源的信息。

3、踏勘现场时间：截止2026年6月5日（周五）下午17点前

4、技术答疑

答疑时间：截止至2026年6月5日（周五）下午17点前，逾期不受理

答疑方式：书面及邮件

联 系 人：于长悦；

电    话： 19588971996；17860605079

邮    箱： yuchangyue@sinotruk.com

5、商务答疑

答疑方式：电话

联系人：李帅威

电话：17860605079

6、投标报名及注意事项

详见 四、投标说明 ->1、报名方式

7、开标时间安排

2026  年 6 月 8 日（周一）9点若有变动另行通知。

8、开标方式

如通知到场参与开标，自行携带笔记本电脑至开标地点即可。

如通知线上参与开标，请在参会时登录E采通系统进行开标操作。

9、现场资质审验

详见投标条件→资质证明文件。（本文档搜索查找即可）

投标地点：重汽科技大厦8#试验室308会议室

地    址：济南市高新区华奥路777号

六、评标规则

1、评标

本次招标采用综合评标法（技术标占比40%，商务标占比60%）确认最终中标方。本本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择价格合理、综合评分最高确定中标人，对未中标方不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件本章 四、投标说明第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件13）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 开标：所有项目经资质审查通过后，宣布投标人名单，宣布评标纪律，合格投标人不足 3家的，不得评标（竞争性谈判、单一来源除外）。进行开唱标工作，并须统一报价要求：按照明细清单及技术配置要求细化总报价以及分解报价。

- 评标小组审查：评价投标单位的投标投标文件是否实质性响应招标文件要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，依照招标文件规定的评标方法和标准进行独立评审。

- 专家组评标：评标小组对各家投标单位的技术进行评审并进行技术标评分，具体技术标评分标准见附件14。随后在商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照综合评标法推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。

注意：评审期间产生的技术和商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：资质审核通过后，根据综合评标确认最终中标方。

2、中标

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

3、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在中国重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3、中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）法律、法规规定的其他情况。

6、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

八、其他

1.其余未尽事宜均以最终签署的协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

备注：本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方_        某项目招标公告   ，    某投标公司名称   ， 法人代表人为      法人名字，正式授权   被授权人名字     提交资质证明文件   份。电子版投标文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：__   _____职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就    （项目名称）   （招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

（附法人身份证明复印件） （附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 保密承诺函

项目名称：**项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4 技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件5 近三年同类项目业绩一览表

项目名称：

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件6 质量承诺函

项目名称:

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （元） | 不含税价 | 税率 | 质保期 （若有） | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| 1 | 可编程辅驱（小三电）模拟负载项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、附件789单独封装一份，否则不予唱标。

3、需写明含税价、不含税价格、税率。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件8 投标报价明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 (含税/元) | 合计 (含税/元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

3、需写明含税价、不含税价格、税率。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件10 服务承诺函

项目名称：

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件11投标文件封面及封口格式

封面格式：

投标文件 （1正本/ 副本） 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期

### 附件12 SRM非生产供应商注册操作手册（登录界面可下载完整版操作手册）

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批（具体注册流程详见登录页-供应商用户手册）

注册注意事项：

- E采通注册时的所有信息，除个别非关键信息或实在是本公司没有的，其他信息必填，尤其是财务数据等重要信息，不填审核无法通过。

- 注册时供应商属性请选择非生产供方，管理单位选择直管单位，意向配套单位选择直管单位。

- 供货类别请选择：研发试验类设备（产品试验检测中心）

- 4.详细注册流程及注意事项，请在注册在登录界面下载供应商用户手册参考

### 附件13 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：详见注册成功后短信

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

### 附件14技术标评分标准

技术标评审表（100分）

| 评审 内容 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业绩 | 1 | 合同数量及金额 | 15 | 自挂网之日起以往三年时间内，类似案例项目合同（以合同复印件加盖公章为准，时间以签订日期为准）。由评标委员会成员按照项目的合同数量及金额、合同相关性两个维度进行打分。 （1）合同数量1-5份：0-3分； 合同数量6-10份：4-8分； 合同数量11-15份：9-13分； 合同数量＞15份：14-15分。 |
| 产品技术 | 2 | 产品方案 | 40 | 以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 （1）系统方案已达到招标要求且具备自身优势，设备主要核心部件选用国际知名品牌，打分0-10分； （2）系统配置合理，运行可靠，其性能指标、技术水平、可靠性等优势明显，打分0-10分； （3）企业生产情况，加工设备情况，人员数量与构成，打分0-10分； （4）产品相关专利证书，设计人性化，使用方便，打分0-10分。 |
|  |  | 性能参数 |  |  |
|  |  | 生产加工 |  |  |
|  |  | 专利证书 |  |  |
| 答疑 | 3 | 现场答疑 | 15 | （1）投标人对投标方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-10分。 （2）是否了解招标方现有设备配置，打分0-5分。 |
| 货期 | 4 | 到货周期 | 10 | （1）到货周期＜2个月，打分10分； （2）到货周期3个月，打分8分； （3）到货周期4个月，打分6分； （4）到货周期≥5个月，打分2分。 |
| 技术偏离 | 5 | 技术偏离 | 10 | 根据各投标人的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离。由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 （1）无负偏离得6分； 一般偏离一项扣2分，较大偏离一项扣4分，最低0分； 星标项不允许偏离，若有偏离项目直接淘汰。 （2）实质性正偏离，一项加2分，最高4分。 |
| 售后及服务 | 6 | 技术培训 方案 | 2 | 根据投标人技术培训方案的科学、合理、可行进行打分，0-2分。 |
|  | 7 | 售后技术 力量 | 5 | 根据投标人在国内常驻专业技术力量的维保机构数量和规模进行打分，0-5分。 |
|  | 8 | 售后响应时间 | 3 | 根据投标人售后服务的承诺和具体的保证措施，承诺到现场的响应时间进行打分，0-3分。 |

注：

1、投标人技术标的最终得分为所有评委打分汇总后的算术平均值。

- 技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分80分（含）以上的投标人入围。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招

- 标采购管理流程重新组织招标。

# 第四部分 技术标书

# 中国重汽集团济南动力有限公司

# 可编程辅驱(小三电)模拟负载

# 招标项目

# 技

# 术

# 标

# 书

# 编制：

# 审核：

# 批准：

# 招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

# 2026年5月

## 第一章  采购货物概况

### 第一节  使用环境

#### 一、项目名称：可编程辅驱(小三电)模拟负载项目

#### 二、建设地点：济南市莱芜区口镇重汽工业园

#### 三、使用地点：济南市莱芜区口镇重汽工业园

#### 四、工作制度：全年工作274天、两班制、设备年时基数4380小时

#### 五、使用地点区域自然环境：

1.海拔高度：1000m以下。

2.环境温度：室外极端最低温度-20℃、极端最高温度45℃，昼夜最大温差25℃。

3.相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。

4.地震设防裂度：七度。

#### 六、使用试验室环境条件：

1.电力：中国制式，供电电压380V±15%。

2.电力：中国制式，供电电压220V±15%，50Hz±2%。

3.电力（消防）：中国制式，供电电压220V±15%，50Hz±2%。

### 第二节  采购货物概况

#### 一、货物名称：可编程辅驱(小三电)模拟负载项目（详见下表）

#### 二、货物数量：2套（详见下表）

#### 三、分投分中：不允许

单套设备采购货物主要构成一览表：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程交流源载系统 （15kW/0-450VLN） （用于电动气泵模拟负载、电动油泵模拟负载） | 见第二章技术要求 | 台 | 2 | \ |
| 2 | 可编程双向直流电源 （10kW/0-100V） （用于24V DC/DC模拟负载） | 见第二章技术要求 | 台 | 1 | \ |
| 3 | 可编程双向直流电源 （15kW/0-1000V） （用于直流电动空调模拟负载） | 见第二章技术要求 | 台 | 2 | \ |
| 4 | 可编程双向直流电源 （35kW/0-1000V） （用于电池包PTC模拟负载） | 见第二章技术要求 | 台 | 1 | \ |
| 5 | 可编程双向直流电源 （15kW/0-1000V） （用于驾驶室PTC模拟负载） | 见第二章技术要求 | 台 | 1 | \ |
| 6 | 测试系统 | 见第二章技术要求 | 套 | 1 | \ |
| 7 | 工频耐电压仪 | 见第二章技术要求 | 台 | 1 | 两套设备共用一台 |

备注：1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

#### 四、采购货物特别说明

招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

第二章  技术要求

一、特别提示

1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。

6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

7.投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。

二、基本要求

（一）能效要求

- 1、原则上，电机功率≥7.5kW，必须选用一级能效。电机功率＜7.5kW，优先选用一级能效；其中对于能源供应类设备及年运行时间≥2000h工艺设备的电机必须选用一级能效。杜绝选用三级及以下能效。

- 2、空调必须选用一级能效，变压器最低选用二级能效，对于特殊场景、特殊用途其他设备结合性价比综合考虑、充分论证。

- （二）新增设备技术文件要求

- 1、程序源码

- 供方须提供设备对应软件程序的完整源代码（包括但不限于上位机程序、SCADA程序、产线MES程序等），并免费提供相应的参数点位信息。带有明确注释，能够通过注释理解程序运行过程，包含触摸屏、PLC、CNC等。

- 2、程序权限

- 供方提供的软件程序不得设置任何密码或保护措施；程序不得限制修改等权限，功能模块亦不得设定密码保护。测试系统和嵌入式软件中禁止设置后门进行远程控制，禁止通过Lisence实施许可限制程序使用、修改等权限。

- 3、设备入场资料

- 设备入场前，供方需提供软件程序源码及各级用户名和密码，确保与现场程序一致。

- 4、设备模型图

- 提供二维模型图和轻量化处理后的GLTF格式的三维模型图。

- 5、设备点址表

- 提供电子版和纸质版的设备点位表，具体要求参照下文标准格式；设备应提供专门用于和IOT平台进行数据交互的地址空间，该地址空间应包含但不限于重汽对该类型设备的需求数据，同时应保证与需求点位的逻辑一致性。通过提供的点位地址，平台能够读写设备实时数据。

- 6、电气原理图

- 提供电气原理图电子版和纸质版。

- 7、布局图和工艺流程图

- 提供生产线布局图和产线工艺流程图。

- 8、终验收资料

- 在终验收前，供方需提供最新的软件程序源码，并须与实际现场一致。

- （三）接口协议数采要求

- 1、接口开放

- 供方应免费开放所有通讯接口，包括但不限于以太网、RS232、RS485、PROFIBUS、PROFINET、MODBUS等常见接口，以及设备专有接口，接口支持实时读写设备数据。

- 2、工控网络接入

- 设备及上位控制系统（工控机）应接入工厂工控网络，以实现数据采集。

- 3、系统接口

- 供方应免费提供应用层系统接口，包括WebAPI、MQTT（具体接口要求详见第三部分）。

- 4、反控接口

- 设备除自身运行模式外，还需要一个远程控制模式，提供额外的控制接口，用于产线自动化改造或远程控制（远程控制按照实际生产设备的需求确定）。可以使用该接口控制设备启停、加工等操作，实现仅在远程控制的条件下完成生产过程。

- 5、通信速率

- 用于数据采集的接口应保证平台请求所有需求点位数据并作出应答的周期小于1秒。

- 6、数据交互功能

- 供方应免费提供数据交互功能，支持实时数据、历史数据、报警信息等的交互。

- 7、数据采集连续性

- 设备在上电状态下必须持续采集数据，不受设备待机、休眠等状态的影响（主动上传设备除外）。

- 8、上位机权限

- 所有上位机程序、专用软件及数据库必须提供全部权限的用户名和密码。

- 9、调试支持

- 在设备使用期间，供方需免费派遣技术人员与甲方调试团队协同进行设备通讯接口调试工作。

- 10、技术文档

- 设备入场前，供方必须提供接口技术文档及参数说明，内容包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。

- （四）点位需求

- 1、点位属性：按照需求提供设备点位地址、点位名称、点位含义说明、数据类型、单位，字符串、数组等要标明长度。

- 2、数据格式：接口提供的物理量点位应为不包含系数、以标准单位标称的工程量数据，如果需要数据格式转换或系数转换的在设备内部进行。例如部分设备只提供整形数据，某点位温度数值为215，系数为0.1，单位为℃。需要提供的数据类型为浮点型数据，值为21.5，单位为℃。

- 3、数据：设备需求数据包含通用数据和专用数据两部分，通用数据所有设备都需要提供，专用数据需要根据具体设备类型确认需求点位。通用点位包含三类，一是实时状态数据，二是生产结果数据，三是设备能耗数据。

- (1)实时状态数据：数据能够反映设备实时运行状态；

- (2)生产结果数据：以固定结构提供生产结果数据，包含工件编码、入站时间、入口、出站时间、出口、操作员、配件编码、质量状态等，所有数据应在加工完成后统一刷新，即所有数据都是绑定到同一工件，按照此组数据能够完成对工件加工过程的追溯。多工位设备按每个工位提供一组生产数据点位；

- (3)对于生产结果数据，设备本身必须保留最近一定量生产数据的备份，以预防设备和SCADA通道连接中断时生产数据丢失。

- 4、以报警代码的方式提供报警信息，需要提供报警代码、报警状态、报警说明以及报警处理办法，报警代码以纯数值格式表示，报警等级符合重汽告警管理规范。

- 5、提供的设备状态数据应当是连续变化、不间断的，以符合数据采集的需求。即点位不能只在部分时间存有实时数据，其他时间数据回归初始值或无意义。

- 6、在设备状态信息中提供报警状态和报警代码之外，还需要提供报警代码对应的报警等级、报警内容和处理办法。设备当前报警代码、报警等级、报警文本和处理办法均绑定设备指定点位，读取相应点位即可获得当前报警的报警代码、报警等级、说明文本、报警参数和处理办法。PLC等接口不支持中文文本传输的设备，需提供报警代码、报警等级、报警文本和处理办法等的对应关系表。从设备中读取报警代码和报警参数，通过查找报警明细表能够获得报警等级、报警文本和处理办法等报警相关的所有信息。

- （五）数采接口要求

- 1、 接口基本要求

- 标准化接口调用：各供应商必须严格按照本标准调用接口，确保数据格式统一。

- 接口地址与访问方式：接口采用HTTP风格，并支持HTTPS加密传输。

- 2、数据上传WebAPI接口说明

- (1)设备状态接口

- - 接口地址：https:// ***/api/params

- - 数据格式：JSON

- 示例：

{

"controller": "MFG-001-2025",

"timestamp": "2025-02-20 14:30:00 ",

"params":{

"device_state": "0",

"tag1": "TEMP_01",

"tag2": "TEMP_02",

"tag3": "TEMP_03"}

}

- (2)设备报警接口

- - 接口地址：https:// ***/api/alarm

- - 数据格式：JSON

- 示例：

{

"controller": "MFG-001-2025",

"alarm_code": "001",

"alarm_detail":"报警描述",

"alarm_type": "报警类型",

"alarm_level": "级别",

"alarm_time": "2025-02-20 14:30:00 ",

"alarm_1": "预留1",

"alarm_2": "预留2",

}

- 请求报文格式：采用JSON格式，主要字段包括：

- controller: 字符串，设备唯一标识。

- timestamp：数据采集时间。

- Params：参数块，用于包含设备采集的各项数据（例如设备运行模式、信号强度、在线状态等可根据采集内容需要增补）；

- device_state：设备运行状态（0：运行，1：停止，2：待机）；

- tag1：根据实际采集的内容，确定的属性

- 对报警信息字段：如alarm_code（报警编号）、alarm_detail（报警描述）、alarm_type（报警类型）、alarm_level（报警级别）。

- 响应格式：

- 返回统一状态码及说明信息，示例：成功返回200和“上传成功”，错误时返回相应错误码及描述。

- 3、安全认证

- 认证机制：采用Token进行身份认证。所有请求必须在HTTP Header中附带合法的认证信息。

- 数据加密：必须使用HTTPS协议，确保数据传输安全。

- 4、异常处理与日志记录

- 错误码：标准定义各类错误码（如401、404、500等），并附带详细错误说明，便于调试。

- 日志记录：所有接口调用均需记录详细日志（包括请求、响应及异常信息），以便后续问题追踪。

- 5、MQTT接口（实时通道）说明

- 主题规范：

- mqtt/000000/{采集模型(重汽提供)}/{设备编码(重汽提供)}

- QoS等级：Level 1

- 报文示例：

- {

- "controller": "MFG-001-2025",

- "timestamp":"Fri Mar 08 09:50:00 CST 2024"

- "params":{

- "device_state":"0"

- "tag1": "TEMP_01",

- "tag2": "TEMP_02",

- "tag3": "TEMP_03",

- "alarm_code": "001",

- "alarm_detail": “报警描述”,

- "alarm_type": "报警类型",

- "alarm_level": "级别",

- "alarm_time":"2025-02-20 14:30:00 ",

- "alarm_info":[],

- }

- }

- 报文格式：主要字段包括：

- controller：字符串，设备唯一标识。

- timestamp：时间戳。

- params：参数块，用于包含设备采集的各项数据（例如设备运行模式、信号强度、在线状态等可根据采集内容需要增补）；

- device_state：必须字段，设备状态（0：开机，1：关机，2：待机）；

- 以及报警相关字段（alarm_code、alarm_detail、alarm_type、alarm_level、alarm_time）。

- 6、发布与订阅规范

- (1)连接前，设备供应商必须通过认证，确保连接合法。

- (2)建议使用QoS 1，确保消息至少一次送达，并支持重传机制。

- 7、异常处理与重连机制

- (1)定义MQTT连接中断后的重连策略。

- (2)对于消息发送失败情况，要求设备或网关具备自动重发机制，并记录失败原因以便分析。

（六）空压机要求

- 空压机必须协助买方进行压力容器登记注册，并提供资料，包括但不限于：

- 产品合格证；

- 压力容器产品证明书，包含：

- 锅炉压力容器安全质量监督检验证书（副本）、压力容器产品合格证、压力容器产品数据表、压力容器制造质量计划、压力容器外观及几何尺寸检验报告、产品主要受压元件使用材料一览、产品质量证明书、机组名牌照片、压力试验检验报告、（焊接）工艺过程卡、无损探伤报告单、焊缝射线检测报告、X射线摄片记录、压力容器强度计算书、系列管板应力分析报告、总图。

- （七）急停按钮

- 原则上应布置至少一个急停按键，位于控制桌（控制桌的中轴线上，距离桌边55cm）或者试验间内侧人行出入口旁（距离门框20cm，标高130cm），或者两个位置都布置。

- 按钮开关选用施耐德XB2BS545C，开关盒选用施耐德XALB01YC塑料按钮盒，防护罩选用施耐德ZB2BZ1605C。

- 3、舱体和中小设备本体急停按键按实际需要配置。

（八）屏幕尺寸

1、设备主控台架屏幕横向放置，监控屏幕置于桌面最右侧。

2、屏幕尺寸为34英寸，21:9比例。

（九）主控柜位置

原则上放置于主控台架一侧（远离试验室人行门入口）。

（十）其它要求

- 1、所有设备外观喷涂颜色按中国重型汽车集团有限公司Q/ZZ 30070—2020《设备设施颜色标识》规定执行。

- 2、设备验收前需符合中国重型汽车集团有限公司JNATCB0117A2-2025《设备通用技术标准管理办法》规范。

- 3、嵌入式软件必须免费升级。

### 三、技术要求

说明：本章内容中凡标有“★”号的，均须无条件的满足，如果某个标题前标有“★”的，则该标题下的所有内容都须无条件的满足。

#### 1功能用途、生产能力、使用寿命要求

可编程辅驱(小三电)模拟负载用于多合一控制器DC/DC、DC/AC等模块的测试，可用来模拟电动油泵、电动气泵、空调、PTC等负载，搭配测功机台架后可测试多合一控制器可靠性效率等测试项目。

#### 2技术性能参数要求

##### ★2.1可编程交流源载系统（15kW/0-450VLN）技术规范（用于电动气泵模拟负载、电动油泵模拟负载）

| ##### 1、基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1.1 | ##### 交流负载电压范围 | ##### ≥450VLN | ##### \ |
| ##### 1.2 | ##### 交流负载电流范围 | ##### ≥105Arms | ##### \ |
| ##### 1.3 | ##### 交流负载功率范围 | ##### ≥15kW（额定） | ##### \ |
| ##### 1.4 | ##### 交流负载频率范围 | ##### 30～200Hz | ##### \ |
| ##### 1.5 | ##### RLC负载 | ##### 实现不少于12种RLC拓扑模型 | ##### \ |
| ##### 1.6 | ##### 交流输出功率 | ##### ≥15kW（额定） | ##### \ |
| ##### 1.7 | ##### 交流电压输出范围 | ##### ≥450VLN | ##### \ |
| ##### 1.8 | ##### 交流电流输出范围 | ##### ≥105Arms | ##### \ |
| ##### 1.9 | ##### 电压精度 | ##### ≤0.1%F.S. | ##### \ |
| ##### 1.10 | ##### 电压分辨率 | ##### 0.01V | ##### \ |
| ##### 1.11 | ##### 电流精度 | ##### ≤0.1%F.S. | ##### \ |
| ##### 1.12 | ##### 功率因数 | ##### ≥0.98 | ##### \ |
| ##### 1.13 | ##### 输出电压类型 | ##### 单相或三相交流输出可切换，每相可独立调整. | ##### \ |
| ##### 1.14 | ##### 电压输出角度设定 | ##### 可设定电压波形0～360度开关机角度 | ##### \ |
| ##### 1.15 | ##### 通讯接口 | ##### RS-232、CAN、LAN | ##### \ |
| ##### 1.16 | ##### 电压输出模式： | ##### AC/DC/AC+DC | ##### \ |
| ##### 1.17 | ##### 保护功能 | ##### 输入欠压保护、短路保护、输出过压、限流保护、内部过热保护 | ##### \ |

##### ★2.2 可编程双向直流电源（10kW/0-100V）技术规范（用于24V DC/DC模拟负载）

| ##### 1、基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1.1 | ##### 电压 | ##### 0～100V | ##### \ |
| ##### 1.2 | ##### 电流 | ##### ≥260A@24V | ##### \ |
| ##### 1.3 | ##### 功率 | ##### ≥10kW（额定） | ##### \ |
| ##### 1.4 | ##### 功能 | ##### 支持简易主/从并联，定功率操作下允许多种电压和电流组合输出 | ##### \ |
| ##### 1.5 | ##### 三种操作模式自由切换 | ##### 电源、负载、电源&负载 | ##### \ |
| ##### 1.6 | ##### 控制方式 | ##### 本地、远程 | ##### \ |
| ##### 1.7 | ##### 电压快速瞬时反应时间 | ##### ≤2ms | ##### \ |
| ##### 1.8 | ##### 通讯接口 | ##### RS-232、CAN、LAN | ##### \ |
| ##### 1.9 | ##### 供电输入 | ##### 三相380V±10% | ##### \ |
| ##### 1.10 | ##### 源效应： | ##### 电压：≤±0.05% F.S | ##### \ |
|  |  | ##### 电流：≤±0.05% F.S | ##### \ |
| ##### 1.11 | ##### 负载效应： | ##### 电压：≤±0.1% F.S | ##### \ |
|  |  | ##### 电流：≤±0.1% F.S | ##### \ |
| ##### 1.12 | ##### 电压测量精度 | ##### ≤0.05%F.S | ##### \ |
| ##### 1.13 | ##### 电流测量精度 | ##### ≤0.1%F.S | ##### \ |
| ##### 1.14 | ##### 输出纹波噪声 | ##### VP-P：≤250mV、Vrms：≤40mV、Irms：≤450mA | ##### \ |
| ##### 1.15 | ##### 电压变动率 | ##### ≥10V/ms | ##### \ |
| ##### 1.16 | ##### 电流变化率 | ##### ≥30A/ms | ##### \ |
| ##### 1.17 | ##### 操作模式 | ##### CC, CV, CP, CR,动态负载 | ##### \ |
| ##### 1.18 | ##### 保护功能 | ##### 输入欠压保护、短路保护、 输出过压、限流保护，内部过热保护 | ##### \ |

##### ★2.3 可编程双向直流电源（15kW/0-1000V）技术规范（用于直流电动空调模拟负载）

| ##### 1、基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1.1 | ##### 电压 | ##### ≥1000V | ##### \ |
| ##### 1.2 | ##### 电流 | ##### ≥55A | ##### \ |
| ##### 1.3 | ##### 功率 | ##### ≥15kW（额定） | ##### \ |
| ##### 1.4 | ##### 功能 | ##### 支持简易主/从并联定功率操作下允许多种电压和电流组合输出 | ##### \ |
| ##### 1.5 | ##### 操作模式 | ##### 电源、负载、馈电 | ##### \ |
| ##### 1.6 | ##### 控制方式 | ##### 本地、远程 | ##### \ |
| ##### 1.7 | ##### 快速瞬时反应时间 | ##### ≤2ms | ##### \ |
| ##### 1.8 | ##### 通讯接口 | ##### RS-232、LAN、USB | ##### \ |
| ##### 1.9 | ##### 供电输入 | ##### 三相380V±10% | ##### \ |
| ##### 1.10 | ##### 源效应： | ##### 电压：≤±0.05% F.S. | ##### \ |
|  |  | ##### 电流：≤±0.05% F.S. | ##### \ |
| ##### 1.11 | ##### 负载效应： | ##### 电压：≤±0.1% F.S. | ##### \ |
|  |  | ##### 电流：≤±0.1% F.S. | ##### \ |
| ##### 1.12 | ##### 电压测量精度 | ##### ≤0.05%F.S. | ##### \ |
| ##### 1.13 | ##### 电流测量精度 | ##### ≤0.1%F.S. | ##### \ |
| ##### 1.14 | ##### 输出纹波噪声 | ##### VP-P ：≤2300mV、 Vrms ：≤400mV、 Irms：≤1000mA | ##### \ |
| ##### 1.15 | ##### 电压变化率： | ##### ≥130V/ms | ##### \ |
| ##### 1.16 | ##### 电流变化率 | ##### ≥30A/ms | ##### \ |
| ##### 1.17 | ##### 操作模式 | ##### CC, CV, CP, CR,动态负载 | ##### \ |
| ##### 1.18 | ##### 保护功能 | ##### 输入欠压保护、短路保护、 输出过压、限流保护，内部过热保护 | ##### \ |

##### ★2.4可编程双向直流电源（35kW/0-1000V）技术规范（用于电池包PTC模拟负载）

| ##### 1、基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1.1 | ##### 电压 | ##### ≥1000V | ##### \ |
| ##### 1.2 | ##### 电流 | ##### ≥100A | ##### \ |
| ##### 1.3 | ##### 功率 | ##### ≥35kW（额定） | ##### \ |
| ##### 1.4 | ##### 功能 | ##### 支持简易主/从并联定功率操作下允许多种电压和电流组合输出 | ##### \ |
| ##### 1.5 | ##### 操作模式 | ##### 电源、负载、馈电 | ##### \ |
| ##### 1.6 | ##### 控制方式 | ##### 本地、远程 | ##### \ |
| ##### 1.7 | ##### 快速瞬时反应时间 | ##### ≤2ms | ##### \ |
| ##### 1.8 | ##### 通讯接口 | ##### RS-232、LAN、USB | ##### \ |
| ##### 1.9 | ##### 供电输入 | ##### 三相380V±10% | ##### \ |
| ##### 1.10 | ##### 源效应： | ##### 电压：≤±0.05% F.S. | ##### \ |
|  |  | ##### 电流：≤±0.05% F.S. | ##### \ |
| ##### 1.11 | ##### 负载效应： | ##### 电压：≤±0.1% F.S. | ##### \ |
|  |  | ##### 电流：≤±0.1% F.S. | ##### \ |
| ##### 1.12 | ##### 电压测量精度 | ##### ≤0.05%F.S. | ##### \ |
| ##### 1.13 | ##### 电流测量精度 | ##### ≤0.1%F.S. | ##### \ |
| ##### 1.14 | ##### 输出纹波噪声 | ##### VP-P ：≤2300mV、 Vrms ：≤200mV、 Irms：≤1000mA | ##### \ |
| ##### 1.15 | ##### 电压变化率： | ##### ≥130V/ms | ##### \ |
| ##### 1.16 | ##### 电流变化率 | ##### ≥30A/ms | ##### \ |
| ##### 1.17 | ##### 操作模式 | ##### CC, CV, CP, CR,动态负载 | ##### \ |
| ##### 1.18 | ##### 保护功能 | ##### 输入欠压保护、短路保护、 输出过压、限流保护，内部过热保护 | ##### \ |

##### ★2.5可编程双向直流电源（15kW/0-1000V）技术规范（用于驾驶室PTC模拟负载）

| ##### 1、基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1.1 | ##### 电压 | ##### ≥1000V | ##### \ |
| ##### 1.2 | ##### 电流 | ##### ≥55A | ##### \ |
| ##### 1.3 | ##### 功率 | ##### ≥15kW（额定） | ##### \ |
| ##### 1.4 | ##### 功能 | ##### 支持简易主/从并联定功率操作下允许多种电压和电流组合输出 | ##### \ |
| ##### 1.5 | ##### 操作模式 | ##### 电源、负载、馈电 | ##### \ |
| ##### 1.6 | ##### 控制方式 | ##### 本地、远程 | ##### \ |
| ##### 1.7 | ##### 快速瞬时反应时间 | ##### ≤2ms | ##### \ |
| ##### 1.8 | ##### 通讯接口 | ##### RS-232、LAN、USB | ##### \ |
| ##### 1.9 | ##### 供电输入 | ##### 三相380V±10% | ##### \ |
| ##### 1.10 | ##### 源效应 | ##### 电压：≤±0.05% F.S. | ##### \ |
|  |  | ##### 电流：≤±0.05% F.S. | ##### \ |
| ##### 1.11 | ##### 负载效应 | ##### 电压：≤±0.1% F.S. | ##### \ |
|  |  | ##### 电流：≤±0.1% F.S. | ##### \ |
| ##### 1.12 | ##### 电压测量精度 | ##### ≤0.05%F.S. | ##### \ |
| ##### 1.13 | ##### 电流测量精度 | ##### ≤0.1%F.S. | ##### \ |
| ##### 1.14 | ##### 输出纹波噪声 | ##### VP-P ：≤2300mV、 Vrms ：≤400mV、Irms：≤1000mA | ##### \ |
| ##### 1.15 | ##### 电压变化率 | ##### ≥130V/ms | ##### \ |
| ##### 1.16 | ##### 电流变化率 | ##### ≥30A/ms | ##### \ |
| ##### 1.17 | ##### 操作模式 | ##### CC, CV, CP, CR,动态负载 | ##### \ |
| ##### 1.18 | ##### 保护功能 | ##### 输入欠压保护、短路保护、 输出过压、限流保护，内部过热保护 | ##### \ |

##### ★2.6测试系统

| ##### 设备名称 | ##### 技术指标 |
| --- | --- |
| ##### 软件 | ##### 实现数据采集、台架控制等功能。 ##### 所有软件如有权限限制，需提供正版永久License。 |
| ##### 控制电脑 | ##### 配置 CPU Intel≥i7；内存≥32G DDR4；固态硬盘≥1TB；通用接口≥8个，配备DVD光驱、配备无线键鼠 ##### 显示器≥34英寸，21:9比例 |
| ##### 电源机柜 | ##### 尺寸：根据实际设备数量和尺寸确定，确保所有设备都能合理放置。 ##### 结构：应采用坚固耐用的材料，具有良好的抗震性和抗冲击性。 ##### 散热：应具备良好的散热性能，确保设备在正常运行过程中不会过热。 ##### 安全：应具备过载保护、漏电保护等安全功能，保障人员和设备安全。 ##### 美观：外观设计简洁大方，符合工业设计标准。 ##### 其他：配备急停和三色灯。 |

##### ★2.7工频耐电压仪（进口品牌）

| ##### 1、基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 耐电压测试 | ##### 额定输出（容量） |  | ##### 500VA（5000V/100mA） |
|  | ##### 输出电压设置 | ##### 范围 | ##### 范围:(100～5000)V,分辨力:1V,允许误差:±(1%×设定值+5V)； |
|  | ##### 输出频率设置 | ##### 范围 | ##### 50Hz/60Hz,允许误差:±0.1Hz |
|  | ##### 报警电流设置 | ##### 上限范围 | ##### 0.00～100mA,分辨力:0.01mA |
|  |  | ##### 下限范围 | ##### 0.000～9.999mA,分辨力:0.001mA |
|  | ##### 时间设置 | ##### 测试时间范围 | ##### 0至(0.5～999.9)s,0为无限长，分辨力:0.1s |
|  |  | ##### 缓升时间范围 | ##### 0至(0.1～999.9)s,0为关闭，分辨力:0.1s |
|  |  | ##### 缓降时间范围 | ##### 0至(0.1～999.9)s,0为关闭，分辨力:0.1s |
|  | ##### 电弧侦测 |  | ##### 1～9(9最灵敏),0表示关电弧功能 |
| ##### 绝缘测试 | ##### 测量电压 |  | ##### 测量电压大于1000V |
|  | ##### 测量阻值 |  | ##### 大于10GΩ |
| ##### 其他配置 | ##### 显示操作 |  | ##### LCD、5吋彩显、触摸屏 |
|  | ##### 通信接口 |  | ##### RS232、LAN接口 |
|  | ##### 控制接口 |  | ##### 报警灯接口、I/O开关量接口、interlock接口 |
|  | ##### 测试附件 |  | ##### 包含耐电压和绝缘测试所需的测试线束及测试附件 |

3设计评审

3.1设备制造商在其合同签订且2周后与用户开始在招标方做设计评审工作，评审内容包括：该测试系统的设计方案、安装调试方案、验收方案等等。方案评审时，投标方需明确提出在设备安装、调试过程中相关各方负责事项，包括设备之间的接口。

3.2用户与设备制造商设计评审完成2周后，投标方根据评审结论修改完善设计方案，提供最终工程设计所需的全部技术文件。包括：设备安装、调试、使用中对公用系统的详细要求；开洞及预埋件图；设备平面布置图等。提供详细的项目进程实施日程表和项目管理方案。所提供资料必须经用户最终确认。

4其他要求

4.1该设备必须满足中国GB相关法规、标准中规定的技术要求。

4.2该套设备所有机械部件、仪器、仪表显示及数据处理结果的计量单位采用国际单位制（SI）。

4.3该套设备所有高速旋转件、高温和低温部件及其他危险部件应有保护装置及提醒标识。

4.4该套设备所提供的各子系统电力设备（包括电网反馈系统）应满足我国相关电力法规要求。

4.5该系统应是一套全新的、未使用过的、功能完整、可正常运转的完整设备，包括没有提到的每个详细构件或特殊部件和特殊之处。在机器开始生产初期，应提供完整的结构图及联接图以资证明，但投标方仍应负有技术上的责任。如能提供其它标准形式的产品，与现有的规格不同，但能符合用户的功能、精度和操作可靠性的要求，也可以提供此设备作为选择，并提出理由、原因并加以解释。

4.6所有部件均应是合格的名牌产品，并附有清单。清单应依次说明其名称、数量、型号、原产地及生产厂家等内容。

4.7对于属于整套设备运行所必须的部件，即使文件未列出或列出数量不足，投标方仍需在执行合同时无偿补足。

4.8凡投标方对招标文件因不清晰而猜测、判断、理会所发生的偏离或不符合，所造成一切责任或损失由投标方自行承担。

4.9投标方所提供的货物应符合技术规格和要求，如果投标方不能响应投标文件技术规格和要求的某项技术规格，投标方应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况；如果投标方不提供规格、技术参数偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。

★4.10投标方根据系统的需要，应至少提供设备两年质保期的备件，需要提供具体名称、型号和单价，并提供一套设备维修工具。

★4.11本项目属交钥匙工程。招标方仅提供循环水、电、气接口、地基施工等协助工作，其他的动力电缆及信号电缆、各类管道阀门、各类接口等均由投标方提供并进行安装施工完成，如有争议，解释权归招标方负责。招标方配电柜到投标方配电柜或用电设备供电电缆或控制间的内部电缆属于投标方供货范围;外部供电电缆和压缩空气由招标方负责。

4.12本项目涉及的所有设备通讯协议需在技术方案评审时一并免费提交给招标方，并协助招标方开展设备集成工作。

4.13各单元原理图、电路图、程序框图、技术规格和指标、接口协议、各部件型号和参数清单在协议签订2个月内提供。

### 四、执行标准

1.招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2.投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过招标方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3.采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4.采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，投标方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给招标方确认。

5.采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

6.采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7.涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动汽车用驱动电机系统 | GB/T 18488-2024 |
| 2 | 电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 | GB/T 18488.1-2015 |
| 3 | 电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 | GB/T 18488.2-2015 |
| 4 | 电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法 | GB/T 29307-2012 |

第三章  供货范围及供货方式

第一节  供货范围

一、供货范围

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一套 | 第二套 |
| 1 | 可编程交流源载系统 （15kW/0-450VLN） （用于电动气泵模拟负载、电动油泵模拟负载） | 见第二章技术要求 | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 可编程双向直流电源 （10kW/0-100V） （用于24V DC/DC模拟负载） | 见第二章技术要求 | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 可编程双向直流电源 （15kW/0-1000V） （用于直流电动空调模拟负载） | 见第二章技术要求 | 台 | 2 | 2 |
| 4 | 可编程双向直流电源 （35kW/0-1000V） （用于电池包PTC模拟负载） | 见第二章技术要求 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 可编程双向直流电源 （15kW/0-1000V） （用于驾驶室PTC模拟负载） | 见第二章技术要求 | 台 | 1 | 1 |
| 6 | 测试系统 | 见第二章技术要求 | 套 | 1 | 1 |
| 7 | 工频耐电压仪 | 见第二章技术要求 | 套 | 1 |  |
| 8 | 预验收 | \ | 套 | 1 |  |
| 9 | 安装\调试\培训服务 | \ | 套 | 1 |  |
| 10 | 终验收 | \ | 套 | 1 |  |
| 11 | 技术文件（维修手册、操作手册、光盘等） | \ | 套 | 1 |  |
| 12 | 随车维修工具 | \ | 套 | 1 |  |
| 13 | 备件易损件 | \ | 套 | 1 |  |

##### （一）一般界定

1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。

2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。

如果终验收完成后，卖方有需要收回的配件、附件、材料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3.包括货物维护维修所必需的专用工具。

4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

##### （二）供货范围边界界定

1.招标方提供货物所需的建筑物（如厂房等）。招标方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面（不含联接所需螺栓等紧固件和其它必需配件）。

如果投标方认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标方要求。

2.对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

★3.以“交钥匙”方式采购，在满足技术标书本节上述要求之外，投标方负责包括整个施工过程中的改装、清理、运输装卸等相关工作，以及货物的运行使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施，不产生报价外的其他费用。

4.投标方应提供包括为达到环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求必须配备的吸雾以及近距离照明系统等配套的设施、材料等。如投标方难以提供或无优势提供，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

5.投标方应提供包括为保证货物（或生产线）自身正常运行所必需的、适应使用地点条件的通风、冷却、温控系统等。

6.投标方应提供包括为保证货物（或生产线）正常安装、调试和验收完成以前所必需的整套配件、附件及材料、油料等。如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

7.投标方应提供货物（或生产线）维修所必需的专用工具，并在投标报价部分说明数量。

二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1.备品备件、易损件和专用耗材是招标方为保证货物质保期之后正常运行三年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1.在合同签订后30个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2.在终验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口设备应有中外文对照）；提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

3.在终验收前，提供确定的维修所需要且招标方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

4.在终验收后对应合同付款支付日前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

5.在终验收后对应合同付款支付日前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

6.在终验收后对应合同付款支付日前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7.本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供5套，其中2套为电子版光（软）盘；每份技术文件应装有目录清单。

8.本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

四、供货范围特别提示

如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

第二节  供货方式

一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计，制造，必要的卖方现场预验收，至交货地点的运输（含定点装卸），安装，调试，招标方安装地竣工验收服务，货物移交，约定培训等全流程范围。

二、供货地点：济南莱芜区口镇重汽工业园

三、供货时间

1、自合同签定生效之日起，105个日历日之内交货至供货地点。

2、接续30个日历日之内安装调试完毕。

3、接续在60个日历日之内完成终验收。

四、包装

1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

##### 4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

##### 8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

五、运输

1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

##### 2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

第四章  质保期及售后服务

## 一、质保期及质保要求

1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起24个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，投标方应负责免费维修和服务。

4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

5.质量保证期满后，投标方保证向招标方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

## 二、技术及培训服务

1.应负责在招标方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于5个日历日。（培训包含联调后整套设备的使用）

#### 2.应免费提供一定数量的培训资料。

3.应按要求免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

4.若投标方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。

5.负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

## 三、安装调试及验收服务

1.指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因投标方原因造成的延期，所发生的费用全部由投标方承担。

2.若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与培训。

3.根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；招标方将积极协助投标方达到货物的各项技术指标和性能要求。投标方在招标方现场进行的货物的安装、调试和试运行，招标方有权参与，投标方应无条件向招标方提供现场记录和试运行数据及报告。

4.在投标方所提供货物需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5.投标方应当向招标方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

#### 6.服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

## 四、售后服务

1.投标方提供的货物涉及的所有售后服务均由投标方负责。如果发生问题并且收到通知，投标方应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的货物存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后72小时内派有关人员到达现场。

3.投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。

## 五、其它服务

1.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

2.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

第五章  预验收和终验收

## 一、验收依据和验收标准

1.验收标准一般以技术标书和合同规定验收。无论技术标书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标方最有利条款为验收依据。

## 二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2.进口货物的检验，投标方需要按照下述要求进行：

2.1进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定；

2.2应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为招标方检验的依据；

2.3进口货物到达目的地后，招标方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除招标方的责任外，招标方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向投标方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由投标方承担。

## 三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

★1、预验收一般条件

1.1  卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2  货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.3  一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。

1.4  使用的压力容器、电气等应具备合格证（如果有压力容器）。

1.5  货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.6  货物标牌完整、清晰、明确。

1.7  地线联接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范。

1.8  货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

★2、预验收基本要求

2.1  设备构成、备件齐全。

2.2  设备技术原理符合标书要求。

2.3 设备需要在产地进行设备上电调试、提供出厂报告。

2.4  预验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货。

2.5预验收食宿及往返机票由招标方承担。

★3、终验收一般条件

3.1  经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

3.2  货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

3.3  货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

3.4  计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。

3.5  试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

3.6  货物质量、技术性能等，达到签定的技术标书和合同规定的终验收标准。

3.7 提供相关设备的省级及以上计量单位出具的检定校准证书。

★4、终验收基本要求

4.1  设备技术规格满足招标书中的技术要求。

4.2  对所有设备进行上电调试和带被试件运行。

4.3  对所有设备功能进行演示操作，包括对所有设备和传感器进行校准。

4.4  出现下列问题之一，视作验收失败：

4.4.1  设备验收时，其参数无法满足招标书中的技术要求；

4.4.2  在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

4.4.3  一般性故障超过   2    次；

4.4.4  更换的零部件货值超过总货值的  1   %；

4.4.5  累计负载运行实际性能（或生产率）未达到合同规定；

4.5  终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货。

4.6  终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

4.7  设备终验收前，投标人需提供所有设备永久License授权，招标人确认License授权后进行剩余款项支付。

第六章  投标技术文件一般要求

## 一、技术文件一般内容要求

1.投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5.投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表。

#### 6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表。

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。

6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

#### 6.5本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

## 二、技术文件中货物报价格式要求

1.投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的招标方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4.备品备件、易损件和专用耗材，招标方将可能与投标方按照投标价格另行签署供货合同。

5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

## 三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

第七章  其它要求及说明

## 一、要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1.投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2.投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。

3.国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

#### 4.应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5.必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

##### 5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》；

5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等；

5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等；

5.4其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等；

##### 5.5该类报告或证明材料对于投标方胜出乃至中标极为重要。

★6.必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：招标方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

二、说明

1.投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3.请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。

4.招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

5.为避免歧异，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。