盛瑞传动-轻型车桥装配线项目-厂区基础改造

招  标  文  件

采购形式编号：ZBGL2026050123

招标人：盛瑞传动股份有限公司

二〇二六年六月

第一章  招标公告

一、项目概况与招标范围

1.工程名称：轻型车桥装配线项目-厂区基础改造

2.工程地点：公司厂区机加车间西南角

3.工程概况：具体内容及要求详见施工图纸。

二、招标形式：公开招标。

三、招标安排

1.应标（报名）截止时间及投标保证金收取截止时间：2026年6月8日17点

2.开标时间：2026年6月16日9:00时

3.投标截止时间：2026年6月16日9:00时

4.开标地点：公司采购会议室

5.答疑联系人及其联系电话：张晓林：13516368193

6.报名及商务事宜联系人及其联系电话：李炎 15624215765；李帅威；17860605079

四、报名及招标文件的获取

投标人用于本项目招投标过程中的准确有效的联系电话、电子信箱和联系人不得随意更换。本项目招投标过程中招标文件及相关的澄清、修改、资料、通知等信息均通过此联系方式发送至投标人，逾期不予确认回复的均视为投标人已收到相关信息，若因登记的联系方式有误、通讯障碍、无人应答或未及时查阅等因素给投标人造成的一切损失均由投标人承担。

公开招标的项目，由项目实施单位在中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台等公开媒体发布招标公告。

本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准。

五、缴纳投标保证金

1.投标保证金的形式：电汇或网银(需从投标人基本账户中转出)

2.投标保证金的金额：人民币20000元

3.投标保证金收款账户信息：

公司名称：盛瑞传动股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行；

账号：9558851602000310392；行号：102451002311

4.汇款备注信息：投标保证金—项目名称—***公司（五个字以内公司简称）

5.招标人按照财务制度退款，在确定中标人后，按投标人（除中标人外）所提供的账户信息一个付款周期内退还投标保证金本金。

6.投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

7.发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

（1）截至开标前3个工作日，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

（2）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

（3）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

（4）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

（5）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

六、 投标文件的递交

1.投标文件格式

（1）资格审查文件一份，单独密封；

（2）技术文件一份，单独密封。

（3）商务文件一份，单独密封。

（4）USB接口设备存储的电子版投标文件一份（包含投标文件全部内容，PDF及word格式各一份），单独密封；（USB接口存储设备不退还）

（5）单独密封的开标一览表一份。

2.投标文件密封和标记

投标人应将投标文件的正本和所有副本、电子版及开标一览表分别密封后再密封在一个包封内，并在封面明显处注明以下内容：投标人名称（加盖公章）、项目名称；每一密封件在封口处注明“于 2026年5月  日  时  分之前不准启封”字样。投标人必须将投标文件按照顺序分别胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。

七、投标须知

1.合格投标人：

（1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力。

（2）公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；经营范围及资质要求：投标人经核准的经营范围应满足投标所涉及的土建、安装、装饰装修等分部分项工程；建筑业企业资质证书具备以下类别之一：建筑工程施工总承包三级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质、建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；注册资金不低于500万元。

（3）拟乙方应提供营业执照副本扫描件（需盖章）；拟乙方应提供法定代表人或授权代表的资格证明文件；

（4）投标人须提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，

（5）拟乙方不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

（6）拟乙方有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；

（7）拟乙方须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

（8）拟乙方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

（9）本次招标项目不接受联合体投标。

2.投标文件格式详见本招标文件“第二章 投标文件编制”。

3.本项目实施规则为：施工图纸+现场勘察

4.报价：

（1）本次报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

（2）所有报价货币单位为：元（人民币），投标总报价为含税总价，注明税率，清单价格为不含税价，税率单独计算；项目预算：200万元，含税。

5、付款及结算方式：

5.1本工程为固定总价合同，在无甲方签证的情况下不得以任何理由变更合同总价。

5.2 发生或出现变更签证部分，工程造价依据2016版《建设工程工程量清单计价规范》、2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》、2016版《山东省市政工程消耗量定额》、2016版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及2020版《山东省建筑安装工程价目表》、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》，定额人工执行鲁建标字[2018]45号，安全文明施工费率执行《山东省住房和城乡建设厅关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》（鲁建标函[2017]23号）；工伤保险费率按项目属地政府相关规定缴纳;社会保险费费率执行《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全施工费的通知》（鲁建标字【2023】2号）；工程类别：建筑、装饰、市政、园林绿化、修缮执行Ⅲ类取费，安装执行相应工业安装取费，材料及零星用工价格按照当月信息价下浮【15】%执行，信息价之外的材料价格或定额缺项部分由承包人每季度提出书面报价，按照公司审计人员审核确认的价格执行。

5.3投标人必须具备一定的资金能力，付款全部为电汇，付款进度：

- 基础工程验槽完成后，付合同总价款的20%；

- 结构主体完成，付合同总价款的20%；

- 围护结构完成，付合同总价款的20%；

- 土建、安装等所有工程竣工验收合格后付至割算值的80%；

- 工程审计完成付至审计值的95%；

- 余5%保修金，竣工验收两年后全部付清。质保期内不计算利息。付款方式及比例不允许偏离。

5.4本合同的最终结算金额以工程结算审核报告中的审定额为准。

八、投标、开标、评标

1.开标前先进行资格审查资料，核验投标人的资格证件原件或公证件；

2.资格审查结束后，进行技术标部分；

3.入围技术标的单位可参与商务标部分招标；

4.评标：由招标人组织的评标工作小组负责，采用综合评分法，多级评标模式，依据评分标准，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评标依据依次进行技术标和商务标综合评审。排名第一位的投标人推荐为中标人（不保证最低价入围），对未入围的投标人不做任何解释。

5.商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。

注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。

综合评分占比：技术标20%+商务标80%，技术标以百分制计算，最终折合成20分；技术标分数80分以上入围商务标，其余的进行淘汰。

| 评审项目 |  | 评分标准（共100分） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 标 | 企业 实力 | 1、企业人员、规模、资质、经营状况、技术力量等综合评价；（30分） 2、正在服务或服务过的同类型项目数，1个5分2个10分3个及以上20分 | 50分 |
|  | 投标 服务 方案 | 1、整体方案的策划思路、管理目标、服务措施、机构设置和规章制度、设备人员的管理、环境维护、及应急处理等各项内容满足服务要求的情况； 2、突发事件应急预案及合理化建议。（根据材料和现场答疑情况评价） 优：50-35分；良：30-20分；一般：15-5分； | 50分 |
| 商 务 标 | 投标 报价 | 有效的投标人报价最低者得分为80分，其他报价的得分：最低报价/市级报价*80。特殊情况下，如果价格过高或过低，专家组可要求投标人做出说明或提供相应证明材料，以判定投标价格的合理性，给予赋分。 | - |

九、合同签订

1.确定中标结果后，招标人向中标人签发《中标通知书》。中标通知书将是合同的组成部分。中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。合同以双方最终签署的版本为准。

2.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

3.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

4.清单中有的按照清单方式结算，清单中不包含的项目按照定额进行结算，对工程价款的确定遵循以下方式执行：

（1）执行2016版《山东省建筑工程消耗量定额》，2020版价目表；2016版《山东省安装工程消耗量定额》，2020版价目表；2016版《山东省市政工程消耗量定额》，2020版价目表；2016版《山东省园林绿化工程消耗量定额》，2020版价目表；

（2）工程类别：建筑、装饰、市政、园林绿化、修缮执行Ⅲ类取费，安装执行相应工业安装取费。

（3）人工单价：定额人工执行鲁建标字[2018]45号。

（4）定额缺项部分由承包人事前提出书面报价，由发包人按照规定程序审批后确定单价，以实际工程量结算。

（5）工程量依据图纸、工程变更、签证或现场核实。乙方在工程竣工验收后三十日内办理完成图纸、变更、签证工程量确认手续。因承包人原因发生工程量确认误期的，承包人每日按合同签约价的0.03%向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同签约价的5%。

（6）主材价格以甲方批准价格为准，其它材料价格以市场价或当期《山东省建筑工程价目表》为准。

（7）“主材价格以甲方批准价格为准”中主材价格并非在年度维修合同中固定材料价格，而是由施工单位报送主材价格，发包人按照规定程序审批后确定的价格。

（8）乙方施工中所发生的水电费按工程总造价的0.7%扣除。

（9）垃圾清运费用由发包方书面确认实际方量及运距，按照当期市场价确定。

（10）工程结算需经甲方审计主管部门审计确定。委托社会中介机构进行审计的，结算审计费用由乙方支付全部费用，甲方在乙方工程款中代扣代缴。

十、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格不真实或提供虚假投标材料；（2）投标人在报价有效期内撤回投标；（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；（5）投标人串通投标；（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（7）中标人不按规定签订合同；（8）法律、法规规定的其他情况。（9）不同投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；（10）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）出现影响施工公正的违法、违规行为的。（2）因重大变故，施工任务取消的。（3）招标人认为其他应终止招标的情形。（4）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；（5）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；（6）投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。

3.解释权：本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

第二章  投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字并按手印或加盖公章后才有效。

二、投标文件组成

投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件技术部分、投标文件商务部分构成，每部分分别单独胶装成册、禁止将不同类的投标文件编写进同一标书。具体内容如下：

1.第一部分：资格证明文件（正本1份）：

1.1投标人基本情况表

1.2营业执照；

1.3法人授权委托书及被授权人身份证；

1.4投标保证金缴纳证明（银行回执单）。

2.第二部分：技术标书（1正4副）：

可包含经营业绩一览表；施工计划：应提供详细的计划，有详细的确保满足基本要求或能在保证质量的前提下提前竣工措施的说明及证明材料；质保期：质保期是否响应或优于招标文件要求；履约能力：投标人的综合实力、品牌影响力、财务状况履约能力、安全、环保、节能认证等综合情况的说明及证明材料；近两年企业财务报表及相关资料；按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件；对其投标有利的其他资料等。

3.第三部分：商务标书（1正4副）：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标清单报价表；

3.4投标人承诺函；

3.5商务、技术偏离表。

3.6技术规格偏离表。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

三、投标内容填写说明

1.开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

2.所有投标文件要求字迹清晰，加盖公章页公章为彩色；不满足上述要求对评标专家造成评标干扰的按无效投标处理。

四、投标文件格式要求

附件一：

法人授权委托书

项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

致（招标人名称）： 盛瑞传动股份有限公司

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的            XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：202X  年X 月 X 日至 202X  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附被授权人有效的身份证正、反两面复印件

附件二：

本项目施工组织设计材料

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

1）对本项目的认识（无格式要求）；2）施工组织总设计概述（无格式要求）3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；4）各分部分项工程的主要施工方法；5）工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；6）劳动力安排计划；7）确保工程质量的技术组织措施；8）确保安全生产的技术组织措施；9）确保文明施工的技术组织措施；10）确保工期的技术组织措施；11）周边关系协调。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附图表。

附件三：

投标函

致： 盛瑞传动股份有限公司

根据贵方为              (XX项目)  招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

……  ……

据此，签字代表宣布同意如下：

1.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

4.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5.投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

6.我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人授权代表签字：             职务：         日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件四：

开标一览表

| 项目名称 | 轻型车桥装配线项目-厂区基础改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |
| 总报价（元，含税价） |  |  |  |  |
| 税率 | % |  |  |  |
| 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 工期 | X个日历日 |  |  |  |
| 质量保修期 | X年 |  |  |  |
| 项目经理 | 级别 |  | 编号 |  |
| 特殊说明： |  |  |  |  |
| 本投标人完全认同招标文件的各项条款要求： |  |  |  |  |
| 投标人确认（签字）： |  |  |  |  |

投标人：（盖章）                            法定代表人：（签字盖章）

年          月          日

附件五：

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.名称:平整场地 2.土石类别:参地质勘察报告或现场踏勘综合考虑 3.包含清表、地表植被铲除挖运 4.弃土运距:综合考虑 5.取土运距:综合考虑 6.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m2 | 2352.73 |  |  |  |  |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 1.基础类型; 2.包含人工清槽、钎探及其他现场相关的配合费用 3.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 4.挖土、挖管道、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 5.扬尘治理产生的费用综合考虑 6.采用标准车辆外运，余土外运余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 7.综合考虑多种因素：土石方类别、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场等 8.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m3 | 2305.68 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.基础类型;独立基础 2.包含人工清槽、钎探及其他现场相关的配合费用 3.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 4.挖土、挖管道、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 5.扬尘治理产生的费用综合考虑 6.采用标准车辆外运，余土外运余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 7..综合考虑多种因素：土石方类别、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场等 8.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m3 | 576.8 |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.94,分层夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m3 | 417.25 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 1.名称:余方弃置 2.土石类别：综合考虑 3.采用标准车辆外运，渣土处置费综合考虑） 4.包含城管、环卫、交警、社区、市政等各部门的协调 5.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m3 | 2465.23 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010501001001 | 垫层 1.基础形式：详见图纸 2.部位：详见图纸 3.厚度：100mm垫层 4.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土、C15 5.浇筑方式自行考虑 6.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m3 | 7.08 |  |  |  |  |
| 7 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型：独立基础 4.砼浇筑方式综合考虑 5.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m3 | 21.46 |  |  |  |  |
| 8 | 010501004001 | 满堂基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.灌浆材料及强度等级： 4.砼浇筑方式:综合考虑 5.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m3 | 11.45 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.砼浇筑方式:综合考虑 4.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m3 | 16.51 |  |  |  |  |
| 10 | 010502001003 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.砼浇筑方式:综合考虑 4.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m3 | 13.28 |  |  |  |  |
| 11 | 010507007001 | 其他构件 1.构件的类型:二次灌浆 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m3 | 1.15 |  |  |  |  |
| 12 | 010502001002 | 包柱脚 1.部位：砼包裹柱脚 2.混凝土种类：C25 3.浇筑方式：综合考虑 4.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m3 | 3.97 |  |  |  |  |
| 13 | 01B001 | 基础凿毛 1.新旧混凝土界面处理方法混凝土界面(粘合面)，经修整露出骨料新面后,凿成沟槽,或者表面呈台阶状 2.对需要焊接的部位，需剔至原基础钢筋，满足焊接要求 3.其他详见图纸设计，满足设计及是功能验收规范要求 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋,HRB400≤φ10 2.综合考虑钢筋连接方式、接头、抗震钢筋、措施钢筋 3.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | t | 1.718 |  |  |  |  |
| 15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400≤φ18 2.综合考虑钢筋连接方式、接头、抗震钢筋、措施钢筋 3.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | t | 1.035 |  |  |  |  |
| 16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400≤φ25 2.综合考虑钢筋连接方式、接头、抗震钢筋、措施钢筋 3.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | t | 2.534 |  |  |  |  |
| 17 | 010515011001 | 植筋 植筋 1.钢筋种类、规格:直径≤10mm 2.其他:满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | 根 | 1155 |  |  |  |  |
| 18 | 010515011003 | 植筋 植筋 1.钢筋种类、规格:直径≤16mm 2.其他:满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | 根 | 201 |  |  |  |  |
| 19 | 010515011002 | 植筋 植筋 1.钢筋种类、规格:直径≤20mm 2.其他:满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | 根 | 125 |  |  |  |  |
|  |  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类:Q235B 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 4.包含包含埋件、钢板、型钢、钢筋、角钢、各种锚栓、螺栓螺母、垫板等 5.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | t | 0.85 |  |  |  |  |
| 21 | 010516001001 | 柱脚锚栓 1.栓的规格型号：综合各种规格,M24, Q235B，详见图纸大样 2.栓螺母的螺纹基本尺寸应符合设计及规范要求；柱脚锚栓全部使用双螺帽;钢柱安装完毕后将螺母、垫板与底板焊接。 3.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | 套 | 108 |  |  |  |  |
| 22 | 010605001002 | 钢板楼板 1.钢材品种、规格： a.≥0.6厚外层压型金属板(版型:YX52.7-608) 2.综合考虑节点做法、包边及连接做法等综合考虑在内 3.安装方式按照图纸设计以及验收要求执行 4.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m2 | 2159.38 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 010603001001 | 实腹钢柱 1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q345B 3.单根柱质量:综合考虑 4.螺栓种类:高强螺栓、普通螺栓等均并入综合单价中，详见图纸设计 5.包括制作、运输、安装、除锈、探伤、检测实验等 6.其他:钢柱组合构成的所有节点连接板、肋板等构件并入柱工程量中 7.油漆做法: 1)环氧富锌底漆两道,漆膜厚度不小于60(70)μm; 2)环氧云铁中漆两道,漆膜厚度不小于50(60)μm; 8.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | t | 15.127 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 24 | 010604001001 | 钢梁 1.梁类型：综合考虑 2.钢材品种、规格:Q345B 3.单根质量:综合考虑 4.螺栓种类:高强螺栓、普通螺栓等均并入综合单价中，详见图纸设计 5.包括制作、运输、安装、除锈、探伤、检测实验等 6.其他:异型钢梁、雨棚梁含钢梁组合构成的所有节点连接板、肋板等构件并入工程量中 7.油漆做法: 1)环氧富锌底漆两道,漆膜厚度不小于60(70)μm; 2)环氧云铁中漆两道,漆膜厚度不小于50(60)μm; 8.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | t | 27.091 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 010606001001 | 钢支撑 1.构件名称:系杆、屋面支撑、柱间支撑、天沟托架（非镀锌构件） 2.钢材品种、规格:Q235B、HPB300、HPB355B 3.安装高度:综合考虑 4.螺栓种类:高强螺栓、普通螺栓并入综合单价中，详见图纸设计 5.其他:各类支撑的所有节点连接板等并入工程量中 6.油漆做法: 1)环氧富锌底漆两道,漆膜厚度不小于60(70)μm; 2)环氧云铁中漆两道,漆膜厚度不小于50(60)μm; 7.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | t | 4.596 |  |  |  |  |
| 26 | 010606001002 | 钢拉条 1.构件名称:屋面、雨棚的刚性（组合）拉条、直拉条、斜拉条、撑杆 2.钢材品种、规格:HPB300、Q235B 3.安装高度:综合考虑 4.螺栓种类:高强螺栓、普通螺栓并入综合单价中，详见图纸设计 5.其他:屋架支撑的所有节点连接板等并入工程量中 6.油漆做法： a.环氧富锌底漆两道,漆膜厚度不小于60(70)μm; b.环氧云铁中漆两道,漆膜厚度不小于50(60)μm; 7.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | t | 2.702 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 010606002001 | 钢檩条 1.构件类型:屋面及雨棚钢檩条、天沟镀锌构件等构件 2.钢材品种、规格： 檩条采用高张力连续热浸镀锌檩条滚压成型,其镀层标准为A级,标称镀锌量275g/m2 3.单根质量:综合考虑 4.安装高度:综合考虑 5.螺栓种类:高强螺栓、普通螺栓等并入综合单价中，详见图纸设计 6.其他:檩条的所有节点连接板等构件并入工程量中 7.油漆做法: 1)环氧富锌底漆两道,漆膜厚度不小于60(70)μm; 2)环氧云铁中漆两道,漆膜厚度不小于50(60)μm; 8.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | t | 17.107 |  |  |  |  |
| 28 | 010606011001 | 钢板天沟 1.名称：天沟，做法参见图集17J925-1 页次 2-69,2-22 2.钢材品种、规格:4mm厚热镀锌钢板天沟（两端设溢流口 溢流口尺寸100x100mm),距离天沟底100,材质同天沟板） 3.含拉杆连接、溢流口等全部内容 4.详见设计大样，满足设计及安全要求 5.工程量按延长米计算 6.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m | 111.48 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 29 | 010606008001 | 钢爬梯 1.钢材种类:综合考虑 2.规格：钢梯参15J401 3.铁件尺寸:综合考虑 4.包含钢板、型钢、钢筋、各种锚栓、螺栓螺母、垫板等 5.油漆做法: a.清理基层,除锈等级不低于Sa2 1/2或St2(结构施工图已注明的除外); b.底漆:醇酸底漆二道,干膜厚≥30μm/道; c.腻子:满刮腻子磨平; d.面漆:醇酸磁漆三道,干膜厚≥30μm/道。(同内墙彩钢板颜色)。 干漆膜总厚度≥150μm,要求防腐年限为10年。； 6.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | t | 1.2 |  |  |  |  |
|  |  | 拆除与恢复工程 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011611005001 | 钢爬梯拆除 1.构件名称:钢爬梯拆除 2.保护性拆除金属构件 3.局部油漆及防火涂料损坏处需要重新涂刷 4.若需更换螺栓，应综合考虑在报价内 5.局部连接节点所用钢材另计 6.其他详见图纸设计，满足设计及施工验收规范要求 | t | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 31 | 011101003001 | 混凝土楼地面 1.材料及分层做法: a.200厚C30混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光（抗弯拉强度4.5Mpa） b.180厚5%水稳定配碎石基层 c.150厚碎石垫层,碎石应合理级配,粒径为10-50,铺设时应分层压实;(要求碎石垫层碾压后上面铺砂找平,地面不得有突出物) d.素土夯实,压实系数为0.94 2.其他：满足招标文件及设计图纸、施工验收规范要求 | m2 | 2352.73 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 1.构件名称:钢梁及其支撑 2.防火等级要求:≥1h 3.涂料品种、遍数或厚度：满足设计及规范要求 4.包含基层清理、附着物清理、成品防护等；颜色由业主选定 5.其他：满足招标文件及设计图纸、施工及验收规范要求 | t | 52.368 |  |  |  |  |
| 33 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 1.构件名称:钢柱及支撑 2.防火等级要求:≥2.0h 3.涂料品种、遍数或厚度：满足设计及规范要求 4.包含基层清理、附着物清理、成品防护等；颜色由业主选定 5.其他：满足招标文件及设计图纸、施工及验收规范要求 | t | 15.642 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:配电箱AL-Z 2.安装方式:挂墙安装，综合考虑安装费用，结算时不因尺寸变化及安装方式调整造价 3.综合考虑箱柜内铜排及基础底座制作安装、防火封堵、箱柜开孔、箱柜内端子接线、接地线跨接等 4.其他:满足招标文件技术要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 030411003001 | 桥架 1.名称:低压桥架 2.规格:200*100 3.含桥架弯头、三通或四通、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等安装，防火封堵、电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 4.桥架外观验色由业主确定，价格不作调整 5.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | m | 75.53 |  |  |  |  |
| 36 | 030413001001 | 铁构件 1.名称:桥架支撑架 2.含除锈刷漆，外观颜色由业主确定，价格不作调整 3.其他:满足设计及验收要求 | kg | 98.91 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 37 | 030411001002 | 配管 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑明暗配（含支吊架及除锈刷漆） 5.暗配管综合考虑墙体剔凿及恢复，明配管需根据设计要求做好防火处理，含防火封堵、管路疏通以及穿引线,标识色符合甲方要求 6.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求 | m | 3.43 |  |  |  |  |
| 38 | 030411001001 | 配管 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:综合考虑墙体剔凿及恢复、明配管支吊架等固定、防火封堵、管路疏通以及穿引线，明配管需根据设计要求做好防火处理。明配管外观验色由业主确定，价格不作调整 6.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | m | 317.52 |  |  |  |  |
| 39 | 030408001001 | 电力电缆 1.型号、规格、材质:ZC-YJV-5x10 2.敷设方式、部位:桥架敷设 3.包含耐压试验、电缆标识牌、防火封堵等 4.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求。 | m | 15.47 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411004001 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:ZC-BV-4 4.含原配电箱内端子接线、、标识、挂牌 5.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | m | 1700.9 |  |  |  |  |
| 41 | 030411004002 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:BV-10 4.含原配电箱内端子接线、、标识、挂牌 5.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | m | 3.43 |  |  |  |  |
| 42 | 030412002001 | 工厂灯 1.名称:天棚灯（更换） 2.规格:LED 85W,4000K,11000lm,IP65；显色指数:85；灯具效能:130(lm/W) 3.含原灯具拆除，可再利用的放置指定位置，垃圾废料外运 4.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | 套 | 43 |  |  |  |  |
| 43 | 030404031001 | 小电器 1.名称:按钮箱 2.安装方式:距地1.3m安装 3.综合考虑箱柜内铜排及基础底座制作安装、防火封堵、箱柜开孔、箱柜内端子接线、接地线跨接等 4.其他:满足招标文件技术要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中：暂估价 |
| 44 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030409002001 | 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢3.规格:40*4 4.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | m | 258.42 |  |  |  |  |
| 46 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 2.材质规格:2根φ16或4根φ10 3.安装形式:利用所有外圈钢柱或混凝土柱作为引下线 柱内2根%%C16(或4根%%C10)绑扎为一组 上端与接闪系统(接闪器、金属屋面板等)可靠连通下端与接地系统(柱子基础等)可靠连通 4.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | m | 258.42 |  |  |  |  |
| 47 | 030409001001 | 接地极1.名称:柱上接地预埋件 2.规格:100*100*10 3.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | 块 | 15 |  |  |  |  |
| 48 | 030409001002 | 接地极1.名称:接地预埋件 2.规格:100*100*10 3.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | 块 | 27 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 17 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中： 暂估价 |
| 49 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:接地电阻测试盒 2.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 50 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:辅助等电位端子箱 2.规格:详见图纸 3.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求，综合考虑 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 031001006001 | 塑料管 1.名称:HDPE排水管 2.介质:雨水 3.连接形式:热熔连接 4.材质、规格:DN200 5.安装部位:室内 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗等内容，满足设计及规范要求 7.含配套法兰、管件及安装、开洞、套管、封堵等 8.管道应根据不同用途刷辨识色或挂标识牌,标识介质名称、介质流向。字体大小、管道面漆(色环)颜色按业主方要求 9.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求。 | m | 73.52 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盛瑞轻型车桥装配线技改项目 |  |  |  |  |  | 第 18 页 共 18 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 | 其中：暂估价 |
| 53 | 031001006002 | 塑料管 1.名称:HDPE排水管 2.介质:雨水 3.连接形式:热熔连接 4.材质、规格:DN150 5.安装部位:室内 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗等内容，满足设计及规范要求 7.含配套法兰、管件及安装、开洞、套管、封堵等 8.管道应根据不同用途刷辨识色或挂标识牌,标识介质名称、介质流向。字体大小、管道面漆(色环)颜色按业主方要求 9.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求。 | m | 42.86 |  |  |  |  |
| 54 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1.材质:87式重力雨水斗 2.型号、规格:DN150 3.其他:满足招标文件要求及设计图纸、施工及验收规范要求。 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 55 | 030901013001 | 灭火器 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、招标人可根据施工图纸和现场实际工作需要，对清单内容进行增减。

2、报价表中单价为综合单价；本工程采用固定总价的合同价格形式。如有清单以外新增项目则不再增加合同总额。

3、投标人在投标报价时应综合考虑以下费用：1）因招标文件及合同特殊要求而发生的费用；2）工程量清单没有体现而施工中又必然发生的费用；3）考虑合同明示和暗示的所有责任、义务及不可抗力以外的一切风险因素等所发生的所有费用；4）不允许投标单位采用不平衡报价，如发现非客观因素不平衡报价，招标人有权对中标清单的高报价部分予以调低价格，并同步调低中标总价。

第三章  施工内容及技术要求

一、 工程概况

1.1 项目基本信息

项目名称：轻型车桥装配线项目-厂区基础改造

建设地点：山东省潍坊市高新区

项目规模：本次是在现已建厂区的已建建筑的西南角扩建大棚项目，占地面积2137.24平方米，建筑面积1068.62平方米。

项目简介：本工程为室外传动大棚，耐火等级二级。

1>原车间西南侧空地，现为土地，新建传动大棚，作为原车间的雨棚，原车间标高1.500M，本次土地硬化后地面标高为

1.050M，大棚梁底高度6米（标高为7.050M），大棚投影区地面场地以外标高与道路连接情况详见总图。

2>大棚采用门式刚架，梁底标高7.050M，屋面采用单层压型金属板屋面双面找坡5%，排水形式为有组织排水，南侧设置外挂

天沟，北侧天沟靠原有车间外墙，设置泛水板防止缝隙漏水，雨水斗等相关内容见水施。大棚东侧与原有车间相接处有一现状爬梯，

需拆除原有钢梯下段爬梯段的护笼及平台部分，拆除至本次新建大棚的屋面以上，具体高度需根据现场实际情况确定，于大棚西北处

钢柱处新增落地上屋面钢梯，通过先上传动大棚，再上原车间屋面的方式，现状车间外墙上的门上方的原有雨棚若与本次新建传动大

棚冲突，拆除原有雨棚。

3>地面做法详见建筑做法说明。

招标范围：包括但不限于钢结构深化设计、辅材采购、制作、运输、现场安装、防腐涂装、屋面围护系统、排水系统及验收等全部工作内容。

二、 材料技术要求

2.1钢材除注明者外按以下采用：

| 钢柱、钢梁 | 女儿墙柱 | 柱底板、端头板、节点板、加劲板 | 冷弯薄壁檩条 | 支撑、系杆等型钢构件 | 埋件 | 柱角螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q355B | Q355B | Q355B | Q355B | Q235B | Q355B | Q235B |

板件：Q235B钢，其屈服强度fy235N/mm2;0355B钢，其屈服强度fy355N/mm2;柱脚螺栓：Q235B钢，其抗拉强度设计值 ft140N/mm2;

柱脚螺栓：Q355B钢，其抗拉强度设计值 ft180N/mm2.

2.2钢材材质要求

a、材质为Q235的钢材化学成份和力学性能应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)及有关标准的要求；

b、材质为Q355的钢材化学成份和力学性能应符合《低合金高强度结构钢》(CB/T 1591)及有关标准的要求；

c、本工程所采用的钢材除满足国家材料规范要求外，地震区尚应满足下列要求：

(1)、钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于 0.85.

(2)、钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于 20%.

(3)、钢材应有良好的 焊接性 和合格的 冲击韧性。

钢结构及连接材料须具有材料力学(机械)性能化学成分合格证明，并应具有钢厂和焊接材料厂出具的产品质量证明书或检验报告，其化学成份，力学性能和其他质量要求应符合现行国家标准的有关要求。且必须符合《钢结构设计标准》 CB50017-2017第4.3.2条的要求：承重结构所用的钢材应具有屈服强度，抗拉强度，断后伸长率和硫，磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证；对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。

2.3本工程所用钢材质量标准应符合《碳素结构钢》和《低合金高强度结构钢》的规定材料指标要求，其中Q235A钢还必须做冷弯性能试验并合格。

2.4普通螺栓，为Q235B.F，采用4.6级，C级，其材料性能应满足《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)规定。

2.5	高强螺栓，采用20MnTiB或40cr 10.9级，其材料性能应满足《合金结构钢》(GB/T 3077-2015)

中的规定。

2.6	锚栓：Q235，可采用符合《碳素钢》中规定的Q235B钢制成，采用双螺母加垫片拧紧固定。

锚栓：Q355，可采用符合《低合金高强度结构钢》中规定的Q355B钢制成，采用双螺母加垫片拧紧固定。除特别注明外，螺栓接合面需将浮锈，油渍，涂料及其他附着物完全去除方可安装。

2.7焊条：手工焊的焊条应采用E50.E43其化学成分及械性能应满足《碳钢焊条》(GB/T5117-2012)及《低合金钢焊条》(GB/T 5118-2012)的要求：自动埋弧焊的焊接材料采用H08MnA焊丝配合F50xx焊剂二氧化碳气体保护焊的焊接材料，对Q235和Q355分别采用ER49-1和ER50-3焊丝，其性能应满足《气体保护电弧焊用碳钢，低合金钢焊丝》(GB/T 8110-2008)的规定。

三、 质量验收标准

3.1 验收依据

GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》GB/T 50344-2019《建筑结构检测技术标准》  设计文件及变更文件  本合同技术条款

3.2 分部分项划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 钢结构 | 钢构件焊接、紧固件连接、钢零部件加工、构件组装、防腐涂料涂装等 |
| 围护系统 | 屋面工程 | 檩条安装、屋面板安装、天沟安装、密封防水等 |

3.3 主要验收指标

3.3.1  钢材复验： 按炉批号抽检，每批≤60吨；螺栓复验： 扭矩系数、预拉力试验；涂料复验： 固体含量、附着力测试

3.3.2 焊缝检测

| 焊缝类型 | 检测比例 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 一级焊缝 | 100% UT | GB/T 11345 BⅡ |
| 二级焊缝 | 20% UT | GB/T 11345 BⅢ |
| 外观检查 | 100% | 无裂纹、夹渣等缺陷 |

3.3.3 涂层检测

| 检测项目 | 检测方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 干膜厚度 | 磁性测厚仪 | ≥250μm，90%测点 |
| 附着力 | 划格法 | ≤1级 |
| 外观 | 目视 | 均匀、无流挂 |

3.4 验收程序

1.预验收：施工单位自检合格2.中间验收：基础、主体、围护分阶段验收3.竣工验收：全部工程完成，资料齐全4.资料要求：包含全套竣工图、检测报告、合格证等

四、 安全文明施工

4.1 安全管理

专项方案：编制吊装、焊接等专项方案； 持证上岗： 特种作业人员100%持证

个人防护：安全帽、安全带、防滑鞋；临时用电： 三级配电，二级保护

4.2 环境保护

噪声控制：施工时间7:00-12:00，14:00-22:00； 废弃物处理： 分类收集，合法处置

粉尘控制：洒水降尘，材料覆盖；污水排放： 沉淀处理后排入管网

4.3 成品保护

涂层保护：安装时使用软质吊带面板保护：禁止在屋面上堆放重物

标识管理：危险区域设置警示标志

五、 技术文件要求

5.1 施工阶段文件    材料质量证明文件；焊接工艺评定报告；检测试验报告；施工日志、隐蔽记录

5.2 竣工文件竣工图纸（含电子版）；使用维护说明书；质量保修书；验收报告全套。

六、其他施工要求

1.施工方在施工中严格按照国家、行业标准和企业规范，并随时接受甲方的检查。

2.施工方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，保证施工质量。

3.对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。

4.施工方使用代用材料或更换外购设备，必须经过业主同意，要以设计修改通知单为依据。

5.对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由施工方提出申请，业主方组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。

6.如果在施工或调试过程中发生质量事故，施工方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告业主，并按商定的处理方案实施。

7.如果施工方不能满足质量要求而被业主责令停工超过三次，业主有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。

七、安全要求

1.施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。

2.施工方要遵守甲方单位内部的各项规章制度，按要求办理各种安全、出入等手续，接收安全监督和考核，手续费用由施工方负担。

3、施工单位在施工前必须到甲方有关部门办理接电、动火手续，现场施工人员必须备有接电、动火手续复印件，以备有关部门检查。

4、工程开工前, 施工方应为项目人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

5、施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

6、施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

7、施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

8、电、焊、气割、起重、升降机、登高架设作业、汽车驾驶等特殊工种必须持有国家相关部门颁发的特种作业人员操作证上岗，决不允许无证人员上岗操作。涉及危险作业（动火、有限空间、临时线、高空作业等）的必须按照甲方相关规定办理审批手续。

9、电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放固定和使用。

10、高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

八、环保要求

1、现场需作降尘处理，防止扬尘污染环境。

2、严禁将污水排放至雨水管道。

3、施工过程中产生的固废、危废由施工方按照国家法律法规的相关要求寻找具备资质的第三方规范处置。

4、对于重污染天气，施工方应遵循市政府的停产停工要求。

九、工程量及报价说明

1.报价应包括所需人工费、设计费、材料费（部分明确不含材料的除外）、施工机械使用费、利润、管理费等所有费用，税金按百分比单独报。

2.投标报价应参照最新版中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《安装工程工程量计算规范》、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》等文件。

3.投标清单报价应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

4.投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

图纸附件